# ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მდ. ცხენისწყალზე 22,74 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ცხენისწყალი 1 ჰესი“-ს სამშენებლო ბანაკების ფუნქციონირების პროცესში

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა  ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის  ნორმების პროექტი

| დამტკიცებულია შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს დირექტორი ---------------- "_____" ________ 2022წ. |  | შეთანხმებულია სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი -------------- "_____" ________ 2022 წ. |
| --- | --- | --- |

შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მდ. ცხენისწყალზე 22,74 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ცხენისწყალი 1 ჰესი“-ს სამშენებლო ბანაკების ფუნქციონირების პროცესში

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა

ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის

ნორმების პროექტი

შემსრულებელი: „GN. CORPORATION “

თბილისი 2022

ა ნ ო ტ ა ც ი ა

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [1, 2, 3, 4, 5] და მასში სისტემატიზებულია შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს მიერ დაგეგმილი ცხენისწყალი 1 ჰესის საშენებლო ბანაკების ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები.  გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის  12  სტაციონარული წყარო.  ინვენტარიზაციის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა  5,0 ტ/წელ. დამაბინძურებელი ნივთიერებები.

პროექტში განხილულია ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გაანგარიშებათა ჩატარებისათვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით. დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებები	4

1	ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ	5

2	საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	5

3	საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით	7

4	ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა და დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	8

5	ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	9

5.1 ემისიის გაანგარიშება დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან (გ-7)	9

5.2  ემისიის  გაანგარიშება ცემენტის მიმღები სილოსიდან (გ-8)	11

5.3 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერებით ტრანსპორტირებისას  (გ-9)	12

5.4 ემისიის გაანგარიშება  ღორღის სახარჯ ბუნკერებში ჩატვირთვისას  (გ-10)	14

5.5  ემისიის გაანგარიშება  ღორღის დასაწყობება-შენახვისას (გ-11)	15

5. 6 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო მანქანა მექანიზმებიდან (გ-12)	18

5.7 ემისიის გაანგარიშება დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან (გ-1)	20

5.8 ემისიის გაანგარიშება  ბალასტის დასაწყობება-შენახვისას (გ-2)	21

5.9 ემისიის გაანგარიშება სამსხვრევის მიმღებ ბუნკერში ჩატვირთვისას (გ-3)	24

5.10 ემისიის გაანგარიშება  სამსხვრევიდან (გ-4)	26

5.11 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერებით ტრანსპორტირებისას  (გ-5)	26

5.12 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო მანქანა მექანიზმებიდან (გ-6 )	27

6	ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	30

7	ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში	36

8	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი	62

9	ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	63

10	ლიტერატურა	65

11	დანართი 1.  საწარმოს განთავსების სიტუაციური რუქა	66

12	დანართი 2.  საწარმოს გენ-გეგმა ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროების დატანით	67

13	დანართი 3.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ამონაბეჭდი	69

14	დანართი 4.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ამონაბეჭდი	80

# ძირითად ტერმინთა განმარტებები

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" - ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" - ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) "ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება" - ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

დ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა" - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

ე) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ვ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

ზ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

# ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| ობიექტის დასახელება | შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს „ცხენისწყალი 1 ჰესი“-ს სამშენებლო ბანაკები |
| --- | --- |
| ობიექტის მისამართი: |  |
| ფაქტიური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ჩიხარეშის თემი |
| იურიდიული | თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა N 6 (ნაკვეთი 42/169), სართული 1, ბინა 6, კორპუსი N1) |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 405451880 |
| GPS კოორდინატები | № 1 უბანი-X=345500; Y=4741457; № 2 უბანი-X=349176; Y=4742584; |
| პასუხისმგებელი პირი |  |
| გვარი, სახელი | გიორგი მარგებაძე |
| ტელეფონი | 577 37 01 03 |
| ელ-ფოსტა | g.margebadze@hydroinvest.ge |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | № 1 უბანი-360 მ. № 2 უბანი-არ არის მოსახლეობა უახლოეს 500-ში. |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | ინერტული მასალები (ქვიშა-ხრეში), ბეტონის ნარევი |
| საპროექტო წარმადობა | ბეტონის კვანძი-20მ3/სთ; სამსხვრევი-60ტ/სთ. |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | ბალასტი-42,0ათ/ტ; ქვიშა-15,6ათ.ტ; ღორღი-26,4ათ.ტ; ცემენტი-10,08ათ.ტ. |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | ელექტროენერგია |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 150 დღე ბეტონის კვანძი, 100 დღე სამსხვრევი |
| სამუშაო საათების რაოდენობა წელში | 1200 სთ ბეტონის კვანძი, 800 სთ სამსხვრევი; ტექნიკა-2000 სთ |

# საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება

საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება მიღებულია [5] -ს შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილების სახით.

ცხრილი 2.1. პუნქტის კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა

| № | პუნქტის დასახელება | გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ამბროლაური | 420 31I | 430 09 I | 546 | 950 |

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით გარდაბანი განეკუთვნება   I I ბ  ქვერაიონს.

ცხრილი 2.2. ჰაერის ტემპერატურა (თვის და წლის საშუალო)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,3 | 1,1 | 5,4 | 10,9 | 15,9 | 19,2 | 21,9 | 22,1 | 17,9 | 12,5 | 6,7 | 1,4 | 11,2 |

ცხრილი 2.3. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 78 | 73 | 68 | 70 | 71 | 72 | 71 | 74 | 78 | 78 | 81 | 75 |

ცხრილი 2.4. ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| ამბროლაური | 1075 | 92 |

თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში : 53

ცხრილი 2.5. ქარის მიმართულების განმეორადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ. | ჩრდ.აღმ. | აღმ. | სამხ.აღმ. | სამხ. | სამხ.დას. | დას. | ჩრდ.დას. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | 5/3 | 46/27 | 6/7 | 2/1 | 4/6 | 32/52 | 3/3 |

ცხრილი 2.6. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 3,7/0,7 | 3,8/1,6 |

მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს

| № | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| 2. | ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| 3. | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 28,8 |
| 4. | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 4,6 |
| 5. | ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი-21 |
|  | _ ჩრდილოეთი | 2 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 4 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 39 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 8 |
|  | _ სამხრეთი | 2 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 5 |
|  | _ დასავლეთი | 37 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 3 |
| 6. | ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს. | 7,75 |

# საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით

წინამდებარე ანგარიში შეეხება შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს „ცხენისწყალი 1 ჰესი“-ს პროექტისთვის გათვალისწინებული სამშენებლო ბანაკების საქმიანობას,  რომელიც ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობას 2 უბანზე (უბანი 1-X= 345500;  Y = 4741457; უბანი 2 X= 349176;  Y = 4742584).

სამშენებლო უბნების განთავსების სიტუაციური სქემა მოცემულია ნახაზზე 3.1.

უბანი 2

უბანი 1

ნახაზი 3.1. სამშენებლო უბნების  განთავსების სიტუაციური სქემა

უბანი 1

უბანი 1

უბანი 2

უბანი 2

# ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა და დაბინძურების წყაროთა დახასიათება

მავნე ნივთიერებათა  ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [4]-ის შესაბამისად წარმოდგენილია  ცხრილში 4.1.

ცხრილი 4.1.

| № | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზ.დ.კ.) მგ/მ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღეღამური |
| 1 | აზოტის დიოქსიდი | 0301 | 0.2 | 0.04 |
| 2 | ჭვარტლი | 0328 | 0,150 | 0,050 |
| 3 | გოგირდის დიოქსიდი | 0330 | 0,35 | 0,125 |
| 4 | გოგირდწყალბადი | 0333 | 0,008 | - |
| 5 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0337 | 5 | 3 |
| 6 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 2732 | 1,2 | - |
| 7 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 1 | - |
| 8 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,5 | 0,15 |
| 9 | არაორგანული მტვერი SiO2-ის შემცველობით 20-70% | 2908 | 0,3 | 0,15 |

№ 1 უბანზე (ბეტონშემრევი კვანძი) და № 2 უბანზე (სამსხვრევი კომპლექსი) გაფრქვევის 2 იდენტური წყაროა: ( გ-7 და გ-1)-დიზელი საწვავის რეზერვუარი; ასევე № 1 უბანზეა განთავსებული ცემენტის სილოსი (გ-8), ბეტონ შემრევ კვანძში მიმწოდებელი კონვეირული ლენტი საერთო სიგრძით 15 მ (გ-9), სახარჯი ბუნკერები (გ-10), ქვიშა-ღორღის საწყობი (გ-11) და სამშენებლო სატრანსპორტო მანქანა მექანიზმების მუშაობა არაორგანიზებული ემისიის სახით (გ-12).

№ 2 უბანზე (სამსხვრევი კომპლექსი)-ბალასტის ჩამოტვირთვა დასაწყობების მოედანი (გ-2), სამსხვრევის მიმღები ბუნკერი (გ-3), უშუალოდ სამსხვრევი დანადგარი (გ-4), ლენტური ტრანსპორტიორები საერთო სიგრძით 45 მ (გ-5) და სამშენებლო სატრანსპორტო მანქანა მექანიზმების მუშაობა არაორგანიზებული ემისიის სახით (გ-6).

# ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

კანონმდებლობის თანახმად, ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;

- საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.

## 5.1 ემისიის გაანგარიშება დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან (გ-7)

ემისიის გაანგარიშება შესრულებულია [7]-ს მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს საწვავის მიღებას, შენახვას და გაცემას. საწვავის წლიური რ-ბა შეფასებულია საცნობარო ლიტერატურით მოხმარებული საწვავის საათური ხარჯის გათვალისწინებით (ბულდოზერი-11,5 ლ/სთ, ექსკავატორი -7,9 ლ/სთ და თვითმცლელი-6,0ლ/სთ) შესაბამისად მიღებულია:

[(11,5+7,9+6,0) x 2000სთ/წელ x  0,8კგ/ლ x  0,5 x 10-3 = 20,32 ტ/წელ; სადაც 0,5 -დატვირთვის კოეფიციენტია.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილ 5.1-ში.

ცხრილი 5.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,0000549 | 0,0000023 |
| 2754 | ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) | 0,0195451 | 0,000831 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში  5.2.

ცხრილი 5.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წ-ში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 10,16 | 10,16 | მიწისზედა ვერტიკალური. ექსპლოატაციის რეჟიმი - "საწყავი". ემისიის შემზღუდავი სისტემა-არ არის. | 20 | 10 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება [7]-ს დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება [7]-ს  დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება [7]-ს დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 20 / 3600 = 0,0196 გ/წმ;

G = (2,36 · 10,16 + 3,15 · 10,16) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,0008334  ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0196 · 0,0028 = 0,0000549 გ/წმ;

G = 0,0008334 · 0,0028 = 0,0000023 ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0196 · 0,9972 = 0,0195451 გ/წმ;

G = 0,0008334 · 0,9972 = 0,000831 ტ/წელ.

ბეტონშემრევი კვანძი

ბეტონშემრევი კვანძი გათვალისწინებულია გადასატანი ბეტონის მასის დასამზადებლად. იგი წარმოადგენს ასაწყობ სტაციონარულ ნაგებობას. ნაგებობის კომპლექსში შედის: ბეტონშემრევი, ინერტული მასალების მიწოდების სისტემა, პნევმოსისტემა, ავტომატური მართვის სიტემა და ოპერატორის კაბინა.

-ბეტონშემრევი შედგება შიდა ამწე მოწყობილობების, ასევე ტრანსპორტიორებისა და ლენტური კონვეირებისაგან, რაც უზრუნველყოფს ინერტული მასალების ავტომატურ მიწოდებას.

-ინერტული მასალების დოზირების სისტემა შედგება შემგროვებელი ბუნკერისა და ავტომატური დოზატორისაგან. დოზატორი აღჭურვილია ზუსტი დოზირებისა  და მიწოდების სისტემით, რაც უზრუნველყოფს ბეტონის მასის ავტომატურ კორექტირებას.

-წყლისა და დანამატის (იმყოფება თხევად ფაზაში) მიწოდების სისტემა მოიცავს დამაბალანსებელ კამერას, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ განზავებას. სისტემა აღჭურვილია ანტიკოროზიული სატუმბი მოწყობილობით.

მართვის სისტემა ავტომატურია. გააჩნია თანამედროვე კომპიუტერული კონტროლერი, რაც უზრუნველყოფს ავტომატურ მართვას ბეტონის მომზადების პროცესში, ასევე წყლის რაოდენობის ავტომატურ კორექტირებას.

სილოსებში ცემენტის ჩატვირთვა (აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით), ტრანსპორტირება და ცემენტის მასის მომზადება განხორციელდება ჰერმეტულად დაცულ პირობებში, რაც შეამცირებს ატმოსფეროს დაბინძურებას.

ბეტონის დამამზადებელი საწარმოები (ბეტონის კვანძი) გამოირჩევიან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მცირე მოცულობით, რადგან ბეტონის დამზადების პროცესი ბუნებრივად ტენიანი ინერტული მასალებისა და ცემენტის  შერევის შემდეგ   ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს  სველი მეთოდით.

ქვიშის და ღორღის ფაქტიური ტენიანობა  მერყეობს 9-10%-ის ფარგლებში.

საწარმოში დამონტაჟდება   ცემენტის  სილოსი-მოცულობით 28 ტ.(აღიჭურვება სათანადო ფილტრით).  ღია საწყობები ქვიშისა და ხრეშისათვის (თვითეულის ფართი- 400 მ2);

ლენტური ტრანსპორტიორების საერთო სიგრძე-# 1 უბანზე-15მ; სიგანე-1,0მ.

ემისიის გაანგარიშება შესრულებულია სახარჯი მასალების მაქსიმალური მნიშვნელობებისათვის. ბეტონის მიღების რეცეპტურა (1 მ3-ისათვის) შემდეგია: ქვიშა- 650კგ; ხრეში-1100 კგ; ცემენტი-420 კგ;

ბეტონშემრევის მაქსიმალური საპასპორტო წარმადობა შეადგენს  20 მ3/სთ-ს.  მაქსიმალური წლიური სავარაუდო წარმადობა ერთ-ცვლიანი მუშაობისას (8 სთ) შეფასებულია 1200 სთ/წელ. მუშაობის  პირობებისათვის. წლიური გამომუშავება  შესაბამისად იქნება:  20 მ3/სთ *  1200  სთ/წელ  =  24,0 ათ.მ3/წელ.

ცემენტის  მიღება მოხდება უშუალოდ მომწოდებლებისაგან. ინერტული მასალების მიღება მოხდება ლიცენზირებული კარიერებიდან, გამომდინარე წლიური წარმადობიდან განსაზღვრულია მასალების მაქსიმალური  ხარჯი:

ქვიშა- 0,65ტ * 20 მ3/სთ * 1200 სთ/წელ = 15,6 ათ.ტ/ წელ.

(ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე ქვიშის ტენიანობა აღემატება 3%-ს, ამდენად [9]-ს შესაბამისად ემისია არ გაიანგარიშება.

ღორღი-1,10 ტ * 20 მ3/სთ * 1200 სთ/წელ = 26,4 ათ.ტ/ წელ. [22 ტ/სთ]

ცემენტი-0,420ტ * 20 მ3/სთ * 1200 სთ/წელ = 10,08 ათ.ტ/ წელ. [8,4 ტ/სთ]

აღნიშნული პროდუქციის მისაღებად საწარმოში დამონტაჟდება შესაბამისი მოწყობილობები და მოეწყობა შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურა.

საბაზო ტიპიური ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად, ავტოდამტვირთველი პანდუსის მეშვეობით გადაიტანს ქვიშასა და ხრეშს სახარჯ ბუნკერებში, რის შემდეგაც დოზირების სისტემის საშუალებით და ლენტური კონვეირების გავლით იგი მიეწოდება ბეტონის კვანძს. პარალელურად მისაღები ბეტონის მარკის შესაბამისად კომპიუტერული სისტემა არეგულირებს ინგრედიენტების შესაბამის  პროპორციას (ქვიშა, ხრეში, ცემენტი,) და აგზავნის შემრევ აგრეგატში. საათური საპროექტო წარმადობა 20 მ3/სთ. მომზადებული ბეტონი მიემართება ბეტონმზიდებით საბოლოო მომხმარებლებთან.

## 5.2  ემისიის  გაანგარიშება ცემენტის მიმღები სილოსიდან (გ-8)

ბეტონის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი მდგომარეობს ცემენტის ცემენტმზიდიდან პნევმატური მეთოდით სილოსში ჩატვირთვაში და შემდგომ იქიდან მის დოზირებულ მიწოდებაში ჭიახრახნული მეთოდით  სასწორის გავლით უშუალოდ მიქსერში, სადაც წინასწარ ხდება ქვიშის, და ღორღის, წყლისა და ქიმ. დანამატის (პლასტიფიკატორის) კომპონენტებით შევსება დადგენილი რეცეპტურის შესაბამისად.

საწარმოს მონაცემებით  წლის განმავლობაში სილოსში  უნდა მიეწოდოს   10,08  ათ.ტ  ცემენტი.

სილოსი აღჭურვილია სტანდარტული ქსოვილიანი ფილტრით, საპასპორტო ეფექტურობით-99,8%. (მცირე ზომის სახელოებიანი ქსოვილის ფილტრი, მარკა КФЕ-С, ე.წ. „სასილოსე ფილტრები“, განკუთვნილია სილოსების ჭარბი წნევის ასპირაციისათვის. რეგენერაცია შეკუმშული აირით. გაფილტრული მტვერი ბრუნდება უკან სილოსში. ფილტრის სიგრძე 1 მეტრი.   ჰაერის ხარჯის დიაპაზონი 300-1000მ3/სთ. ფილტრაციის ფართი-5-200 მ2.

[6]-ს მიხედვით ცემენტის მტვრის წლიური გამოყოფა იქნება     10 080 ტ * 0,8კგ/ტ  * 10-3 = 8,064 ტ/წელ;  ქსოვილიანი ფილტრის საპასპორტო ეფექტურობის გათვალისწინებით ემისია იქნება:

8,064 ტ/წელ * (1-0,998)= 0,016 ტ/წელ.

მაქსიმალური წამური ემისიის გაანგარიშება:

ერთი ცემენტმზიდის საშუალო ტვირთამწეობაა 30 ტნ, დაცლის დრო 1სთ. (3600 წმ); ცემენტის მტვრის წამური გამოყოფა იქნება 30ტ * 0,8კგ/ტ  * 103 / 3600წმ = 6,667 გ/წმ;

ქსოვილიანი ფილტრის ეფექტურობის გათვალისწინებით გვექნება:  6,667 გ/წმ * (1-0,998)= 0,014 გ/წმ.

უშუალოდ ბეტონშემრევი წარმოადგენს ყველა მხრიდან დახურულ სისტემას და მას  არ გააჩნია კავშირი  ატმოსფერულ ჰაერთან, შესაბამისად ატმოსფეროში მტვრის გამოყოფას ადგილი არა აქვს.

ცხრილი 5.2.1 გაანგარიშებული ემისია

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | % | მასა (გ/წმ) | მასა (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | არაორგანული (ცემენტის) მტვერი | 100 | 0,014 | 0,016 |

## 5.3 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერებით ტრანსპორტირებისას  (გ-9)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით-1 მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 15 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 7,75 (K3 = 1,7).  საშუალო წლიური ქარის სიჩქარე 2,5 (K3 = 1,2)

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.2.

ცხრილი 5.2.2. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0057375 | 0,017496 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში  5.2.3.

ცხრილი 5.2.3.

| მასალა | პარამეტრები | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | მუშაობის დრო-1200სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5 = 0,1). ნაწილაკების ზომა-50-10მმ. (K7 = 0,6). კუთრი ამტვერება- 0,0000045 კგ/მ2*წმ. | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები,აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

МК = 3,6 • K3 • K5 • WК • L • l • γ • T, ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.

γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიარომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М'К = K3 • K5 • WК • L • l • γ • 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M'29087.75 /წმ = 1,7 · 0,1 · 0,0000045 · 15 · 1 · 0,5 · 103 = 0,0057375გ/წმ;

M2908 = 3,6 · 1,2 · 0,1 · 0,0000045 · 15 · 1 · 0,5 · 1200 = 0,017496 ტ/წელ.

## 5.4 ემისიის გაანგარიშება  ღორღის სახარჯ ბუნკერებში ჩატვირთვისას  (გ-10)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ერთი  მხრიდან.(K4 = 0,1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან  არ  ხორციელდება (K9 = 1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 7,75მ /წმ(K3 = 1,7). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 2,5 მ/წმ (K3 = 1,2).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.4.1.

ცხრილი 5.4.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0207778 | 0,06336 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.4.2

ცხრილი 5.4.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 22ტ/სთ; Gწლ = 26400ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 10%-მდე (K5 = 0,1). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5). | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი  მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას  K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M29027.75 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 22 · 106 / 3600 = 0,0207778 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 26400 = 0,06336 ტ/წელ.

## 5.5  ემისიის გაანგარიშება  ღორღის დასაწყობება-შენახვისას (გ-11)

დასაწყობება

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე  მხრიდან.(K4 = 1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან   ხორციელდება >10ტ(K9 =0,1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 7,75მ /წმ(K3 = 1,7). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 2,5 მ/წმ (K3 = 1,2).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.5.1.

ცხრილი 5.5.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0207778 | 0,06336 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.5.2

ცხრილი 5.5.2  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 22ტ/სთ; Gწლ = 26400ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 10%-მდე (K5 = 0,1). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,6). | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი  მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას  K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M29027.75 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 22 · 106 / 3600 = 0,0207778გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 1 · 0,1 · 0,5 · 26400 = 0,06336 ტ/წელ.

შენახვა

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.5.3

ცხრილი 5.5.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0253363 | 0,0095584 |

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ

სადაც,

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2

Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.

კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл

სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;

მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:  გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);

სადაც,

a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;

სადაც,

T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან  დღეთა რიცხვი;

საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.5.4.

ცხრილი 5.5.4. საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: ღორღი ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; | a = 0,0135 b = 2,987 |
| ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 10%-მდე | K5 = 0,1 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 = 500 / 400 = 1,25 |
| მასალის ზომები – 50-10 მმ | K7 = 0,5 |
| ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ | U' = 7,75 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ | U = 2,5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2 | Fраб = 25 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fпл = 400 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fмакс = 500 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ. | T = 366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tд = 120 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tс = 53 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

q29027.75 მ/წმ  = 10-3 · 0,0135 · 7,752.987 = 0,006119 გ/(მ2*წმ);

M29027.75 მ/წმ = 1 · 0,1 · 1,25 · 0,5 · 0,006119 · 25 +

+ 1 · 0,1 · 1,25 · 0,5 · 0,11 · 0,006119 · (400 - 25) = 0,0253363 გ/წმ;

q2902 = 10-3 · 0,0135 · 2,52.987 = 0,0002084 გ/(მ2*წმ);

П2902 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,1∙1,25∙0,5∙0,0002084∙400∙(366-120-53) = 0,0095584 ტ/წელ.

П2902 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,1∙1,5∙0,6∙0,0001195∙300∙(366-44-33) = 0,00886 ტ/წელ.

სულ, დასაწყობება+შენახვა (2902) იქნება:

| საანგარიშო პარამეტრი | დასაწყობება | შენახვა | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
| გ/წმ | 0,0207778 | 0,0253363 | 0,045 |
| ტ/წელ | 0,06336 | 0,0095584 | 0,073 |

## 5. 6 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო მანქანა მექანიზმებიდან (გ-12)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [10,12].

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 5.6.1

ცხრილი 5.6.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0,0525751 | 0,376966 |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი | 0,0085419 | 0,0612454 |
| 328 | ჭვარტლი | 0,0073422 | 0,052645 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,0054078 | 0,0387545 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0437411 | 0,312833 |
| 2732 | ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,0124117 | 0,088913 |

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) გარდამავალი პერიოდის ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-250.

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.6.2.

ცხრილი 5.6.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) დასახელება | საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) ტიპი | რ-ბა | ერთი მანქანის მუშაობის დრო |  |  |  |  |  |  | მუშა დღეების რ-ბა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დღეში, სთ |  |  |  | 30 წთ-ში, წთ |  |  |  |
|  |  |  | სულ | დატვირთვის გარეშე | დატვირთვით | უქმი სვლა | დატვირთვის გარეშე | დატვირთვით | უქმი სვლა |  |
|  | დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 36-60 კვტ(49-82 ცხ.ძ) | 1 (1) | 8 | 3,2 | 3,46667 | 1,33333 | 12 | 13 | 5 | 250 |
|  | დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) | 1 (1) | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 12 | 13 | 5 | 250 |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;

სადაც

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;

1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას დატვირთვით, გ/წთ;

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;

tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;

tНАГР.  -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;

tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;

Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან ინტერვალში.

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია  საგზაო მანქანებიდან  გაიანგარიშება  ფორმულით:

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, ტ/წელ;

სადაც t'ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t'НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;

t'ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,  მოცემულია ცხრილში 5.6.3.

ცხრილი 5.6.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას, გ/წთ

| საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) ტიპი | დამაბინძურებელი ნივთიერება | მოძრაობა | უქმი სვლა |
| --- | --- | --- | --- |
| დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 36-60 კვტ(49-82 ცხ.ძ) | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 1,192 | 0,232 |
|  | აზოტის (II) ოქსიდი | 0,1937 | 0,0377 |
|  | ჭვარტლი | 0,17 | 0,04 |
|  | გოგირდის დიოქსიდი | 0,12 | 0,058 |
|  | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,77 | 1,44 |
|  | ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,26 | 0,18 |
| დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი); 1,976; 0,384. აზოტის (II) ოქსიდი; 0,321; 0,0624. ჭვარტლი; 0,27; 0,06. გოგირდის დიოქსიდი; 0,19; 0,097. ნახშირბადის ოქსიდი; 1,29; 2,4. ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია; 0,43; 0,3. |

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 გ/წმ;

M301 = (1,192·1·250·3,2·60+1,3·1,192·1·250·3,46667·60+0,232·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,1424353 ტ/წელ;

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 გ/წმ;

M304 = (0,1937·1·250·3,2·60+1,3·0,1937·1·250·3,46667·60+0,0377·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,0231457 ტ/წელ;

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 გ/წმ;

M328 = (0,17·1·250·3,2·60+1,3·0,17·1·250·3,46667·60+0,04·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,020452 ტ/წელ;

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 გ/წმ;

M330 = (0,12·1·250·3,2·60+1,3·0,12·1·250·3,46667·60+0,058·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,015032 ტ/წელ;

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 გ/წმ;

M337 = (0,77·1·250·3,2·60+1,3·0,77·1·250·3,46667·60+1,44·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,117812 ტ/წელ;

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 გ/წმ;

M2732 = (0,26·1·250·3,2·60+1,3·0,26·1·250·3,46667·60+0,18·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,033656 ტ/წელ;.

.

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 გ/წმ;

M301 = (1,976·1·250·3,5·60+1,3·1,976·1·250·3,2·60+0,384·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,2345304 ტ/წელ;

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 გ/წმ;

M304 = (0,321·1·250·3,5·60+1,3·0,321·1·250·3,2·60+0,0624·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,0380997 ტ/წელ;

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 გ/წმ;

M328 = (0,27·1·250·3,5·60+1,3·0,27·1·250·3,2·60+0,06·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,032193 ტ/წელ;

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 გ/წმ;

M330 = (0,19·1·250·3,5·60+1,3·0,19·1·250·3,2·60+0,097·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,0237225 ტ/წელ;;

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 გ/წმ;

M337 = (1,29·1·250·3,5·60+1,3·1,29·1·250·3,2·60+2,4·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,195021 ტ/წელ;

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 გ/წმ;

M2732 = (0,43·1·250·3,5·60+1,3·0,43·1·250·3,2·60+0,3·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,055257 ტ/წელ.

№ 2 უბანი (სამსხვრევი კომპლექსი)

## 5.7 ემისიის გაანგარიშება დიზელის საწვავის რეზერვუარიდან (გ-1)

ემისიის გაანგარიშება შესრულებულია [7]-ს მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს საწვავის მიღებას, შენახვას და გაცემას. საწვავის წლიური რ-ბა შეფასებულია საცნობარო ლიტერატურით მოხმარებული საწვავის საათური ხარჯის გათვალისწინებით (ბულდოზერი-11,5 ლ/სთ, ექსკავატორი -7,9 ლ/სთ და თვითმცლელი-6,0ლ/სთ) შესაბამისად მიღებულია:

[(11,5+7,9+6,0) x 2000სთ/წელ x  0,8კგ/ლ x  0,5 x 10-3 = 20,32 ტ/წელ; სადაც 0,5 -დატვირთვის კოეფიციენტია.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილ 5.7.1-ში.

ცხრილი 5.7.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,0000549 | 0,0000023 |
| 2754 | ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) | 0,0195451 | 0,000831 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში.

ცხრილი 5.7.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წ-ში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 10,16 | 10,16 | მიწისზედა ვერტიკალური. ექსპლოატაციის რეჟიმი - "საწყავი". ემისიის შემზღუდავი სისტემა-არ არის. | 20 | 10 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება [7]-ს დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება [7]-ს  დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება [7]-ს დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 20 / 3600 = 0,0196 გ/წმ;

G = (2,36 · 10,16 + 3,15 · 10,16) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,0008334  ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0196 · 0,0028 = 0,0000549 გ/წმ;

G = 0,0008334 · 0,0028 = 0,0000023 ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0196 · 0,9972 = 0,0195451 გ/წმ;

G = 0,0008334 · 0,9972 = 0,000831 ტ/წელ.

## 5.8 ემისიის გაანგარიშება  ბალასტის დასაწყობება-შენახვისას (გ-2)

დასაწყობება

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე  მხრიდან.(K4 = 1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან   ხორციელდება >10ტ(K9 =0,1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 7,75მ /წმ(K3 = 1,7). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 2,5 მ/წმ (K3 = 1,2).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.8.1.

ცხრილი 5.8.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0198333 | 0,04032 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.8.2.

ცხრილი 5.8.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 52,5ტ/სთ; Gწლ = 42000ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 10%-მდე (K5 = 0,1). მასალის ზომები 500-100 მმ (K7 = 0,2). | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი  მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას  K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M29027.75 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,1 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 52,5 · 106 / 3600 = 0,0198333 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,1 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 42000 = 0,04032 ტ/წელ.

შენახვა

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.8.3

ცხრილი 5.8.3  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0253363 | 0,0095584 |

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ

სადაც,

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2

Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.

კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл

სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;

მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:  გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);

სადაც,

a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;

სადაც,

T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან  დღეთა რიცხვი;

საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.8.4.

ცხრილი 5.8.4. საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: ღორღი ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე; | a = 0,0135 b = 2,987 |
| ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 10%-მდე | K5 = 0,1 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 = 500 / 400 = 1,25 |
| მასალის ზომები – 50-10 მმ | K7 = 0,5 |
| ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ | U' = 7,75 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ | U = 2,5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2 | Fраб = 25 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fпл = 400 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fмакс = 500 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ. | T = 366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tд = 120 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tс = 53 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

q29027.75 მ/წმ  = 10-3 · 0,0135 · 7,752.987 = 0,006119 გ/(მ2*წმ);

M29027.75 მ/წმ = 1 · 0,1 · 1,25 · 0,5 · 0,006119 · 25 +

+ 1 · 0,1 · 1,25 · 0,5 · 0,11 · 0,006119 · (400 - 25) = 0,0253363 გ/წმ;

q2902 = 10-3 · 0,0135 · 2,52.987 = 0,0002084 გ/(მ2*წმ);

П2902 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,1∙1,25∙0,5∙0,0002084∙400∙(366-120-53) = 0,0095584 ტ/წელ.

სულ, დასაწყობება+შენახვა (2902) იქნება:

| საანგარიშო პარამეტრი | დასაწყობება | შენახვა | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
| გ/წმ | 0,0198333 | 0,0253363 | 0,045 |
| ტ/წელ | 0,04032 | 0,0095584 | 0,050 |

## 5.9 ემისიის გაანგარიშება სამსხვრევის მიმღებ ბუნკერში ჩატვირთვისას (გ-3)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ერთი  მხრიდან.(K4 = 0,1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ   ხორციელდება K9 =1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 7,75მ /წმ(K3 = 1,7). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 2,5 მ/წმ (K3 = 1,2).

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.9.1.

ცხრილი 5.9.1  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0198333 | 0,04032 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.9.2

ცხრილი 5.9.2  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 52,5ტ/სთ; Gწლ = 42000ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. ტენიანობა 10%-მდე (K5 = 0,1). მასალის ზომები 500-100 მმ (K7 = 0,2). | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ

სადაც,

K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი  მასალაში;

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას  K8 = 1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ

სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M2902 7.75 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,1 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 52,5 · 106 / 3600 = 0,0198333 გ/წმ;

П2902 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,1 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,5 · 42000 = 0,04032 ტ/წელ.

## 5.10 ემისიის გაანგარიშება  სამსხვრევიდან (გ-4)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6]

ნედლეულის  წარმოებისას მტვრის ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტები შეადგენს სათანადოდ:

- პირველადი და მეორადი მსხვრევისას: ა) მშრალი მასალის - 0,14 კგ/ტ, ბ) სველი მასალის - 0,009 კგ/ტ;

დასამსხვრევია 42000 ტ/წელ ინერტული მასალა (15600 ტ.ქვიშა + 26400 ტ.ღორღი);

ტექნიკური პროცესიდან გამომდინარე ინერტული მასალის დამუშავება მიმდინარეობს მშრალი მეთოდით. ამრიგად გაანგარიშებაში გამოყენებულია კოეფიციენტი  0,14  კგ/ტ. ამასთან [435]-ის დანართ 117-ის თანახმად, „როდესაც მოწყობილობების მუშაობა მიმდინარეობს ღია ცის ქვეშ, მყარი ნაწილაკების გაფრქვევების გაანგარიშებისას რეკომენდირებულია გამოყენებულ იქნას ამ გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტები, კერძოდ:

- ხის და ლითონის მტვრისთვის - 0,2;

- სხვა მყარი ნაწილაკებისთვის - 0,4.

42000  ტ/წ  × 0,14 კგ/ტ   ÷  1000 × 0,4 =  2,352 ტ/წელ

2,352 ტ/წელ × 106 ÷ 800სთწელ /  3600  = 0,816 გ/წმ.

## 5.11 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერებით ტრანსპორტირებისას  (გ-5)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8,10]

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით-1 მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 45 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 7,75(K3 = 1,7).  საშუალო წლიური ქარის სიჩქარე 2,5 (K3 = 1,2)

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.11.1.

ცხრილი 5.11.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,0172125 | 0,034992 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში  5.11.2.

ცხრილი 5.11.2.

| მასალა | პარამეტრები | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- |
| ღორღი | მუშაობის დრო-800სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5 = 0,1). ნაწილაკების ზომა-50-10მმ. (K7 = 0,6). კუთრი ამტვერება- 0,0000045 კგ/მ2*წმ. | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები,აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

МК = 3,6 • K3 • K5 • WК • L • l • γ • T, ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.

γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიარომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М'К = K3 • K5 • WК • L • l • γ • 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკები

M'29027.75 /წმ = 1,7 · 0,1 · 0,0000045 · 45 · 1 · 0,5 · 103 = 0,0172125 გ/წმ;

M2902 = 3,6 · 1,2 · 0,1 · 0,0000045 · 45 · 1 · 0,5 · 800 = 0,034992 ტ/წელ.

## 5.12 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო მანქანა მექანიზმებიდან (გ-6 )

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [11,12].

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 5.12.1.

ცხრილი 5.12.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0,0525751 | 0,376966 |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი | 0,0085419 | 0,0612454 |
| 328 | ჭვარტლი | 0,0073422 | 0,052645 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,0054078 | 0,0387545 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0437411 | 0,312833 |
| 2732 | ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,0124117 | 0,088913 |

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) გარდამავალი პერიოდის ტემპერატურის პირობებში.

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.12.2.

ცხრილი 5.12.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) დასახელება | საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) ტიპი | რ-ბა | ერთი მანქანის მუშაობის დრო |  |  |  |  |  |  | მუშა დღეების რ-ბა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დღეში, სთ |  |  |  | 30 წთ-ში, წთ |  |  |  |
|  |  |  | სულ | დატვირთვის გარეშე | დატვირთვით | უქმი სვლა | დატვირთვის გარეშე | დატვირთვით | უქმი სვლა |  |
|  | დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 36-60 კვტ(49-82 ცხ.ძ) | 1 (1) | 8 | 3,2 | 3,46667 | 1,33333 | 12 | 13 | 5 | 250 |
|  | დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) | 1 (1) | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 12 | 13 | 5 | 250 |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;

სადაც

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;

1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას დატვირთვით, გ/წთ;

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;

tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;

tНАГР.  -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;

tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;

Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან ინტერვალში.

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია  საგზაო მანქანებიდან  გაიანგარიშება  ფორმულით:

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, ტ/წელ;

სადაც t'ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t'НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;

t'ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,  მოცემულია ცხრილში 5.12.3.

ცხრილი 5.12.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას, გ/წთ

| საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) ტიპი | დამაბინძურებელი ნივთიერება | მოძრაობა | უქმი სვლა |
| --- | --- | --- | --- |
| დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 36-60 კვტ(49-82 ცხ.ძ) | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 1,192 | 0,232 |
|  | აზოტის (II) ოქსიდი | 0,1937 | 0,0377 |
|  | ჭვარტლი | 0,17 | 0,04 |
|  | გოგირდის დიოქსიდი | 0,12 | 0,058 |
|  | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,77 | 1,44 |
|  | ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,26 | 0,18 |
| დიზელის ძრავზე, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი); 1,976; 0,384. აზოტის (II) ოქსიდი; 0,321; 0,0624. ჭვარტლი; 0,27; 0,06. გოგირდის დიოქსიდი; 0,19; 0,097. ნახშირბადის ოქსიდი; 1,29; 2,4. ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია; 0,43; 0,3. |

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 გ/წმ;

M301 = (1,192·1·250·3,2·60+1,3·1,192·1·250·3,46667·60+0,232·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,1424353 ტ/წელ;

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 გ/წმ;

M304 = (0,1937·1·250·3,2·60+1,3·0,1937·1·250·3,46667·60+0,0377·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,0231457 ტ/წელ;

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 გ/წმ;

M328 = (0,17·1·250·3,2·60+1,3·0,17·1·250·3,46667·60+0,04·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,020452 ტ/წელ;

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 გ/წმ;

M330 = (0,12·1·250·3,2·60+1,3·0,12·1·250·3,46667·60+0,058·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,015032 ტ/წელ;

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 გ/წმ;

M337 = (0,77·1·250·3,2·60+1,3·0,77·1·250·3,46667·60+1,44·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,117812 ტ/წელ;

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 გ/წმ;

M2732 = (0,26·1·250·3,2·60+1,3·0,26·1·250·3,46667·60+0,18·1·250·1,333333·60)·10-6 = 0,033656 ტ/წელ;

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 გ/წმ;

M301 = (1,976·1·250·3,5·60+1,3·1,976·1·250·3,2·60+0,384·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,2345304 ტ/წელ;

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 გ/წმ;

M304 = (0,321·1·250·3,5·60+1,3·0,321·1·250·3,2·60+0,0624·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,0380997 ტ/წელ;

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 გ/წმ;

M328 = (0,27·1·250·3,5·60+1,3·0,27·1·250·3,2·60+0,06·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,032193 ტ/წელ;

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 გ/წმ;

M330 = (0,19·1·250·3,5·60+1,3·0,19·1·250·3,2·60+0,097·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,0237225 ტ/წელ;;

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 გ/წმ;

M337 = (1,29·1·250·3,5·60+1,3·1,29·1·250·3,2·60+2,4·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,195021 ტ/წელ;

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 გ/წმ;

M2732 = (0,43·1·250·3,5·60+1,3·0,43·1·250·3,2·60+0,3·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,055257 ტ/წელ.

# ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.1.-6.4.

ცხრილი 6.1.  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოწოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღ/ღმ | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| უბანი 1 | გ-7 | მილი | 1 | 1 | საწვავის ავზი | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 0333 | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,000831 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | 1 | ცემენტის სილოსი | 1 | 8 | 1200 | არაორგანული მტვერი SiO2-ის შემცველობით 20-70% | 2908 | 8,0 |
|  | გ-9 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ლენტა 15მ | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,017000 |
|  | გ-10 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | სახარჯი ბუნკერები | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,063000 |
|  | გ-11 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ქვიშა-ღორღის საწყობი | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,073000 |
|  | გ-12 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ტექნიკის მუშაობა | 1 | 8 | 2000 | აზოტის დიოქსიდი | 0301 | 0,377000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ოქსიდი | 0304 | 0,061000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 0328 | 0,053000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 0330 | 0,039000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 0337 | 0,313000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები | 2732 | 0,089000 |
| უბანი 2 | გ-1 | მილი | 1 | 1 | საწვავის ავზი | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 0333 | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,000831 |
|  | გ-2 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ბალასტის საწყობი | 1 | 8 | 800 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,050000 |
|  | გ-3 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | სამსხვრევის მიმღები ბუნკერი | 1 | 8 | 800 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,040000 |
|  | გ-4 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | სამსხვრევი | 1 | 8 | 800 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 2,352000 |
|  | გ-5 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ლენტა | 1 | 8 | 800 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0,035000 |
|  | გ-6 | არაორგანიზებული | 1 | 1 | ტექნიკის მუშაობა | 1 | 8 | 2000 | აზოტის დიოქსიდი | 0301 | 0,377000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ოქსიდი | 0304 | 0,061000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 0328 | 0,530000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 0330 | 0,039000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 0337 | 0,313000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები | 2732 | 0,089000 |

ცხრილი 6.2.  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა | სიჩქარე, მ/წმ. | მოცულობა, მ3/წმ. | ტემპერატურა, t0C |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| გ-7 | 2 | 0,25 | 0,11 | 0,0055 | 30 | 333 | 0,01 | 0,0000550 | 0,000002 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 3,45 | 0,0190000 | 0,000831 |  |  |  |  |  |  |
| გ-8 | 10,0 | 0,25 | 1,7 | 0,083 | 30 | 2908 | 0,167 | 0,014 | 0,016 | 107 | 16 | - | - | - | - |
| გ-9 | 2 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0057000 | 0,017000 | სიგანე 1 მ |  | 105 | 23 | 109 | 38 |
| გ-10 | 2 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0200000 | 0,063000 | სიგანე 3 მ |  | 111 | 48 | 110 | 40 |
| გ-11 | 2 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0450000 | 0,073000 | სიგანე 10 მ |  | 115 | 55 | 134 | 52 |
| გ-12 | 5 | - | - | - | 30 | 0301 | - | 0,0525000 | 0,377000 | სიგანე 30 მ |  | 30 | -30 | 57 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 | - | 0,0085000 | 0,061000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 | - | 0,0073000 | 0,053000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 | - | 0,0054000 | 0,039000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | - | 0,0440000 | 0,313000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 | - | 0,0130000 | 0,089000 |  |  |  |  |  |  |
| გ-1 | 2,0 | 0,25 | 0,11 | 0,0055 | 30 | 333 | 0,01 | 0,0000550 | 0,000002 | 0 |  | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 3,45 | 0,0190000 | 0,000831 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 2,0 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0450000 | 0,050000 | სიგანე 15 მ |  | 44 | 10 | -30 | 32 |
| გ-3 | 5 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0450000 | 0,040000 | სიგანე 4 მ |  | -29 | 15 | -26 | 13 |
| გ-4 | 5 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,8160000 | 2,352000 | სიგანე 6 მ |  | -24 | 12 | -18 | 8 |
| გ-5 | 2 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0172000 | 0,035000 | სიგანე 1 მ |  | -20 | -2 | -9 | 12 |
| გ-6 | 5 | - | - | - | 30 | 0301 | - | 0,0525000 | 0,377000 | სიგანე 25 მ |  | 23 | -14 | 70 | -14 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 | - | 0,0085000 | 0,061000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0,0073000 | 0,530000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 | - | 0,0054000 | 0,039000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | - | 0,0440000 | 0,313000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 | - | 0,0130000 | 0,089000 |  |  |  |  |  |  |

ცხრილი 6.3.  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერება |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ცხრილი 6.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერება |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7/სვ.3)X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამოყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,754 | 0,754 | - | - | - | - | 0,754 | - |
| 0304 | აზოტის ოქსიდი | 0,122 | 0,122 | - | - | - | - | 0,122 | - |
| 0328 | ჭვარტლი | 0,583 | 0,583 | - | - | - | - | 0,583 | - |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - | 0,078 | - |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | 0,000004 | 0,000004 | - | - | - | - | 0,000004 | - |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,626 | 0,626 | - | - | - | - | 0,626 | - |
| 2732 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,178 | 0,178 | - | - | - | - | 0,178 | - |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,001662 | 0,001662 | - | - | - | - | 0,001662 | - |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,754 | 0,754 | - | - | - | - | 2,647 | - |
| 2908 | არაორგანული მტვერი SiO2 -ის შემცველობით 20-70% | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,984 | 7,984 | 0,016 | 99,8 |

# ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში

უბანი 1 (ბეტონის კვანძი)

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში შესრულებულია 1 ვარიანტად კომპიუტერული პროგრამის “ეკოლოგ-4”-ის დახმარებით.  [13]

ემისია ხორციელდება საშტატო რეჟიმში-ფუნქციონირებს ყველა წყარო ერთდროულად.

პირობით კოორდინატთა სათავე  მიღებულია დანადგარის საკვამლე მილი გენ-გეგმის შესაბამისად.

საანგარიშო არეალი წარმოადგენს სწორკუთხედს ხაზობრივი ზომებით 2500 მ x 1450 მ-ზე. გაანგარიშების ბიჯი 50 მ. დამატებით შესრულებულია გაანგარიშებები 5 საკონტროლო წერტილში და მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

საანგარიშო წერტილები

აღნიშნული პარამეტრებით შესრულებულია გაბნევის ანგარიში  და ძირითადი შედეგები მოცემულია ქვემოთ.

აზოტის დიოქსიდის (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

აზოტის ოქსიდის (კოდი 304) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ჭვარტლის  (კოდი 328) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

გოგირდის დიოქსიდის (კოდი 330) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

გოგირდწყალბადის (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ნსხშირბადის ოქსიდის (კოდი 337) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქციის  (კოდი 2732) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ნაჯერი ნახშირწყალბადების მძიმე ფრაქციის  (კოდი 2754) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

შეწონილი ნაწილაკების  (კოდი 2902) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

არაორგანული მტვრის (SiO2 -ის შემცველობით 20-70% -კოდი 2908) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ჯამური ზემოქმედების 6043 ჯგუფის (კოდები 330+333) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

ჯამური ზემოქმედების 6046 ჯგუფის (კოდები 2908+337) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

არასრული ჯამური ზემოქმედების 6204 ჯგუფის (კოდები 301+330) მაქსიმალური კონცენტრაციები უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან (წერტ. # 1)

და 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 2-5)

უბანი 2(სამსხვრევი)

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში შესრულებულია 1 ვარიანტად კომპიუტერული პროგრამის “ეკოლოგ-4”-ის დახმარებით.  [13]

ემისია ხორციელდება საშტატო რეჟიმში-ფუნქციონირებს ყველა წყარო ერთდროულად.

პირობით კოორდინატთა სათავე  მიღებულია დანადგარის საკვამლე მილი გენ-გეგმის შესაბამისად.

საანგარიშო არეალი წარმოადგენს სწორკუთხედს ხაზობრივი ზომებით 2200 მ x 1200 მ-ზე. გაანგარიშების ბიჯი 50 მ. დამატებით შესრულებულია გაანგარიშებები 4 საკონტროლო წერტილში და მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.

საანგარიშო წერტილები

აღნიშნული პარამეტრებით შესრულებულია გაბნევის ანგარიში  და ძირითადი შედეგები მოცემულია ქვემოთ.

აზოტის დიოქსიდის (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

აზოტის ოქსიდის (კოდი 304) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

ჭვარტლის (კოდი 328) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

გოგირდის დიოქსიდის (კოდი 330) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

გოგირდწყალბადის (კოდი 333) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

ნახშირბადის ოქსიდის (კოდი 337) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქციის  (კოდი 2732) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

ნაჯერი ნახშირწყალბადების მძიმე ფრაქციის  (კოდი 2754) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

შეწონილი ნაწილაკების  (კოდი 2902) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

ჯამური ზემოქმედების 6043 ჯგუფის (კოდები 330+333) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

არასრული ჯამური ზემოქმედების 6204 ჯგუფის (კოდები 301+ 330) მაქსიმალური კონცენტრაციები

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტ. ## 1-4)

# მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.

| მავნე ნივთიერების კოდი | დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე (1 უბანი) | 500 მ რადიუსის საზღვარზე (1 უბანი) | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე(2 უბანი) | 500 მ რადიუსის საზღვარზე (2 უბანი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,07 | 0,05 | - | 0,05 |
| 0304 | აზოტის ოქსიდი | 0,0055 | 0,0039 | - | 0,004 |
| 0328 | ჭვარტლი | 0,01 | 0,009 | - | 0,009 |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,004 | 0,0029 | - | 0,003 |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | 0,0061 | 0,0038 | - | 0,0037 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,002 | 0,001 | - | 0,0017 |
| 2732 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0,0028 | 0,002 | - | 0,0021 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,02 | 0,01 | - | 0,01 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0,13 | 0,04 | - | 0,37 |
| 2908 | არაორგანული მტვერი SiO2 -ის შემცველობით 20-70% | 0,09 | 0,06 | - | - |

როგორც გრაფიკული და ცხრილური მონაცემებით ჩანს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობით დადგენილ ნორმატივებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს არც ერთი მავნე ნივთიერების მიმართ არც ერთ საკონტროლო წერტილში ფონის გათვალისწინებით, აგრეთვე 500 მეტრიანი რადიუსის  საზღვარზე. ამდენად საწარმოს ფუნქციონირება საშტატო რეჟიმში არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას და მიღებული გაფრქვევები შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს როგორც ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევები.

კომპიუტერული  გაანგარიშების სრული ცხრილი იხ. დანართში 3 და 4.

# ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში

ცხრილი 9.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2022-2027 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,0525 | 0,377 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,0525 | 0,377 |
|  | ∑ | - | 0,105 | 0,754 |
| აზოტის ოქსიდი |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,0085 | 0,061 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,0085 | 0,061 |
|  | ∑ | - | 0,017 | 0,122 |
| ჭვარტლი |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,0073 | 0,053 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,0073 | 0,53 |
|  | ∑ | - | 0,0146 | 0,583 |
| გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,0054 | 0,039 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,0054 | 0,039 |
|  | ∑ | - | 0,0108 | 0,078 |
| გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |
| საწვავის ავზი | გ-1 | 0,01 | 0,000055 | 0,000002 |
| საწვავის ავზი | გ-7 | 0,01 | 0,000055 | 0,000002 |
|  | ∑ | 0,02 | 0,00011 | 0,000004 |
| ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,044 | 0,313 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,044 | 0,313 |
|  | ∑ | - | 0,088 | 0,626 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-6 | - | 0,013 | 0,089 |
| ტექნიკის მუშაობა | გ-12 | - | 0,013 | 0,089 |
|  | ∑ | - | 0,026 | 0,178 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადების მძიმე ფრაქცია C12-C19 |  |  |  |  |
| საწვავის ავზი | გ-1 | 3,45 | 0,019 | 0,000831 |
| საწვავის ავზი | გ-7 | 3,45 | 0,019 | 0,000831 |
|  | ∑ | 6,90 | 0,038 | 0,001662 |
| შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |
| ლენტა 15მ | გ-9 | - | 0,0057 | 0,017 |
| სახარჯი ბუნკერები | გ-10 | - | 0,02 | 0,063 |
| ქვიშა-ღორღის საწყობი | გ-11 | - | 0,045 | 0,073 |
| ბალასტის საწყობი | გ-2 | - | 0,045 | 0,05 |
| სამსხვრევის მიმღები ბუნკერი | გ-3 | - | 0,045 | 0,04 |
| სამსხვრევი | გ-4 | - | 0,816 | 2,352 |
| ლენტა 45 მ | გ-5 | - | 0,0172 | 0,035 |
| ლენტა 15მ | გ-9 | - | 0,0057 | 0,017 |
|  | ∑ | - | 0,9996 | 2,647 |
| ცემენტის სილოსი | გ-8 | 0,167 | 0,014 | 0,016 |

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.2-ში.

ცხრილი 9.2

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2022-2027 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი | - | 0,105 | 0,754 |
| აზოტის ოქსიდი | - | 0,017 | 0,122 |
| ჭვარტლი | - | 0,0146 | 0,583 |
| გოგირდის დიოქსიდი | - | 0,0108 | 0,078 |
| გოგირდწყალბადი | 0,02 | 0,00011 | 0,000004 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | - | 0,088 | 0,626 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | - | 0,026 | 0,178 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 6,90 | 0,038 | 0,001662 |
| შეწონილი ნაწილაკები | - | 0,9996 | 2,647 |
| არაორგანული მტვერი SiO2 -ის შემცველობით 20-70% | 0,167 | 0,014 | 0,016 |
| ∑∑ | 7,087 | ≈ 1,313 | ≈ 5,00 |

# ლიტერატურა

- საქართველოს კანონი „გარემოსდაცვითი კოდექსი“.

- საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“.

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“,

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г

- «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.

- Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.

- Временными методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», Белгород, 1992;

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

- УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2016 г.

# დანართი 1.  საწარმოს განთავსების სიტუაციური რუქა

უბანი 2

უბანი 1

ნახაზი 3.1. სამშენებლო უბნების  განთავსების სიტუაციური სქემა

# დანართი 2.  საწარმოს გენ-გეგმა ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროების დატანით

უბანი 1

გ-11

გ-12

გ-7

გ-9

გ-10

გ-8

უბანი 2

გ-3

გ-6

გ-5

გ-4

გ-2

გ-1

# დანართი 3.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ამონაბეჭდი

უბანი 1 ბეტონის კვანძი

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| საწარმო: ბეტონის კვანძი |  |
| ქალაქი: ამბროლაური |  |
| რაიონი: 0, ახალი რაიონი |  |
| საწარმოს მისამართი: |  |
| შეიმუშავა: |  |
| დარგი: |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| საწყისი მონაცემების შეყვანა: ახალი ვარიანტი საწყისი მონაცემების |  |
| გაანგარიშების ვარიანტი: მშენებლობის პროცესი |  |
| საანგარიშო კონსტანტები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. |  |
| ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| გარე ჰაერის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცივი თვისთვის, °C: | -0,3 |
| გარე ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცხელი თვისთვის, °C: | 28,8 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200. |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 12,5. |
| ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე | 1,29. |
| ბგერის სიჩქარე (მ/წმ) | 331. |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # საამქ. # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 7 | დიზელის რეზერვუარი | 1 | 1 | 2,000 | 0,250 |  | 0,006 | 0,112 |  | 1,290 |  |  | 30,000 | 0,000 |  | - | - |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0,0000550 |  |  | 0,000002 |  |  | 1 | 1,06 |  | 5,195 |  |  | 0,500 |  | 1,06 |  | 5,195 |  | 0,500 |  |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0,0190000 |  |  | 0,000831 |  |  | 1 | 2,94 |  | 5,195 |  |  | 0,500 |  | 2,94 |  | 5,195 |  | 0,500 |  |  |
| % | 8 | ცემსილოსები | 1 | 1 | 10,000 | 0,250 |  | 0,083 | 1,691 |  | 1,290 |  |  | 30,000 | 0,000 |  | - | - |  | 1 | 107,00 | 16,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |
| 2908 |  | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  |  |  | 001400000 |  |  | 0,016000 |  |  | 1 | 1,41 |  | 28,342 |  |  | 0,500 |  | 1,41 |  | 28,342 |  | 0,500 |  |  |
| % | 9 | ლენტა 15 მ. | 1 | 1 | 2,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 1,000 |  | - | - |  | 1 | 105,50 | 23,50 |  | 109,50 |  | 38,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0057000 |  |  | 0,017000 |  |  | 3 | 1,22 |  | 5,700 |  |  | 0,500 |  | 1,22 |  | 5,700 |  | 0,500 |  |  |
| % | 10 | სახარჯი ბუნკერი | 1 | 1 | 2,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 3,000 |  | - | - |  | 1 | 111,50 | 48,50 |  | 110,00 |  | 40,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0200000 |  |  | 0,063000 |  |  | 3 | 4,29 |  | 5,700 |  |  | 0,500 |  | 4,29 |  | 5,700 |  | 0,500 |  |  |
| % | 11 | ქვიშა ღორღის საწყობი | 1 | 1 | 2,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 10,000 |  | - | - |  | 1 | 115,00 | 54,50 |  | 134,00 |  | 52,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |  |

| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0450000 |  |  | 0,073000 |  | 3 | 9,64 |  | 5,700 |  |  | 0,500 |  | 9,64 |  | 5,700 |  | 0,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 12 | ტექნიკის მუშობა | 1 | 1 | 5,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  | 0,000 | 30,000 |  | - | - |  | 1 | 29,50 | -30,00 |  | 57,00 |  | 18,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0525000 |  |  | 0,377000 |  | 1 | 1,11 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 1,11 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0304 |  | აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0085000 |  |  | 0,061000 |  | 1 | 0,09 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,09 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0,0073000 |  |  | 0,053000 |  | 1 | 0,20 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,20 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0,0054000 |  |  | 0,039000 |  | 1 | 0,06 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0,0440000 |  |  | 0,313000 |  | 1 | 0,04 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,04 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 2732 |  | ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  | 0,0130000 |  |  | 0,089000 |  | 1 | 0,05 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,05 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |

| ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0525000 | 1 | 1,11 | 28,500 | 0,500 | 1,11 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0525000 |  | 1,11 |  |  | 1,11 |  |  |
| ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0085000 | 1 | 0,09 | 28,500 | 0,500 | 0,09 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0085000 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0073000 | 1 | 0,20 | 28,500 | 0,500 | 0,20 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0073000 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0054000 | 1 | 0,06 | 28,500 | 0,500 | 0,06 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0054000 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0000550 | 1 | 1,06 | 5,195 | 0,500 | 1,06 | 5,195 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0000550 |  | 1,06 |  |  | 1,06 |  |  |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0440000 | 1 | 0,04 | 28,500 | 0,500 | 0,04 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0440000 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |
| ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0130000 | 1 | 0,05 | 28,500 | 0,500 | 0,05 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0130000 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0190000 | 1 | 2,94 | 5,195 | 0,500 | 2,94 | 5,195 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0190000 |  | 2,94 |  |  | 2,94 |  |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 9 | 3 | 0,0057000 | 3 | 1,22 | 5,700 | 0,500 | 1,22 | 5,700 | 0,500 |
| 0 | 0 | 10 | 3 | 0,0200000 | 3 | 4,29 | 5,700 | 0,500 | 4,29 | 5,700 | 0,500 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 0,0450000 | 3 | 9,64 | 5,700 | 0,500 | 9,64 | 5,700 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0707000 |  | 15,15 |  |  | 15,15 |  |  |
| ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0,1400000 | 1 | 1,41 | 28,342 | 0,500 | 1,41 | 28,342 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,1400000 |  | 1,41 |  |  | 1,41 |  |  |

| წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | ნივთ. კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0330 | 0,0054000 | 1 | 0,06 | 28,500 | 0,500 | 0,06 | 28,500 | 0,500 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0333 | 0,0000550 | 1 | 1,06 | 5,195 | 0,500 | 1,06 | 5,195 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0054550 |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046 ნახშირბადის ოქსიდი და ცემენტის წარმოების მტვერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | ნივთ. კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0337 | 0,0440000 | 1 | 0,04 | 28,500 | 0,500 | 0,04 | 28,500 | 0,500 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 2908 | 0,1400000 | 1 | 1,41 | 28,342 | 0,500 | 1,41 | 28,342 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,1840000 |  | 1,45 |  |  | 1,45 |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | ნივთ. კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0301 | 0,0525000 | 1 | 1,11 | 28,500 | 0,500 | 1,11 | 28,500 | 0,500 |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0330 | 0,0054000 | 1 | 0,06 | 28,500 | 0,500 | 0,06 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  | 0,0579000 |  | 0,73 |  |  | 0,73 |  |  |
| ჯამური მნიშვნელობა ჯგუფისთვის გაიანგარიება არასრული ჯამური კოეფიციენტის გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ნივთიერების სახელი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |  |
|  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება | ინტერპოლ. |  |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,200 | 0,200 | ზდკ საშ.დღ. | 0,040 | 0,040 | 1 | არა | არა |  |
| 0304 | აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,400 | 0,400 | ზდკ საშ.დღ. | 0,060 | 0,060 | 1 | არა | არა |  |
| 0328 | ნახშირბადი (ჭვარტლი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,150 | 0,150 | ზდკ საშ.დღ. | 0,050 | 0,050 | 1 | არა | არა |  |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,350 | 0,350 | ზდკ საშ.დღ. | 0,125 | 0,125 | 1 | არა | არა |  |
| 0333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,008 | 0,008 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,008 | 0,000 | 1 | არა | არა |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 5,000 | 5,000 | ზდკ საშ.დღ. | 3,000 | 3,000 | 1 | არა | არა |  |
| 2732 | ნავთის ფრაქცია | სუზდ | 1,200 | 1,200 | სუზდ | 1,200 | 0,000 | 1 | არა | არა |  |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1,000 | 1,000 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1,000 | 0,000 | 1 | არა | არა |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,500 | 0,500 | ზდკ საშ.დღ. | 0,150 | 0,150 | 1 | არა | არა |  |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,300 | 0,300 | ზდკ საშ.დღ. | 0,100 | 0,100 | 1 | არა | არა |  |
| 6043 | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 6046 | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: ნახშირბადის ოქსიდი და ცემენტის წარმოების მტვერი | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 6204 | არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი კოეფიციენტით "1,6": აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | 1 | არა | არა |  |
| *გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ავტომატური გადარჩევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ქარის მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | სექტორის დასაწყისი |  |  |  |  | სექტორის დასასრული |  |  |  |  | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ტიპი |  |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) |  | ბიჯი (მ) |  |  |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  |  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  | X |  | Y |  |  |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |  |  |
| 2 | სრული აღწერა |  |  | -1000,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 | 1450,000 |  | 0,000 |  | 50,000 | 50,000 |  |  | 2,000 |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  |  |  | სიმაღლე (მ) |  |  |  | წერტილის ტიპი |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64,00 |  | 405,00 |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 2 | 41,50 |  | 584,50 |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 3 | 650,50 |  | -26,50 |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 4 | 50,50 |  | -554,00 |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 5 | -525,50 |  | 35,00 |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |

| გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით(საანგარიშო მოედნები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,07 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 0,05 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,05 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 0,05 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 0,04 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 5.55E-03 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 3,97E-03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 3,71E-03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 3.64E-03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 3.46E-03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,01 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 9,10E-03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 8,50E-03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 8.35E-03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 7.91E-03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 4.03E-03 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 2.88E-03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 2,70E-03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 2.65E-03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 2.51E-03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 6.16E-03 | 189 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 3.84E-03 | 94 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 3,47E-03 | 355 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 3.16E-03 | 184 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 2,61E-03 | 272 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 2.30E-03 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 1.64E-03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 1.54E-03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 1.51E-03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 1.43E-03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 2.83E-03 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 2.02E-03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 1.89E-03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 1.86E-03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 1,76E-03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,02 | 189 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,01 | 94 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 9,59E-03 | 355 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 8,73E-03 | 184 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 7.22E-03 | 272 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,13 | 171 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 0,04 | 278 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 0,04 | 172 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 0,03 | 6 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,03 | 89 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,09 | 174 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 0,06 | 274 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 0,06 | 173 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 0,06 | 6 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,05 | 92 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნივთიერება: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 8,34E-03 | 187 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 6.41E-03 | 94 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 5,75E-03 | 357 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 5.35E-03 | 182 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 5,06E-03 | 272 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 6046 ნახშირბადის ოქსიდი და ცემენტის წარმოების მტვერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,09 | 174 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 0,06 | 274 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 0,06 | 6 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 0,06 | 174 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,05 | 92 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) | სიმაღლე (მ) | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი(ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე | წერტილის ტიპი |
| 1 | 64,00 | 405,00 | 2,00 | 0,05 | 183 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,50 | -554,00 | 2,00 | 0,03 | 359 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | -525,50 | 35,00 | 2,00 | 0,03 | 94 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 41,50 | 584,50 | 2,00 | 0,03 | 180 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 650,50 | -26,50 | 2,00 | 0,03 | 272 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |

# დანართი 4.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ამონაბეჭდი

უბანი 2 სამსხვრევი

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| საწარმო: სამსხვრევი |  |
| ქალაქი: ამბროლაური |  |
| რაიონი: 0, ახალი რაიონი |  |
| საწარმოს მისამართი: |  |
| შეიმუშავა: |  |
| დარგი: |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| საწყისი მონაცემების შეყვანა: ახალი ვარიანტი საწყისი მონაცემების |  |
| გაანგარიშების ვარიანტი: მშენებლობის პროცესი |  |
| საანგარიშო კონსტანტები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. |  |
| ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| გარე ჰაერის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცივი თვისთვის, °C: | -0,3 |
| გარე ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცხელი თვისთვის, °C: | 28,8 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200. |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 12,5. |
| ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე | 1,29. |
| ბგერის სიჩქარე (მ/წმ) | 331. |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # საამქ. # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 1 | დიზელის რეზერვუარი | 1 | 1 | 2,000 | 0,250 |  | 0,006 | 0,112 |  | 1,290 |  |  | 30,000 | 0,000 |  | - | - |  | 1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0,0000550 |  |  | 0,000002 |  |  | 1 | 1,06 |  | 5,195 |  |  | 0,500 |  | 1,06 |  | 5,195 |  | 0,500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0,0190000 |  |  | 0,000831 |  |  | 1 | 2,94 |  | 5,195 |  |  | 0,500 |  | 2,94 |  | 5,195 |  | 0,500 |  |
| % | 2 | ბალასტის მოედანი | 1 | 1 | 2,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 15,000 |  | - | - |  | 1 | -44,50 | 10,00 |  | -29,50 |  | 32,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0450000 |  |  | 0,050000 |  |  | 3 | 9,64 |  | 5,700 |  |  | 0,500 |  | 9,64 |  | 5,700 |  | 0,500 |  |
| % | 3 | სამსხვრევის მიმღები ბუნკერი | 1 | 1 | 5,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 4,000 |  | - | - |  | 1 | -29,00 | 15,00 |  | -26,00 |  | 13,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0450000 |  |  | 0,040000 |  |  | 3 | 1,14 |  | 14,250 |  |  | 0,500 |  | 1,14 |  | 14,250 |  | 0,500 |  |
| % | 4 | სამსხვრევი | 1 | 1 | 5,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 6,000 |  | - | - |  | 1 | -24,00 | 11,50 |  | -18,00 |  | 7,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,8160000 |  |  | 2,352000 |  |  | 1 | 6,87 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 6,87 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| % | 5 | ლენტ.ტრანსპორტიორები | 1 | 1 | 2,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  |  | 0,000 | 1,000 |  | - | - |  | 1 | -19,50 | -2,00 |  | -9,00 |  | 12,50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |

| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0,0172000 |  |  | 0,035000 |  | 1 | 1,23 |  | 11,400 |  |  | 0,500 |  | 1,23 |  | 11,400 |  | 0,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 6 | ტექნიკის მუშაობა | 1 | 1 | 5,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,290 |  | 0,000 | 25,000 |  | - | - |  | 1 | 22,50 | -14,50 |  | 70,00 |  | -14,00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0525000 |  |  | 0,377000 |  | 1 | 1,11 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 1,11 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0304 |  | აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  | 0,0085000 |  |  | 0,061000 |  | 1 | 0,09 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,09 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0,0073000 |  |  | 0,530000 |  | 1 | 0,20 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,20 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0,0054000 |  |  | 0,039000 |  | 1 | 0,06 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0,0440000 |  |  | 0,313000 |  | 1 | 0,04 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,04 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 2732 |  | ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  | 0,0130000 |  |  | 0,089000 |  | 1 | 0,05 |  | 28,500 |  |  | 0,500 |  | 0,05 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |

| ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0525000 | 1 | 1,11 | 28,500 | 0,500 | 1,11 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0525000 |  | 1,11 |  |  | 1,11 |  |  |
| ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0085000 | 1 | 0,09 | 28,500 | 0,500 | 0,09 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0085000 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0073000 | 1 | 0,20 | 28,500 | 0,500 | 0,20 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0073000 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0054000 | 1 | 0,06 | 28,500 | 0,500 | 0,06 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0054000 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0000550 | 1 | 1,06 | 5,195 | 0,500 | 1,06 | 5,195 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0000550 |  | 1,06 |  |  | 1,06 |  |  |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # | წყაროს # | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0440000 | 1 | 0,04 | 28,500 | 0,500 | 0,04 | 28,500 | 0,500 |
| სულ: |  |  |  | 0,0440000 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |
| ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| მოედ. # |  | საამქ. # |  | წყაროს # |  |  | ტიპი |  | გაფრქვევა (გ/წმ) | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 3 |  | 0,0130000 | 1 |  | 0,05 |  | 28,500 |  | 0,500 |  | 0,05 |  | 28,500 |  | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0130000 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # |  | საამქ. # |  | წყაროს # |  |  | ტიპი |  | გაფრქვევა (გ/წმ) | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,0190000 | 1 |  | 2,94 |  | 5,195 |  | 0,500 |  | 2,94 |  | 5,195 |  | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0190000 |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # |  | საამქ. # |  | წყაროს # |  |  | ტიპი |  | გაფრქვევა (გ/წმ) | F |  | ზაფხული |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 |  | 0,0450000 | 3 |  | 9,64 |  | 5,700 |  | 0,500 |  | 9,64 |  | 5,700 |  | 0,500 |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 0,0450000 | 3 |  | 1,14 |  | 14,250 |  | 0,500 |  | 1,14 |  | 14,250 |  | 0,500 |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 3 |  | 0,8160000 | 1 |  | 6,87 |  | 28,500 |  | 0,500 |  | 6,87 |  | 28,500 |  | 0,500 |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 3 |  | 0,0172000 | 1 |  | 1,23 |  | 11,400 |  | 0,500 |  | 1,23 |  | 11,400 |  | 0,500 |
| სულ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9232000 |  |  | 18,88 |  |  |  |  |  | 18,88 |  |  |  |  |
| წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # |  | წყაროს # |  | ტიპი | ნივთ. კოდი |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0 | 0 |  | 6 |  | 3 | 0330 |  | 0,0054000 |  | 1 | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0333 |  | 0,0000550 |  | 1 | 1,06 |  | 5,195 |  | 0,500 |  | 1,06 |  | 5,195 |  | 0,500 |  |
| სულ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0054550 |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # | საამქ. # |  | წყაროს # |  | ტიპი | ნივთ. კოდი |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0 | 0 |  | 6 |  | 3 | 0301 |  | 0,0525000 |  | 1 | 1,11 |  | 28,500 |  | 0,500 |  | 1,11 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| 0 | 0 |  | 6 |  | 3 | 0330 |  | 0,0054000 |  | 1 | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  | 0,06 |  | 28,500 |  | 0,500 |  |
| სულ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0579000 |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
| ჯამური მნიშვნელობა ჯგუფისთვის გაიანგარიება არასრული ჯამური კოეფიციენტის გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |  |  |  |
|  |  |  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ტიპი |  | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა |  | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება |  |  | ინტერპოლ. |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,200 | 0,200 | ზდკ საშ.დღ. | 0,040 |  | 0,040 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 0304 |  | აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,400 | 0,400 | ზდკ საშ.დღ. | 0,060 |  | 0,060 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,150 | 0,150 | ზდკ საშ.დღ. | 0,050 |  | 0,050 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,350 | 0,350 | ზდკ საშ.დღ. | 0,125 |  | 0,125 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,008 | 0,008 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0,008 |  | 0,000 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 5,000 | 5,000 | ზდკ საშ.დღ. | 3,000 |  | 3,000 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 2732 |  | ნავთის ფრაქცია |  | სუზდ |  | 1,200 | 1,200 | სუზდ | 1,200 |  | 0,000 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 1,000 | 1,000 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1,000 |  | 0,000 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  | ზდკ მაქს. ერთჯ. |  | 0,500 | 0,500 | ზდკ საშ.დღ. | 0,150 |  | 0,150 | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 6043 |  | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი |  | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი |  | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - |  | - | 1 | არა |  |  | არა |  |
| 6204 |  | არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი კოეფიციენტით "1,6": აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი |  | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - |  | - | 1 | არა |  |  | არა |  |
| *გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ავტომატური გადარჩევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ქარის მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | სექტორის დასაწყისი |  | სექტორის დასასრული |  |  |  |  | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 360 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ტიპი |  |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) |  | ბიჯი (მ) |  |  | სიმაღლე (მ) |  |
|  |  |  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  | Y |  | X |  |  | Y |  |  |  |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |  |  |
| 2 | სრული აღწერა |  |  | -1200,00 |  |  | 0,00 |  | 1000,00 |  |  | 0,00 |  | 1200,000 |  | 0,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 2,000 |  |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  |  |  |  | სიმაღლე (მ) |  |  |  | წერტილის ტიპი |  |  |  |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -19,00 |  | 541,50 |  |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 2 | 582,50 |  | -30,50 |  |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 3 | 39,00 |  | -531,50 |  |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| 4 | -556,00 |  | -19,00 |  |  | 2,000 |  |  |  | მომხმარებლის წერტილი |  |  |  |  |  |  | საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |
| გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით(საანგარიშო მოედნები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 0,05 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 0,05 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 0,05 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 0,04 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 4,13E-03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 4,07E-03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 3.80E-03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 3.55E-03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 9.46E-03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 9.32E-03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 8,70E-03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 8,13E-03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 3,00E-03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 2.95E-03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 2,76E-03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 2.58E-03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 3,76E-03 |  |  | 356 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 3.65E-03 |  |  | 178 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 3,47E-03 |  |  | 88 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 3.19E-03 |  |  | 273 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 1,71E-03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 1.68E-03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 1.57E-03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 1,47E-03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 2.11E-03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 2,07E-03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 1,94E-03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 1,81E-03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 0,01 |  |  | 356 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 0,01 |  |  | 178 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 9,60E-03 |  |  | 88 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 8.80E-03 |  |  | 273 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 0,37 |  |  | 180 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 0,37 |  |  | 87 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 0,36 |  |  | 354 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 0,32 |  |  | 274 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 5,97E-03 |  |  | 358 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 5,93E-03 |  |  | 89 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 5,90E-03 |  |  | 272 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 5.80E-03 |  |  | 176 |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | კოორდ. x (მ) | კოორდ. Y(მ) |  | სიმაღლე (მ) |  |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი |  |  | ქარის მიმართ. |  | ქარის სიჩქ. |  | ფონი(ზდკ-ს წილი) |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |  |
| 3 |  | 39,00 | -531,50 |  | 2,00 |  |  | 0,03 |  |  | 1 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 2 |  | 582,50 | -30,50 |  | 2,00 |  |  | 0,03 |  |  | 272 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 |  | -19,00 | 541,50 |  | 2,00 |  |  | 0,03 |  |  | 173 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 4 |  | -556,00 | -19,00 |  | 2,00 |  |  | 0,03 |  |  | 90 |  | 8,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |