# ქ. თბილისში, შპს „ავზი 94“-ის 4950 მ3 ჯამური მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პროცესში

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი

| დამტკიცებულია შპს „ავზი 94“-ის დირექტორი თამაზ წაქაძე "_____" _______ 2022 წ. |  | შეთანხმებულია სსპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი "_____" ________ 2022 წ. |
| --- | --- | --- |

შპს „ავზი 94“

ქ. თბილისში 4950 მ3 ჯამური მოცულობის

ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პროცესში

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა

ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის

ნორმების პროექტი

შემსრულებელი: GNCorporation

ა ნ ო ტ ა ც ი ა

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [1, 2, 3, 4, 5] და მასში სისტემატიზებულია ქ. თბილისში, სოფ. შპს „ავზი-94“-ს ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლოატაციის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის სტაციონარული დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები. გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 17 სტაციონარული წყარო. ინვენტარიზაციის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა 10,30731497 ტ/წელ დამაბინძურებელი ნივთიერებები, მათ შორის:   გოგირდწყალბადი 0,001126328 ტ/წელ, ნახშირწყალბადები C1-C5  6,702230742 ტ/წელ, ნახშირწყალბადები C6-C10 2,477784453 ტ/წელ, პენტილენი-ამილენი  0,247682414 ტ/წელ, ბენზოლი 0,227867821 ტ/წელ, დიმეთილბენზოლი 0,02873156 ტ/წელ, მეთილბენზოლი 0,214988534 ტ/წელ, ეთილბენზოლი 0,00594398 ტ/წელ, ნახშირწყალბადები C12-C19  0,400959136 ტ/წელ

პროექტში განხილულია ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გაანგარიშებათა ჩატარებისათვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების  თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებები	4

1	ძირითადი  მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ.	5

2	საწარმოს   განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	6

3	საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება.	7

4	ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	8

5	ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	9

5.1	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000 მ3 (გ-1)	9

5.2	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-2)	10

5.3	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-3)	10

5.4	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-4)	11

5.5	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-5)	12

5.6	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-6)	12

5.7	ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  25მ3 (გ-7)	13

5.8	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-8)	14

5.9	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  400მ3 (გ-9)	16

5.10	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  200მ3 (გ-10)	18

5.11	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-11)	20

5.12	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-12)	22

5.13	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  25მ3 (გ-13)	22

5.14	ემისიის გაანგარიშება დიზელის ტუმბოდან (გ-14)	24

5.15	ემისიის გაანგარიშება ბენზინის ტუმბოდან  (გ-15)	25

5.16	ემისიის გაანგარიშება ავტოცისტერნების დიზელის საწვავით შევსების მოედნიდან  (გ-16)	25

5.17	ემისიის გაანგარიშება ავტოცისტერნების ბენზინის საწვავით შევსების მოედნიდან  (გ-17)	26

5.18	ფონის სახით გათვალისწინებული საწარმო (გ-18)	28

6	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	29

7	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში	35

8	მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი	36

9	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გრაფიკული ამონაბეჭდი	36

10	დასკვნა	41

11	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	42

12	ლიტერატურა	45

13	დანართი 1. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა	46

14	დანართი 2. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით	47

15	დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  პროგრამული ამონაბეჭდი	48

16	ამონაწერი  საჯარო რესტრიდან	63

17	საკადასტრო გეგმა	65

# ძირითად ტერმინთა განმარტებები

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" - ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" - ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) "ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება" - ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

დ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა" - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

ე) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ვ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

ზ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს,

# ძირითადი  მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ.

შპს „ავზი-94“-ს ნავთობპროდუქტების საცავი მდებარეობს ქ. თბილისში, სოფ. ფონიჭალაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N6-ში. მიწის ნაკვეთი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისაა და წარმოადგენს შპს „ავზი-94“-ს საკუთრებას. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო მონაცემებია:

- საკადასტრო კოდი - 81.05.02.724;

- ფართობი - 11430 კვ.მ.;

- ნაკვეთის ტიპი - არასასოფლო სამეურნეო;

- მისამართი - ქალაქი თბილისი, სოფელი ფონიჭალა, ცოტნე დადიანის ქუჩა, N 6;

- მესაკუთრე - შპს „ავზი-94“.

მანძილი ნავთობპროდუქტების საცავის ღობიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე 25 მ-ია, ხოლო საპროექტო სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიიდან დაცილების მანძილი 70 მ-ს შეადგენს.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| ობიექტის დასახელება | შპს „ავზი-94“ |
| --- | --- |
| ობიექტის მისამართი: |  |
| იურიდიული | თბილისი,ისანი-სამგორის რ-ნი, რუსთავის გზატკეცილი N65 |
| ფაქტიური | ქ. თბილისი, სოფ. ფონიჭალაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N6. |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 226521092 |
| GPS კოორდინატები | X-492922; Y-4610004; |
| პასუხისმგებელი პირი: |  |
| სახელი, გვარი | შოთა წაქაძე |
| ტელეფონი | 595581200 |
| ელ-ფოსტა | Shotatsakadze@gmail.com |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 25 მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | ნავთობპროდუქტების მიღება-შენახვა-გაცემა |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | - |
| საპროექტო წარმადობა | რეზრევუარების ჯამური მოცულობა - 4950 მ3. წლიური ბრუნვა - 100 000 მ3 (76.5 ათასი ტონა). |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | - |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | ელექტროენერგია |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 365 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 |

# საწარმოს   განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება

საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება მიღებულია [6] -ს შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილების სახით.

ცხრილი 2.1. პუნქტის კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა

| № | პუნქტის დასახელება | გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | თბილისი | 410 42I | 440 47 I | 766 | 930 |

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით თბილისი განეკუთვნება III გ. ქვერაიონს.

ცხრილი 2.2.  ჰაერის ტემპერატურა (თვის და წლის საშუალო)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,6 | 1,6 | 4,4 | 9,7 | 15,0 | 18,8 | 22,1 | 22,2 | 17,7 | 12,3 | 6,2 | 1,5 | 10,8 |

ცხრილი 2.3. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 72 | 68 | 66 | 68 | 62 | 59 | 57 | 65 | 73 | 77 | 75 | 68 |

ცხრილი 2.4. ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| თბილისი | 635 | 154 |

თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში 21

ცხრილი 2.5. ქარის მიმართულების განმეორადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ, | ჩრდ,აღმ, | აღმ, | სამხ,აღმ, | სამხ, | სამხ,დას, | დას, | ჩრდ,დას, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/18 | 1/2 | 1/4 | 22/27 | 5/6 | 7/3 | 5/2 | 49/38 |

ცხრილი 2.6. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 5,6/1,7 | 6,7/2,7 |

მეტეოროლოგიური  მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს

| № | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1, | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| 2, | ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| 3, | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 27,9 |
| 4, | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | -0,6 |
| 5, | ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი-22 |
|  | _ ჩრდილოეთი | 10 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 1 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 3 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 32 |
|  | _ სამხრეთი | 7 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 5 |
|  | _ დასავლეთი | 3 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 39 |
| 6, | ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს, | 6,7 |

# საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება.

ობიექტის დანიშნულებაა საქართველოს  ტერიტორიასა და მის ფარგლებს გარეთ ორგანიზაციების ან/და მოსახლეობის უზრუნველყოფა „ნათელი“ ნავთობპროდუქტებით, შემდეგი სქემით:

- ნავთობპროდუქტების მიღება;

- ნავთობპროდუქტების რეზერვუარებში შენახვა;

- ნავთობპროდუქტების ავტოსაწვავმზიდებით გაცემა-გატანა.

საცავში მსუბუქი საწვავის სახეობები შევა ავტოცისტერნებით, რომელიც გაჩერდება სპეციალურად მოწყობილ საწვავის მისაღებ ესტაკადაში. ტუმბოებით სარეზერვუარო პარკის მიწისქვეშა მილმდენებით საწვავი შედის რეზერვუარის ფსკერიდან 0.4 მეტრ სიმაღლეზე განთავსებულ საწვავის მისაღებ სისტემაში, ჰერმეტულობის კონტროლით. საცავის ტერიტორიაზე საწვავის მიმღები სატუმბი სადგურის მუშაობის სრული პროცესი ელექტრონული ზედამხედველობის ქვეშ იქნება. მილმდენების მიწისქვეშა სისტემა ასევე რეგულარული კონტროლის ქვეშ იქნება.

საწვავის მიღება ხდება შესაბამის რეზერვუარში, რომელიც საწვავის მიღების მომენტისთვის იმავდროულად არ წარმოადგენს საწვავის გამცემ რეზერვუარს. საწვავის მიღების შემდეგ ხდება საწვავის დაყოვნება სტანდარტის შესაბამისად. ის შეადგენს ყოველ 1 მეტრზე მინიმუმ 4 საათს. ყველა რეზერვუარს ექნება შევსების მაჩვენებელი მოწყობილობა.

საწვავის გასაცემ ესტაკადაში ავტოცისტერნის ჩამტვირთველი მარტივი მილმდენის სიტემა გაუმჯობესებული იქნება ავტომატიზირებული ავტოცისტერნაში ჩამტვირთველი კომპლექსით. საწვავის მიმღები და გასაცემი სისტემები აღიჭურვება მექანიკური ფილტრებით. გასაცემი ესტაკადა ბენზინისა და დიზელისათვის სპეციალიზირებული მაკონტროლებელ სისტემიანი იქნება.

ავტოცისტენებში საწვავის ჩატვირთვა მოხდება ზედა ჩასხმის მოწყობილობით. ზედა ჩასხმის მოწყობილობა ACH-100A (ავტომატიზირებული სისტემა-მოწყობილობა ზედა ჩასხმისათვის-ასმზჩ) განკუთვნილია ავტოცისტერნებში ზედა ხახიდან ფსკერამდე (არავარდნითი) ჩასხმის დისტანციური მართვისათვის. სისტემა იძლევა ჩასხმის პროცესის მართვისა და მისი ავტომატური ამორთვის საშუალებას:

- გასაცემი დოზის რაოდენობის მიღწევისას;

- დასაშვები ზღვრის რაოდენობის მიღწევისას ავტოცისტერნაში;

- ხარჯმზომში ნაკადის შეწყვეტიდან 20 წმ-ის შემდეგ;

- ავტოცისტერნის დამიწების დარღვევისას.

შევსებული ავტოცისტერნა გადის ტერიტორიიდან და მიემართება სარეალიზაციო ობიექტებისკენ. საცავის ტერტიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა ნაჩვენებია ნახაზზე 3.1.

ნახაზი 3.1. საცავის ტერიტორიაზე ავტოცისტერნების მოძრაობის სქემა

# ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერული  ჰაერის  მავნე ნივთიერებათა   დაბინძურების ძირითად წყაროებს წარმოადგენენ დიზელის და ბენზინის შესანახი რეზერვუარები, ტუმბოები და ავტოცისტერნების შევსების სვეტი.

მავნე ნივთიერებათ  ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [5]-ის შესაბამისად წარმოდგენილია  ცხრილში  4.1.

ცხრილი 4.1.

| მავნე ნივთიერებათა |  | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ3 |  | მავნეობის საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | კოდი | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო სადღეღამისო |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| გოგირდწყალბადი | 333 | 0,008 | - | 2 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 200 | 50 | 4 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 50 | 5 | 3 |
| ამილენები | 501 | 1,5 | - | 4 |
| ბენზოლი | 602 | 0,3 | 0,06 | 2 |
| ქსილოლი | 616 | 0,2 | - | 3 |
| ტოლუოლი | 621 | 0,6 | - | 3 |
| ეთილბენზოლი | 627 | 0,02 | - | 3 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 1 | - | 4 |

# ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435, კანონმდებლობის თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;

- საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით,

წინამდებარე დოკუმენტში გაანგარიშება შესრულებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000 მ3 (გ-1)

წლის განმავლობაში 1000მ3 –ანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 16800 მ3/წელ  დიზელის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 16800 * 0,8 = 13440 ტ/წელ

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.1.1

ცხრილი 5.1.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,000099154 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,0353133 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.1.2

ცხრილი 5.1.2

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რეზერვუარების რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 6720 | 6720 | მიწისზედა ვერტიკალური. ექსპლოატაციის რეჟიმი - "საწყავი". ემისიის შემზღუდავი სისტემა-არ არის. | 35 | 1000 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 35 / 3600 = 0,0343გ/წმ;

G = (2,36 · 6720 + 3,15 · 6720) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,03541248ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0343 · 0,0028 = 0,00009604 გ/წმ;

G = 0,03541248· 0,0028 = 0,000099154ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0343 · 0,9972 = 0,03420396გ/წმ;

G = 0,03541248 · 0,9972 = 0,0353133ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-2)

(გ-2) წყაროდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები იდენტურია (გ-1) წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა

ცხრილი 5.2.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,000099154 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,0353133 |

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-3)

(გ-3) წყაროდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები იდენტურია (გ-1) წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა

ცხრილი 5.3.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,000099154 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,0353133 |

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-4)

წლის განმავლობაში 60მ3 –ანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 4620 მ3/წელ  დიზელის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 4620 * 0,8 =3696 ტ/წელ

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.4.1

ცხრილი 5.4.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,0000278515 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,009919148 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.4.2

ცხრილი 5.4.2

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რეზერვუარების რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 1848 | 1848 | მიწისქვეშა რეზერვუარი | 35 | 60 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 35 / 3600 = 0,0343გ/წმ;

G = (2,36 · 1848  + 3,15 · 1848 ) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,009947232ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0343 · 0,0028 = 0,00009604 გ/წმ;

G = 0,009947232· 0,0028 =0,0000278515ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0343 · 0,9972 = 0,03420396გ/წმ;

G = 0,009947232 · 0,9972 = 0,009919148 ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-5)

(გ-5) წყაროდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები იდენტურია (გ-4) წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა

ცხრილი 5.5.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,0000278515 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,009919148 |

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-6)

(გ-6) წყაროდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები იდენტურია (გ-4) წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა

ცხრილი 5.6.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,0000278515 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,009919148 |

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარიდან  25მ3 (გ-7)

წლის განმავლობაში 25მ3 –იანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 840 მ3/წელ  დიზელის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 840* 0,8 =672ტ/წელ

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.7.1

ცხრილი 5.7.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,000006857 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,002442366 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.7.2

ცხრილი 5.7.2

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რეზერვუარების რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 336 | 336 | მიწისზედა ჰორიზონტალური. ექსპლოატაციის რეჟიმი - "საწყავი". ემისიის შემზღუდავი სისტემა-არ არის. | 35 | 25 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 35 / 3600 = 0,0343გ/წმ;

G = (2,36 · 336 + 3,15 · 336) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,002449224ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0343 · 0,0028 = 0,00009604 გ/წმ;

G = 0,002449224· 0,0028 =0,000006857ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0343 · 0,9972 = 0,03420396გ/წმ;

G = 0,002449224· 0,9972 = 0,002442366ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  1000მ3 (გ-8)

წლის განმავლობაში 1000მ3 –იანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 21000 მ3/წელ  ბენზინის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 21000* 0,75 =15750ტ/წელ

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.8.1.

ცხრილი 5.8.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 1,418249853 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,524167708 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,052395813 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,048204148 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,006077914 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,045479565 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,0012575 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.8.2.

ცხრილი 5.8.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 7875 | 7875 | მიწისზედა ვერტიკალური, რეჟიმი ექსპლუატაციის „საწყავი“ . სისტემა გაფრქვევის შემცირების არ არის | 35 | 1000 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 7875 + 1331 · 7875) · 0,1 · 10-6 + 0,26 · 1,1 · 1 = 2,0958325ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 2,0958325· 0,6767 = 1,418249853ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 2,0958325· 0,2501 = 0,524167708ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 2,0958325· 0,025 = 0,052395813ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 2,0958325· 0,023 = 0,048204148ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 2,0958325· 0,0029 = 0,006077914ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 2,0958325· 0,0217 = 0,045479565ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 0,9801 · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 2,0958325· 0,0006 = 0,0012575ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  400მ3 (გ-9)

წლის განმავლობაში 400მ3 – ანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 8400 მ3/წელ  ბენზინის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 8400* 0,75 =6300ტ/წელ

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.9.1.

ცხრილი 5.9.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 0,683421661 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,252584243 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,025248325 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,023228459 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,002928806 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,021915546 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,00060596 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.9.2.

ცხრილი 5.9.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 3150 | 3150 | მიწისზედა ვერტიკალური, რეჟიმი ექსპლუატაციის „საწყავი“ . სისტემა გაფრქვევის შემცირების არ არის | 35 | 400 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 3150 + 1331 · 3150) · 0,1 · 10-6 + 0.26 · 1,1 · 1 = 1,009933ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 1,009933· 0,6767 = 0,683421661ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 1,009933· 0,2501 = 0,252584243ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 1,009933· 0,025 = 0,025248325ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 1,009933· 0,023 = 0,023228459ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 1,009933· 0,0029 = 0,002928806ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 1,009933· 0,0217 = 0,021915546ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 1,14345  · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 1,009933· 0,0006 = 0,00060596ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  200მ3 (გ-10)

წლის განმავლობაში 200მ3 –იანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 4200 მ3/წელ  ბენზინის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 4200* 0,75 =3150 ტ/წელ

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.10.1.

ცხრილი 5.10.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 0,438478931 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,162056422 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,016199163 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,01490323 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,001879103 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,014060873 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,00038878 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.10.2.

ცხრილი 5.10.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 1575 | 1575 | მიწისზედა ვერტიკალური, რეჟიმი ექსპლუატაციის „საწყავი“ . სისტემა გაფრქვევის შემცირების არ არის | 35 | 200 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 1575 + 1331 · 1575) · 0,1 · 10-6 + 0.26 · 1,1 · 1 = 0,6479665ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 0,6479665· 0,6767 = 0,438478931ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 0,6479665· 0,2501 = 0,162056422ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 0,6479665· 0,025 = 0,016199163ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 0,6479665· 0,023 = 0,01490323ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 0,6479665· 0,0029 = 0,001879103ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 0,6479665· 0,0217 = 0,014060873ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 0,6479665· 0,0006 = 0,00038878ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-11)

წლის განმავლობაში 60მ3 –იანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 4830 მ3/წელ  ბენზინის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 4830 * 0,75 =3620ტ/წელ

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.11.1.

ცხრილი 5.11.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 0,475025941 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,175563747 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,017549355 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,01523284 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,002035725 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,01523284 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,000421185 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.11.2.

ცხრილი 5.11.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 1810 | 1810 | მიწისქვეშა რეზერვუარი | 35 | 60 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 1810 + 1331 · 1810) · 0,1 · 10-6 + 0.26 · 1,1 · 1 = 0,7019742ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 0,7019742· 0,6767 = 0,475025941ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 0,7019742· 0,2501 = 0,175563747ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 0,7019742· 0,025 = 0,017549355ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 0,7019742· 0,023 = 0,016145407ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 0,7019742· 0,0029 = 0,002035725ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 0,7019742· 0,0217 = 0,01523284ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 0,7019742· 0,0006 = 0,000421185ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  60მ3 (გ-12)

(გ-12) წყაროდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლები იდენტურია (გ-11) წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა

ცხრილი 5.12.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 0,475025941 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,175563747 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,017549355 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,016145407 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,002035725 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,01523284 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,000421185 |

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  25მ3 (გ-13)

წლის განმავლობაში 25მ3  –იანი რეზერვუარში გადაიტვირთება 840 მ3/წელ  ბენზინის საწვავი, შესაბამისად მისი რელაური მასა შეადგენს 840 * 0,75 =630ტ/წელ

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.13.1.

ცხრილი 5.13.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 0,242524746 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 0,089634164 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,008959833 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,008243046 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,001039341 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,007777135 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,000215036 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.13.2.

ცხრილი 5.13.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 315 | 315 | მიწისზედა ჰორიზონტალურირეჟიმი ექსპლუატაციის „საწყავი“ . სისტემა გაფრქვევის შემცირების არ არის | 35 | 25 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 1810 + 1331 · 1810) · 0,1 · 10-6 + 0.26 · 1,1 · 1 = 0,3583933ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 0,3583933· 0,6767 = 0,242524746 ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 0,3583933· 0,2501 = 0,089634164ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 0,3583933· 0,025 = 0,008959833ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 0,3583933· 0,023 = 0,008243046ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 0,3583933· 0,0029 = 0,001039341ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 0,3583933· 0,0217 = 0,007777135ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 0,3583933· 0,0006 = 0,000215036ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება დიზელის ტუმბოდან (გ-14)

სატუმბ სადგურში დამონტაჟებულია ტუმბოები რომლებიც მუშაობენ როგორც დიზელის საწვავის რეზერვუარებში, ასევე რეზერვუარებიდან  ავტოცისტერნების მოედნამდე გადატვირთვისას. [9]-ს მიხედვით, კუთრი მაქსიმალური ემისია ჩობალური სამკვრივებლიდან შეადგენს 0,13 კგ/სთ; დიზელის წლიური რაოდენობიდან გამომდინარე ტუმბოების ჯამური წლიური დროითი დატვირთვა  შეადგენს: 48300მ3/წელ × 2 =  96600 მ3/წელ; ტუმბოს ფაქტიური წარმადობაა ≈ 75 მ3/სთ; მაშინ ტუმბოების ჯამური წლიური დროითი დატვირთვა იქნება: 96600 მ3/წელ : 75 მ3/სთ  ≈ 1288 სთ/წელ. ნახშირწყალბადების წამური ემისია: М= 0,13/3,6 = 0,036 გ/წმ; ნახშირწყალბადების წლიური ემისია: G = М გ/წმ x 3600 წმ x 1288 სთ/წელ x 10-6 = 0,167 ტ/წელ.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა %-ლი განაწილება ემისიაში მოცემულია ცხრილში 5.14.1.

ცხრილი 5.14.1.

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | % | მასა, (გ/წმ) | მასა, (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0,28 | 0,001008 | 0,000468 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 99,7 | 0,35892 | 0,166499 |

## ემისიის გაანგარიშება ბენზინის ტუმბოდან  (გ-15)

სატუმბ სადგურში დამონტაჟებულია ტუმბოები რომლებიც მუშაობენ როგორც ბენზინის საწვავის რეზერვუარებში, ასევე რეზერვუარებიდან  ავტოცისტერნების მოედნამდე გადატვირთვისას. [9]-ს მიხედვით, კუთრი მაქსიმალური ემისია ჩობალური სამკვრივებლიდან შეადგენს 0,26 კგ/სთ; ბენზინის წლიური რაოდენობიდან გამომდინარე ტუმბოების ჯამური წლიური დროითი დატვირთვა  შეადგენს: 44100მ3/წელ × 2 = 88200 მ3/წელ; ტუმბოს ფაქტიური წარმადობაა ≈ 75 მ3/სთ; მაშინ ტუმბოების ჯამური წლიური დროითი დატვირთვა იქნება: 88200 მ3/წელ : 75 მ3/სთ  ≈ 1176 სთ/წელ. ნახშირწყალბადების წამური ემისია: М= 0,26/3,6 = 0,072 გ/წმ; ნახშირწყალბადების წლიური ემისია: G = М გ/წმ x 3600 წმ x 1176 სთ/წელ x 10-6 = 0,304 ტ/წელ.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა %-ლი განაწილება ემისიაში მოცემულია ცხრილში 5.15.1.

ცხრილი 5.15.1.

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | % | მასა, (გ/წმ) | მასა, (ტ/წელ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 67 | 0,04824 | 0,20368 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 25 | 0,018 | 0,076 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 2,5 | 0,0018 | 0,0076 |
| 602 | ბენზოლი | 2,3 | 0,001656 | 0,006992 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,29 | 0,0002088 | 0,000882 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 2,17 | 0,0015624 | 0,006597 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,06 | 0,0000432 | 0,000182 |

## ემისიის გაანგარიშება ავტოცისტერნების დიზელის საწვავით შევსების მოედნიდან  (გ-16)

წლის განმავლობაში ავტოცისტენრებში გადაიტვირთება ჯამუირად  38640 ტ/წელ დიზელის საწვავი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.16.1

ცხრილი 5.16.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0,00009604 | 0,000270454 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,03420396 | 0,096320426 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.16.2

ცხრილი 5.16.2

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, ტ/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა, მ3/სთ | რეზერვუარის მოცულობა, მ3 | რეზერვუარების რ-ბა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bშზ | Bგზ |  |  |  |  |  |
| დიზელის საწვავი. ჯგ. А. სითხის ტემპერატურა ახლოსაა ჰაერის ტემპერატურასთან | 19320 | 19320 | ავტოცისტერნა | 35 | 45 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

დიზელის საწვავი

M = 3,92 · 0,9 · 35 / 3600 = 0,0343გ/წმ;

G = (2,36 · 19320  + 3,15 · 19320 ) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,09659088ტ/წელ;

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)

M = 0,0343 · 0,0028 = 0,00009604 გ/წმ;

G = 0,09659088· 0,0028 =0,000270454ტ/წელ;

2754 ალკანები C12-C19(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19)

M = 0,0343 · 0,9972 = 0,03420396გ/წმ;

G = 0,09659088 · 0,9972 = 0,096320426ტ/წელ.

## ემისიის გაანგარიშება ავტოცისტერნების ბენზინის საწვავით შევსების მოედნიდან  (გ-17)

წლის განმავლობაში ავტოცისტენრებში გადაიტვირთება ჯამუირად  33080 ტ/წელ ბენსინის საწვავი

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3.

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.7.1.

ცხრილი 5.7.1.

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,773772615 | 2,765823669 |
| 416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,285976845 | 1,022214422 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,02858625 | 0,10218057 |
| 602 | ბენზოლი | 0,02629935 | 0,094006124 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,003316005 | 0,011852946 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,024812865 | 0,088692735 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00068607 | 0,002452334 |

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.7.2.

ცხრილი 5.7.2.

| პროდუქტი | რ-ბა წელიწადში, მ3/წელ |  | რეზერვუარის კონსტრუქცია | ტუმბოს წარმადობა მ3 /სთ | ერთი რეზერვუარის მოცულობა მ3 | რეზერვუარების რაოდენობა | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qშ.ზ | Qგზ |  |  |  |  |  |
| ბენზინი საწვავი. A სითხის ტემპერატურია ახლოსაა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან | 16540 | 16540 | ავტოცისტერნა | 35 | 45 | 1 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ;

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ.

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით.

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება დანართ 13-ის მიხედვით.

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.

N - რეზერვუარების რ-ბა.

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან.

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში.

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.

ბენზინი

M = 1176,12 · 0,1 · 35 / 3600 = 1,14345გ/წმ

G = (967,2 · 16540 + 1331 · 16540) · 0,1 · 10-6 + 0.26 · 1,1 · 1 = 4,0872228ტ/წელ

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

M = 1,14345 · 0,6767 = 0,773772615გ/წმ;

G = 4,0872228· 0,6767 = 2,765823669ტ/წელ.

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10

M = 1,14345 · 0,2501 = 0,285976845გ/წმ

G = 4,0872228· 0,2501 = 1,022214422ტ/წელ.

501 პენტილენი-ამილენი

M = 1,14345 · 0,025 = 0,02858625გ/წმ;

G = 4,0872228· 0,025 = 0,10218057ტ/წელ.

602 ბენზოლი

M = 1,14345 · 0,023 = 0,02629935გ/წმ

G = 4,0872228· 0,023 = 0,094006124ტ/წელ.

616 დიმეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0029 = 0,003316005გ/წმ;

G = 4,0872228· 0,0029 = 0,011852946ტ/წელ.

621 მეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0217 = 0,024812865გ/წმ

G = 4,0872228· 0,0217 = 0,088692735ტ/წელ.

627 ეთილბენზოლი

M = 1,14345 · 0,0006 = 0,00068607გ/წმ

G = 4,0872228· 0,0006 = 0,002452334ტ/წელ.

## ფონის სახით გათვალისწინებული საწარმო (გ-18)

შპს „ავზი-94“-ს ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ მდებარეობს ავტოგასამართი სადგური შპს „ფავორიტი 555“, რომლის მიერ გაფრქვეულიმავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი მონაცემები მოცემულია ცხრილი  5.18.1-ში

ცხრილი 5.18.1

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,00162 | 0,00000317 |

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.1.-6.4.

ცხრილი 6.1.  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გამოყოფილ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღ/ღმ | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-1 | მილი | 1 | 001 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000099154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,0353133 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-2 | მილი | 1 | 002 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000099154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,0353133 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-3 | მილი | 1 | 003 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000099154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,0353133 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-4 | მილი | 1 | 004 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,0000278515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,009919148 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-5 | მილი | 1 | 005 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,0000278515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,009919148 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-6 | მილი | 1 | 006 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,0000278515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,009919148 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-7 | მილი | 1 | 007 | რეზერვუარი დიზელის 25მ3 | 1 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000006857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,002442366 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-8 | მილი | 1 | 008 | რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 1,418249853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,524167708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,052395813 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,048204148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,006077914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,045479565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,0012575 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-9 | მილი | 1 | 009 | რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 |  |  |  | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,683421661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,252584243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,025248325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,023228459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,002928806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,021915546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,00060596 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-10 | მილი | 1 | 010 | რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,438478931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,162056422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,016199163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,01490323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,001879103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,014060873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,00038878 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-11 | მილი | 1 | 011 | რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,475025941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,175563747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,017549355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,016145407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,002035725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,01523284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,000421185 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-12 | მილი | 1 | 012 | რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,475025941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,175563747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,017549355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,016145407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,002035725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,01523284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,000421185 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-13 | მილი | 1 | 013 | რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | 1 | 24 | 8760 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,242524746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,089634164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,008959833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,008243046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,001039341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,007777135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,000215036 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-14 | არაორგანიზებული | 1 | 501 | დიზელის ტუმბო 75მ3/სთ | 1 | 24 | 1288 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,166499 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-15 | არაორგანიზებული | 1 | 502 | ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | 1 | 24 | 1176 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 0,20368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 0,076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,0076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,006992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,000882 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,006597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,000182 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-16 | არაორგანიზებული | 1 | 503 | ავტოცისტერნის დიზ.შევსების მოედანი | 1 | 24 | 1288 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0,000270454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 0,096320426 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-17 | არაორგანიზებული | 1 | 504 | ავტოცისტერნის ბენ. შევსების მოედანი | 1 | 24 | 1176 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 2,765823669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 1,022214422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | პენტილენი-ამილენი | 501 | 0,10218057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბენზოლი | 602 | 0,094006124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,011852946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | მეთილბენზოლი | 621 | 0,088692735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ეთილბენზოლი | 627 | 0,002452334 |

ცხრილი 6.2.  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევ ის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში. მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა | სიჩქარე. მ/წმ. | მოცულობა. მ3/წმ. | ტემპერატურა. T0C |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| გ-1 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,017 | 30 | 333 | 0,0056 | 0,00009604 | 0,000099154 | 142.00 | 42.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 2,011 | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,017 | 30 | 333 | 0,0056 | 0,00009604 | 0,000099154 | 119.50 | 38.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 2,011 | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,017 | 30 | 333 | 0,0056 | 0,00009604 | 0,000099154 | 101.50 | 28.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 2,011 | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-4 | 2 | 0,25 | 0,83 | 0,05 | 30 | 333 | 0,0019 | 0,00009604 | 0,0000278515 | 63.50 | -39.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,68 | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-5 | 2 | 0,25 | 0,83 | 0,05 | 30 | 333 | 0,0019 | 0,00009604 | 0,0000278515 | 68.50 | -36.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,68 | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-6 | 2 | 0,25 | 0,83 | 0,05 | 30 | 333 | 0,0019 | 0,00009604 | 0,0000278515 | 73.00 | -33.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,68 | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-7 | 5 | 0,25 | 0,83 | 0,05 | 30 | 333 | 0,0019 | 0,00009604 | 0,000006857 | 83.00 | -25.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,68 | 0,03420396 | 0,002442366 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-8 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,0169 | 30 | 415 | 45,78 | 0,773772615 | 1,418249853 | 128.00 | 26.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 16,92 | 0,285976845 | 0,524167708 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 1,69 | 0,02858625 | 0,052395813 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 1,55 | 0,02629935 | 0,048204148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,19 | 0,003316005 | 0,006077914 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 1,46 | 0,024812865 | 0,045479565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,04 | 0,00068607 | 0,0012575 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-9 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,0169 | 30 | 415 | 45,78 | 0,773772615 | 0,683421661 | 80.00 | 18.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 16,92 | 0,285976845 | 0,252584243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 1,69 | 0,02858625 | 0,025248325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 1,55 | 0,02629935 | 0,023228459 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,19 | 0,003316005 | 0,002928806 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 1,46 | 0,024812865 | 0,021915546 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,04 | 0,00068607 | 0,00060596 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-10 | 10 | 0,25 | 0,34632 | 0,0169 | 30 | 415 | 45,51 | 0,773772615 | 0,438478931 | 115.00 | 19.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 16,82 | 0,285976845 | 0,162056422 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 1,681 | 0,02858625 | 0,016199163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 1,547 | 0,02629935 | 0,01490323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,195 | 0,003316005 | 0,001879103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 1,459 | 0,024812865 | 0,014060873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,04 | 0,00068607 | 0,00038878 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-11 | 2 | 0,25 | 0,83 | 0,05 | 30 | 415 | 15,5 | 0,773772615 | 0,475025941 | 51.00 | -42.00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 5,71 | 0,285976845 | 0,175563747 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 0,57 | 0,02858625 | 0,017549355 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 0,52 | 0,02629935 | 0,016145407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,067 | 0,003316005 | 0,002035725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 0,49 | 0,024812865 | 0,01523284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,013 | 0,00068607 | 0,000421185 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-12 | 2 | 0,25 | 0,83 | 0,005 | 30 | 415 | 15,5 | 0,773772615 | 0,475025941 | 56.50 | -39.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 5,71 | 0,285976845 | 0,175563747 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 0,57 | 0,02858625 | 0,017549355 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 0,52 | 0,02629935 | 0,016145407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,067 | 0,003316005 | 0,002035725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 0,49 | 0,024812865 | 0,01523284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,013 | 0,00068607 | 0,000421185 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-13 | 5 | 0,25 | 0,83 | 0,005 | 30 | 415 | 15,5 | 0,773772615 | 0,242524746 | 86.00 | -29.50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 5,71 | 0,285976845 | 0,089634164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | 0,57 | 0,02858625 | 0,008959833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | 0,52 | 0,02629935 | 0,008243046 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | 0,067 | 0,003316005 | 0,001039341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | 0,49 | 0,024812865 | 0,007777135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | 0,013 | 0,00068607 | 0,000215036 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-14 | 3 | - | - | - | 30 | 333 | - | 0,001008 | 0,000468 | - | - | 64.00 | -13.00 | 70.00 | -10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | - | 0,35892 | 0,166499 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-15 | 3 | - | - | - | 30 | 415 | - | 0,04824 | 0,20368 | - | - | 71.00 | -9.00 | 76.50 | -6.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | - | 0,018 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | - | 0,0018 | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | - | 0,001656 | 0,006992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | - | 0,0002088 | 0,000882 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | - | 0,0015624 | 0,006597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | - | 0,0000432 | 0,000182 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-16 | 5 | - | - | - | 30 | 333 | - | 0,00009604 | 0,000270454 | - | - | 94.50 | -5.50 | 99.00 | -3.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | - | 0,03420396 | 0,096320426 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-17 | 5 | - | - | - | 30 | 415 | - | 0,773772615 | 2,765823669 | - | - | 97.00 | -9.50 | 101.50 | -7.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | - | 0,285976845 | 1,022214422 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 501 | - | 0,02858625 | 0,10218057 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 602 | - | 0,02629935 | 0,094006124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 616 | - | 0,003316005 | 0,011852946 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 621 | - | 0,024812865 | 0,088692735 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 627 | - | 0,00068607 | 0,002452334 |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-18 | 2 | ფონი (შპს ფავორიტი 555) |  |  | 30 | 2754 | - | 0,00162 | 0,00000317 | - | - | 16.00 | -43.00 | 17.00 | -45.50 |  |

ცხრილი 6.3.  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერება |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ცხრილი 6.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერება |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,4+სვ,6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,3-სვ,7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ,7/სვ,3)X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამოყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0,001126328 | 0,001126328 | - | - | - | - | 0,001126328 | 0,00 |
| 415 | ნახშირწყალბადები C1-C5 | 6,702230742 | 6,702230742 | - | - | - | - | 6,702230742 | 00,0 |
| 416 | ნახშირწყალბადები C6-C10 | 2,477784453 | 2,477784453 | - | - | - | - | 2,477784453 | 00,0 |
| 501 | პენტილენი-ამილენი | 0,247682414 | 0,247682414 | - | - | - | - | 0,247682414 | 0,00 |
| 602 | ბენზოლი | 0,227867821 | 0,227867821 | - | - | - | - | 0,227867821 | 0,00 |
| 616 | დიმეთილბენზოლი | 0,02873156 | 0,02873156 | - | - | - | - | 0,02873156 | 0,00 |
| 621 | მეთილბენზოლი | 0,214988534 | 0,214988534 | - | - | - | - | 0,214988534 | 0,00 |
| 627 | ეთილბენზოლი | 0,00594398 | 0,00594398 | - | - | - | - | 0,00594398 | 0,00 |
| 2754 | ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,400959136 | 0,400959136 | - | - | - | - | 0,400959136 | 0,00 |

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასებისათვის გამოიყენება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესაბამისად. ფონის სახით გათვალისწინებულია შპს „ავზი-94“-ს ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ ავტოგასამართი სადგური შპს „ფავორიტი 555“ მონაცემები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტები აღმოსავლეთის მიმართულებით არის დაცილებული ობიექტს შესაბამისად 0,25 კმ-ით (წერტილი №1) გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად ჰაერის ხარისხის მოდელირება [9] შესრულდა როგორც ობიექტის წყაროებიდან 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების (წერტილები №2,3,4,5) მიმართ, ასევე უახლოესი დასახლების მიმართაც.

ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [9]-ს მიხედვით. საანგარიშო სწორკუთხედი 2200 * 1500 მ-ზე, ბიჯი 100მ.

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 2 | სრული აღწერა | -950.0 | 0.0 | 1250.0 | 0.0 | 1500.0 | 100.0 | 100.0 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ, (მ) | წერტილ, ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.000 | უახლოესი დასახლებუნი პუნქტი | აღმოსავ. მიმართულება |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.000 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | დასავლ. მიმართულება |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.000 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | ჩრდილ. მიმართულება |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.000 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | აღმოსავ. მიმართულება |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.000 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | სამხრე. მიმართულება |

გაბნევის ანგარიშში მონაწილება მიიღო 9-მა ინდივიდუალურმა ნივთიერებამ და 1-მა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფმა,  ზდკ-ს კრიტერიუმები მიღებულია [4]-ს მიხედვით.

# მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში

| მავნე ნივთიერების დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- |
|  | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე 25მ | 500 მ რადიუსის საზღვარზე |
| 1 | 2 | 3 |
| გოგირდწყალბადი | 0,67 | 0,432 |
| ნახშირწყალბადები C1-C5 | 0,017 | 0,004 |
| ნახშირწყალბადები C6-C10 | 0,025 | 0,006 |
| პენტილენი-ამილენი | 0,083 | 0,018 |
| ბენზოლი | 0,076 | 0,017 |
| დიმეთილბენზოლი | 0,072 | 0,016 |
| მეთილბენზოლი | 0,18 | 0,04 |
| ეთილბენზოლი | 0,149 | 0,033 |
| ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,065 | 0,029 |

# მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გრაფიკული ამონაბეჭდი

გოგირდწყალბადი (კოდი 333) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 (კოდი 415) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 (კოდი 416) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ამილენის (კოდი 501) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ბენზოლის (კოდი 602) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

დიმეთილბენზოლის (კოდი 616) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

მეთილბენზოლის (კოდი 621) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ეთილბენზოლის (კოდი 627) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 (კოდი 2754) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი №1)

# დასკვნა

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ ნავთობპროდუქტების საცავის  ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა მცირეა. დაცილების მანძილის გათვალისწინებით საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე 25მ, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს. ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება ასევე 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის მიმართ. ამდენად ნავთობპროდუქტების საცავის  ფუნქციონირება  არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას.

გაანგარიშებების სრული ცხრილური ნაწილი იხ, დანართი 3.

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 11.1.-ში

ცხრილი 11.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2022- 2027 წლებისთვის |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/მ3 | გ/წმ |  | ტ/წელი |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 333 გოგირდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-1 | 0,0056 | 0,00009604 |  |  | 0,000099154 |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-2 | 0,0056 | 0,00009604 |  | 0,000099154 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-3 | 0,0056 | 0,00009604 |  | 0,000099154 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-4 | 0,0019 | 0,00009604 |  | 0,0000278515 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-5 | 0,0019 | 0,00009604 |  | 0,0000278515 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-6 | 0,0019 | 0,00009604 |  | 0,0000278515 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 25მ3 | გ-7 | 0,0019 | 0,00009604 |  | 0,000006857 |  |  |
| დიზელის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-14 | - | 0,001008 |  | 0,000468 |  |  |
| ავტოცისტერნის დიზელით შევსების მოედანი | გ-16 | - | 0,00009604 |  | 0,000270454 |  |  |
|  | ∑ | 0,025 | 0,00177632 |  | 0,001126328 |  |  |
| 415 ნახშირწყალბადები C1-C5 |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 45,78 | 0,773772615 |  |  | 1,418249853 |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 45,78 | 0,773772615 |  | 0,683421661 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 45,78 | 0,773772615 |  | 0,438478931 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 15,5 | 0,773772615 |  | 0,475025941 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 15,5 | 0,773772615 |  | 0,475025941 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 15,5 | 0,773772615 |  | 0,242524746 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - | 0,04824 |  | 0,20368 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - | 0,773772615 |  | 2,765823669 |  |  |
|  | ∑ | 183,84 | 5,464648305 |  | 6,702230742 |  |  |
| 416 ნახშირწყალბადები C6-C10 |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 16,82 | 0,285976845 |  |  |  | 0,524167708 |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 16,82 | 0,285976845 |  |  |  | 0,252584243 |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 16,82 | 0,285976845 |  |  |  | 0,162056422 |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 5,71 | 0,285976845 |  |  |  | 0,175563747 |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 5,71 | 0,285976845 |  |  |  | 0,175563747 |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 5,71 | 0,285976845 |  |  |  | 0,089634164 |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - | 0,018 |  |  |  | 0,076 |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - | 0,285976845 |  |  |  | 1,022214422 |
|  | ∑ | 67,59 | 2,019837915 |  |  |  | 2,477784453 |
| 501 პენტილენი-ამილენი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 1,69 | 0,02858625 |  | 0,052395813 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 1,69 | 0,02858625 |  | 0,025248325 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 1,69 | 0,02858625 |  | 0,016199163 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 0,57 | 0,02858625 |  | 0,017549355 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 0,57 | 0,02858625 |  | 0,017549355 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 0,57 | 0,02858625 |  | 0,008959833 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - | 0,0018 |  | 0,0076 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - | 0,02858625 |  | 0,10218057 |  |  |
|  | ∑ | 6,78 | 0,20190375 |  | 0,247682414 |  |  |
| 602 ბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 1,547 | 0,02629935 |  |  | 0,048204148 |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 1,547 | 0,02629935 |  | 0,023228459 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 1,547 | 0,02629935 |  | 0,01490323 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 0,52 | 0,02629935 |  | 0,016145407 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 0,52 | 0,02629935 |  | 0,016145407 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 0,52 | 0,02629935 |  | 0,008243046 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - | 0,001656 |  | 0,006992 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - | 0,02629935 |  | 0,094006124 |  |  |
|  | ∑ | 6,201 | 0,18575145 |  | 0,227867821 |  |  |
| 616 დიმეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 0,19 |  | 0,003316005 | 0,006077914 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 0,19 |  | 0,003316005 | 0,002928806 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 0,19 |  | 0,003316005 | 0,001879103 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 0,067 |  | 0,003316005 | 0,002035725 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 0,067 |  | 0,003316005 | 0,002035725 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 0,067 |  | 0,003316005 | 0,001039341 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - |  | 0,0002088 | 0,000882 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - |  | 0,003316005 | 0,011852946 |  |  |
|  | ∑ | 0,771 |  | 0,023212035 | 0,02873156 |  |  |
| 621 მეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 1,46 | 0,024812865 |  | 0,045479565 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 1,46 | 0,024812865 |  | 0,021915546 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 1,46 | 0,024812865 |  | 0,014060873 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 0,49 | 0,024812865 |  | 0,01523284 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 0,49 | 0,024812865 |  | 0,01523284 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 0,49 | 0,024812865 |  | 0,007777135 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - | 0,0015624 |  | 0,006597 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - | 0,024812865 |  | 0,088692735 |  |  |
|  | ∑ | 5,85 | 0,175252455 |  | 0,214988534 |  |  |
| 627ეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | გ-8 | 0,04 |  | 0,00068607 | 0,0012575 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | გ-9 | 0,04 |  | 0,00068607 | 0,00060596 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | გ-10 | 0,04 |  | 0,00068607 | 0,00038878 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-11 | 0,013 |  | 0,00068607 | 0,000421185 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | გ-12 | 0,013 |  | 0,00068607 | 0,000421185 |  |  |
| რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | გ-13 | 0,013 |  | 0,00068607 | 0,000215036 |  |  |
| ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-15 | - |  | 0,0000432 | 0,000182 |  |  |
| ავტოცისტერნის ბენზინით შევსების მოედანი | გ-17 | - |  | 0,00068607 | 0,002452334 |  |  |
|  | ∑ | 0,159 |  | 0,00484569 | 0,00594398 |  |  |
| 2754 ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-1 | 2,011 |  | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-2 | 2,011 |  | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | გ-3 | 2,011 |  | 0,03420396 | 0,0353133 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-4 | 0,68 |  | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-5 | 0,68 |  | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | გ-6 | 0,68 |  | 0,03420396 | 0,009919148 |  |  |
| რეზერვუარი დიზელის 25მ3 | გ-7 | 0,68 |  | 0,03420396 | 0,002442366 |  |  |
| დიზელის ტუმბო 75მ3/სთ | გ-14 | - |  | 0,35892 | 0,166499 |  |  |
| ავტოცისტერნის დიზელით შევსების მოედანი | გ-16 | - |  | 0,03420396 | 0,096320426 |  |  |
|  | ∑ | 8,75 |  | 0,63255168 | 0,400959136 |  |  |

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 11.2.-ში.

ცხრილი 11.2.

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება |  | ზდგ-ს ნორმები 2022 - 2027 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | კოდი | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| გოგირდწყალბადი | 333 | 0,025 | 0,00177632 | 0,001126328 |
| ნახშირწყალბადები C1-C5 | 415 | 183,84 | 5,464648305 | 6,702230742 |
| ნახშირწყალბადები C6-C10 | 416 | 67,59 | 2,019837915 | 2,477784453 |
| პენტილენი-ამილენი | 501 | 6,78 | 0,20190375 | 0,247682414 |
| ბენზოლი | 602 | 6,201 | 0,18575145 | 0,227867821 |
| დიმეთილბენზოლი | 616 | 0,771 | 0,023212035 | 0,02873156 |
| მეთილბენზოლი | 621 | 5,85 | 0,175252455 | 0,214988534 |
| ეთილბენზოლი | 627 | 0,159 | 0,00484569 | 0,00594398 |
| ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2754 | 8,75 | 0,63255168 | 0,400959136 |
|  | ∑ | 279,9 | 8,7097796 | 10,30731497 |

# ლიტერატურა

- საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“,

- საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“,

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“,

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ»,

- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“,

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის

- Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ для предприятий нефтепереработки и нефтехимиии (РД-17-86), -Казань, 1987

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ-   СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ ЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ -  Страница 73, Таблица 5.4. „Количество выбросов (кг/ч) на единицу теплообменной аппаратуры и средств перекачки в зависимости от вида нефтепродукта или средней температуры кипения жидкости tк (оС)

- УПРЗА ЭКОЛОГ, ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 1990-2020,

# დანართი 1. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა

# დანართი 2. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით

გ-17

გ-16

გ-13

გ-16

გ-14

გ-11, 12

გ-10

გ-9

გ-8

გ-4, 5, 6

გ-7

გ-3

გ-2

გ-1

# დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  პროგრამული ამონაბეჭდი

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

| საწარმო: |  |
| --- | --- |
| ქალაქი: თბილისი |  |
| რაიონი: |  |
| საწარმოს მისამართი: |  |
| შეიმუშავა: |  |
| დარგი: |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| საწყისი მონაცემების შეყვანა: ახალი ვარიანტი საწყისი მონაცემების |  |
| გაანგარიშების ვარიანტი: მშენებლობის პროცესი |  |
| საანგარიშო კონსტანტები: (0.01, -7526.999999, 99), |  |
| ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა | 0.7 |
| ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურა | 30.2 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200 |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 6 |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. # საამქ. # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0.017 | 0.346 |  | 1.290 |  |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 142.00 | 42.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.002 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.009 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.006 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.026 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| + | 2 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0.017 | 0.346 |  | 1.290 |  |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 119.50 | 38.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.002 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.009 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.006 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.026 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| + | 3 | რეზერვუარი დიზელის 1000მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0.017 | 0.346 |  | 1.290 |  |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 101.50 | 28.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.002 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.009 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.006 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.026 |  | 50.326 |  | 0.500 |  |
| + | 4 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |  | 0,05 | 0,83 |  | 1.290 |  |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 63.50 | -39.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.002 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.001 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.005 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.004 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |

| + | 5 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |  | 0,05 | 0,83 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 68.50 | -36.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.613 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.447 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.000 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.000 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |
| + | 6 | რეზერვუარი დიზელის 60მ3 | 1 | 1 | 2 | 0.250 |  | 0,05 | 0,83 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 73.00 | -33.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.002 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.001 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 127.622 |  |  | 0.560 |  | 0.004 |  | 158.648 |  | 0.879 |  |
| + | 7 | რეზერვუარი დიზელის 25მ3 | 1 | 1 | 5 | 0.250 |  | 0,05 | 0,83 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 83.00 | -25.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.002 |  | 127.618 |  |  | 0.560 |  | 0.001 |  | 158.645 |  | 0.879 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 127.618 |  |  | 0.560 |  | 0.004 |  | 158.645 |  | 0.879 |  |
| + | 8 | რეზერვუარი ბენზინის 1000მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0,0169 | 0.346 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 128.00 | 26.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.003 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.014 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.021 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.016 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.071 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.015 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.066 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.014 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.062 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.035 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.155 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.029 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.128 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| + | 9 | რეზერვუარი ბენზინის 400მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0,0169 | 0.346 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 80.00 | 18.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.003 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.014 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.021 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.016 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.071 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.015 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.066 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.014 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.062 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |

| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.035 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.155 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.029 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.128 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| + | 10 | რეზერვუარი ბენზინის 200მ3 | 1 | 1 | 10.000 | 0.250 |  | 0,0169 | 0.346 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 115.00 | 19.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.003 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.014 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.021 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.016 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.071 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.015 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.066 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.014 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.062 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.035 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.155 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.029 |  | 57.000 |  |  | 0.500 |  | 0.128 |  | 25.526 |  | 0.500 |  |
| + | 11 | რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | 1 | 1 | 2.000 | 0.250 |  | 0,83 | 0,05 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 51.00 | -42.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.006 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.008 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.008 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.028 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.028 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.026 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.026 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.024 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.024 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.061 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.061 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.050 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.050 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| + | 12 | რეზერვუარი ბენზინის 60მ3 | 1 | 1 | 2.000 | 0.250 |  | 0,83 | 0,05 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 56.50 | -39.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.006 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.008 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.008 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.028 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.028 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.026 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.026 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.024 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.024 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.061 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.061 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.050 |  | 75.709 |  |  | 12.314 |  | 0.050 |  | 75.709 |  | 12.314 |  |
| + | 13 | რეზერვუარი ბენზინის 25მ3 | 1 | 1 | 5.000 | 0.250 |  | 0,83 | 0,05 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 86.00 | -29.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |

| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.002 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.002 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.002 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.002 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.008 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.008 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.008 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.008 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.007 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.007 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.018 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.018 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.015 |  | 119.706 |  |  | 4.926 |  | 0.015 |  | 119.706 |  | 4.926 |  |
| + | 14 | დიზელის ტუმბო 75მ3/სთ | 1 | 3 | 3 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 5.000 |  | - | - |  | 1 | 64.00 | -13.00 |  | 70.00 |  | -10.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0010080 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.021 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.021 |  | 114.000 |  | 0.500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.3589200 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.060 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.060 |  | 114.000 |  | 0.500 |  |
| + | 15 | ბენზინის ტუმბო 75მ3/სთ | 1 | 3 | 3 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 0.000 | 5.000 |  | - | - |  | 1 | 71.00 | -9.00 |  | 76.50 |  | -6.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.0482400 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.003 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.003 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.0180000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.005 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.005 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0018000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.017 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.017 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0016560 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.015 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.015 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0002088 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.014 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.014 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0015624 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.036 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.036 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0000432 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.030 |  | 17.100 |  |  | 0.500 |  | 0.030 |  | 17.100 |  | 0.500 |  |
| + | 16 | ავტოცისტერნის დიზ.შევსების მოედანი | 1 | 3 | 5.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 0.000 | 5.000 |  | - | - |  | 1 | 94.50 | -5.50 |  | 99.00 |  | -3.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0333 |  | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  | 0.0342040 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.709 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.709 |  | 114.000 |  | 0.500 |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0000960 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.000 |  | 114.000 |  |  | 0.500 |  | 0.000 |  | 114.000 |  | 0.500 |  |
| + | 17 | ავტოცისტერნის ბენ. შევსების მოედანი | 1 | 3 | 5.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 0.000 | 5.000 |  | - | - |  | 1 | 97.00 | -9.50 |  | 101.50 |  | -7.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0415 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  | 0.7737726 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.016 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.016 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |

| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  | 0.2859768 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.024 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.024 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 |  | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  | 0.0285863 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.080 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.080 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| 0602 |  | ბენზოლი |  |  |  |  | 0.0262994 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.074 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.074 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| 0616 |  | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  | 0.0033160 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.070 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.070 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| 0621 |  | მეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0248129 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.174 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.174 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| 0627 |  | ეთილბენზოლი |  |  |  |  | 0.0006861 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.144 |  | 28.500 |  |  | 0.500 |  | 0.144 |  | 28.500 |  | 0.500 |  |
| + | 18 | ფონი (შპს ფავორიტი 555) | 1 | 3 | 2.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 0.000 | 3.714 |  | - | - |  | 1 | 16.00 | -43.00 |  | 17.00 |  | -45.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2754 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  | 0.0016232 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.058 |  | 11.400 |  |  | 0.500 |  | 0.058 |  | 11.400 |  | 0.500 |  |

| ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 114.000 | 0.500 | 0.009 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 114.000 | 0.500 | 0.009 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 114.000 | 0.500 | 0.009 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 127.622 | 0.560 | 0.001 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.613 | 127.622 | 0.560 | 0.447 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 127.622 | 0.560 | 0.001 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.002 | 127.618 | 0.560 | 0.001 | 158.645 | 0.879 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 0.0010080 | 1 | 0.021 | 114.000 | 0.500 | 0.021 | 114.000 | 0.500 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0342040 | 1 | 0.709 | 114.000 | 0.500 | 0.709 | 114.000 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.0699922 |  | 1.353 |  |  | 1.208 |  |  |
| ნივთიერება: ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.003 | 57.000 | 0.500 | 0.014 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.003 | 57.000 | 0.500 | 0.014 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.003 | 57.000 | 0.500 | 0.014 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.006 | 75.709 | 12.314 | 0.006 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.006 | 75.709 | 12.314 | 0.006 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.7737726 | 1 | 0.002 | 119.706 | 4.926 | 0.002 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0482400 | 1 | 0.003 | 17.100 | 0.500 | 0.003 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.7737726 | 1 | 0.016 | 28.500 | 0.500 | 0.016 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 5.4646483 |  | 0.042 |  |  | 0.076 |  |  |
| ნივთიერება: ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.005 | 57.000 | 0.500 | 0.021 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.005 | 57.000 | 0.500 | 0.021 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.005 | 57.000 | 0.500 | 0.021 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.008 | 75.709 | 12.314 | 0.008 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.008 | 75.709 | 12.314 | 0.008 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.2859768 | 1 | 0.002 | 119.706 | 4.926 | 0.002 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0180000 | 1 | 0.005 | 17.100 | 0.500 | 0.005 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.2859768 | 1 | 0.024 | 28.500 | 0.500 | 0.024 | 28.500 | 0.500 |

| სულ: |  |  |  | 2.0198379 |  | 0.063 |  |  | 0.113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნივთიერება: 0501 პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.016 | 57.000 | 0.500 | 0.071 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.016 | 57.000 | 0.500 | 0.071 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.016 | 57.000 | 0.500 | 0.071 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.028 | 75.709 | 12.314 | 0.028 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.028 | 75.709 | 12.314 | 0.028 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0285863 | 1 | 0.008 | 119.706 | 4.926 | 0.008 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0018000 | 1 | 0.017 | 17.100 | 0.500 | 0.017 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0285863 | 1 | 0.080 | 28.500 | 0.500 | 0.080 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.2019038 |  | 0.209 |  |  | 0.375 |  |  |
| ნივთიერება: 0602 ბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.015 | 57.000 | 0.500 | 0.066 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.015 | 57.000 | 0.500 | 0.066 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.015 | 57.000 | 0.500 | 0.066 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.026 | 75.709 | 12.314 | 0.026 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.026 | 75.709 | 12.314 | 0.026 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0262994 | 1 | 0.008 | 119.706 | 4.926 | 0.008 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0016560 | 1 | 0.015 | 17.100 | 0.500 | 0.015 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0262994 | 1 | 0.074 | 28.500 | 0.500 | 0.074 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.1857515 |  | 0.192 |  |  | 0.345 |  |  |
| ნივთიერება: 0616 დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.014 | 57.000 | 0.500 | 0.062 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.014 | 57.000 | 0.500 | 0.062 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.014 | 57.000 | 0.500 | 0.062 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.024 | 75.709 | 12.314 | 0.024 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.024 | 75.709 | 12.314 | 0.024 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0033160 | 1 | 0.007 | 119.706 | 4.926 | 0.007 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0002088 | 1 | 0.014 | 17.100 | 0.500 | 0.014 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0033160 | 1 | 0.070 | 28.500 | 0.500 | 0.070 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.0234208 |  | 0.182 |  |  | 0.326 |  |  |
| ნივთიერება: 0621 მეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.035 | 57.000 | 0.500 | 0.155 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.035 | 57.000 | 0.500 | 0.155 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.035 | 57.000 | 0.500 | 0.155 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.061 | 75.709 | 12.314 | 0.061 | 75.709 | 12.314 |

| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.061 | 75.709 | 12.314 | 0.061 | 75.709 | 12.314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0248129 | 1 | 0.018 | 119.706 | 4.926 | 0.018 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0015624 | 1 | 0.036 | 17.100 | 0.500 | 0.036 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0248129 | 1 | 0.174 | 28.500 | 0.500 | 0.174 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.1752525 |  | 0.453 |  |  | 0.814 |  |  |
| ნივთიერება: 0627 ეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.029 | 57.000 | 0.500 | 0.128 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.029 | 57.000 | 0.500 | 0.128 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.029 | 57.000 | 0.500 | 0.128 | 25.526 | 0.500 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.050 | 75.709 | 12.314 | 0.050 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.050 | 75.709 | 12.314 | 0.050 | 75.709 | 12.314 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0006861 | 1 | 0.015 | 119.706 | 4.926 | 0.015 | 119.706 | 4.926 |
| 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0000432 | 1 | 0.030 | 17.100 | 0.500 | 0.030 | 17.100 | 0.500 |
| 0 | 0 | 17 | 3 | 0.0006861 | 1 | 0.144 | 28.500 | 0.500 | 0.144 | 28.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.0048457 |  | 0.376 |  |  | 0.675 |  |  |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.006 | 114.000 | 0.500 | 0.026 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.006 | 114.000 | 0.500 | 0.026 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.006 | 114.000 | 0.500 | 0.026 | 50.326 | 0.500 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.005 | 127.622 | 0.560 | 0.004 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0000960 | 1 | 0.000 | 127.622 | 0.560 | 0.000 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.005 | 127.622 | 0.560 | 0.004 | 158.648 | 0.879 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0342040 | 1 | 0.005 | 127.618 | 0.560 | 0.004 | 158.645 | 0.879 |
| 0 | 0 | 14 | 3 | 0.3589200 | 1 | 0.060 | 114.000 | 0.500 | 0.060 | 114.000 | 0.500 |
| 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0000960 | 1 | 0.000 | 114.000 | 0.500 | 0.000 | 114.000 | 0.500 |
| 0 | 0 | 18 | 3 | 0.0016232 | 1 | 0.058 | 11.400 | 0.500 | 0.058 | 11.400 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 0.5659590 |  | 0.149 |  |  | 0.207 |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ნივთიერების სახელი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |  |
|  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება | ინტერპოლ. |  |
| 0333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.008 | 0.008 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 0415 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 200.000 | 200.000 | ზდკ საშ.დღ. | 50.000 | 50.000 | 1 | არა | არა |  |
| 0416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 50.000 | 50.000 | ზდკ საშ.დღ. | 5.000 | 5.000 | 1 | არა | არა |  |
| 0501 | პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1.500 | 1.500 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 0602 | ბენზოლი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1.500 | 1.500 | ზდკ საშ.დღ. | 0.005 | 0.005 | 1 | არა | არა |  |
| 0616 | დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.200 | 0.200 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 0621 | მეთილბენზოლი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.600 | 0.600 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 0627 | ეთილბენზოლი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.020 | 0.020 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 1.000 | 1.000 | - | - | - | 1 | არა | არა |  |
| *გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ავტომატური გადარჩევა |  |  |  |  |  |
|  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |  |
|  | ქარის მიმართულება |  |  |  |  |
|  | სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |

| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ტიპი |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) |  | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |
| 2 | სრული აღწერა |  | -950.00 |  | 0.00 | 1250.00 |  | 0.00 | 1500.000 | 0.000 |  | 100.000 | 100.000 | 2.000 |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  |  | სიმაღლე (მ) |  |  | წერტილის ტიპი |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 |  | 2.000 |  |  | უახლოესი დასახლებუნი პუნქტი |  |  |  | აღმოსავ. მიმართულება |  |  |  |
| 2 | -449.72 | -218.03 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | დასავლ. მიმართულება |  |  |  |
| 3 | -272.58 | 418.95 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | ჩრდილ. მიმართულება |  |  |  |
| 4 | 406.16 | 493.57 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | აღმოსავ. მიმართულება |  |  |  |
| 5 | 653.47 | -130.93 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | სამხრე. მიმართულება |  |  |  |

| გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით(საანგარიშო მოედნები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.677 | 0.005 | 337 | 0.50 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.432 | 0.003 | 70 | 0.75 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.432 | 0.003 | 141 | 0.75 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.416 | 0.003 | 281 | 0.75 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.396 | 0.003 | 212 | 1.06 | - | - | - | - | 3 |
| ნივთიერება: 0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.017 | 3.363 | 346 | 0.50 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.004 | 0.749 | 69 | 3.87 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.003 | 0.698 | 213 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.003 | 0.681 | 141 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.003 | 0.677 | 281 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| ნივთიერება: 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.025 | 1.243 | 346 | 0.50 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.006 | 0.277 | 69 | 3.87 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.005 | 0.258 | 213 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.005 | 0.252 | 141 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.005 | 0.250 | 281 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| ნივთიერება: 0501 პენტილენები (ამილენები - იზომერების ნარევი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.083 | 0.124 | 346 | 0.50 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.018 | 0.028 | 69 | 3.87 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.017 | 0.026 | 213 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.017 | 0.025 | 141 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.017 | 0.025 | 281 | 3.35 | - | - | - | - | 3 |

| ნივთიერება: 0602 ბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.076 | 0.114 | 346 | 0.50 | - | - | - | - |  | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.017 | 0.025 | 69 | 3.87 | - | - | - | - |  | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.016 | 0.024 | 213 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.015 | 0.023 | 141 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.015 | 0.023 | 281 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| ნივთიერება: 0616 დიმეთილბენზოლი (ქსილოლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.072 | 0.014 | 346 | 0.50 | - | - | - | - |  | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.016 | 0.003 | 69 | 3.87 | - | - | - | - |  | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.015 | 0.003 | 213 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.015 | 0.003 | 141 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.015 | 0.003 | 281 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| ნივთიერება: 0621 მეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.180 | 0.108 | 346 | 0.50 | - | - | - | - |  | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.040 | 0.024 | 69 | 3.87 | - | - | - | - |  | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.037 | 0.022 | 213 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.036 | 0.022 | 141 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.036 | 0.022 | 281 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| ნივთიერება: 0627 ეთილბენზოლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.149 | 0.003 | 346 | 0.50 | - | - | - | - |  | 0 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.033 | 6.641E-04 | 69 | 3.87 | - | - | - | - |  | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.031 | 6.190E-04 | 213 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.030 | 6.041E-04 | 141 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.030 | 6.004E-04 | 281 | 3.35 | - | - | - | - |  | 3 |
| ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  |  |
| 1 | 119.00 | -75.50 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 320 | 0.50 | - | - | - | - |  | 0 |
| 3 | -272.58 | 418.95 | 2.00 | 0.029 | 0.029 | 141 | 0.72 | - | - | - | - |  | 3 |
| 2 | -449.72 | -218.03 | 2.00 | 0.028 | 0.028 | 68 | 0.72 | - | - | - | - |  | 3 |
| 5 | 653.47 | -130.93 | 2.00 | 0.026 | 0.026 | 282 | 0.72 | - | - | - | - |  | 3 |
| 4 | 406.16 | 493.57 | 2.00 | 0.026 | 0.026 | 213 | 1.03 | - | - | - | - | 3 |  |

# ამონაწერი  საჯარო რესტრიდან

# საკადასტრო გეგმა