ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების საწვავი ღუმელის (ინსინერატორის) მოწყობა-ექსპლუატაციის  და ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებული სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის არატექნიკური რეზუმე

შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“

შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“

ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების საწვავი ღუმელის (ინსინერატორის) მოწყობა-ექსპლუატაციის  და ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებული სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში

არატექნიკური რეზუმე

თბილისი, 2022 წ

სარჩევი

1	შესავალი	3

1.1	ზოგადი ინფორმაცია	3

1.2	გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი და მიზნები	4

2	დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა	5

2.1	ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ	5

2.2	ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების შესახებ	9

2.3	ინსინერატორის მოწყობის სამუშაოები	12

3	საქმიანობის განხორციელების ადგილის გარემოს ფონური მდგომარეობის მიმოხილვა	13

4	ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის შესაძლო ალტერნატივების შესახებ	14

5	გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებები	14

5.1	ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში	15

5.2	ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება	16

5.3	გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება	17

5.4	ზემოქმედება წყლის გარემოზე	17

5.5	ზემოქმედება ნიადაგზე	17

5.6	ბიოლოგიურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება	18

5.7	ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ	18

5.8	ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება	19

5.9	ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება	19

5.10	სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება	20

5.11	ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები	21

5.12	ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე	21

5.13	ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება	22

5.14	კუმულაციური ზემოქმედება	22

5.15	ნარჩენი ზემოქმედება	22

5.16	გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემაჯამებელი ცხრილი	23

6	შესაძლო ავარიული სიტუაციები, ავარიის პრევენცია და ავარიებზე რეაგირების ძირითადი პრინციპები	25

7	შერბილების ღონისძიებები ინსინერატორის მოწყობის ეტაპზე	26

8	შერბილების ღონისძიებები ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე	28

9	ძირითადი დასკვნები	34

# შესავალი

## ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების (მათ შორის სახიფათო) საწვავი ღუმელის (ინსინერატორის) მოწყობა-ექსპლუატაციის  და ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებული სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის არატექნიკურ რეზუმეს. ინსინერატორი განკუთვნილი იქნება საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ტიპის სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ეფექტური და  უსაფრთხო გაუვნებელყოფისთვის.

საპროექტო ინსინერატორიში გათვალისწინებულია ნავთობპროდუქტების შემცველი ნარჩენების, ჩამდინარე წყლების დამუშავებისგან მიღებული ნარჩენების და სხვა ინსინერაცია. ამისთვის გამოყენებული იქნება ECO-1000 ტიპის ინსინერატორი, საპასპორტო წარმადობით 220-260 კგ/სთ (საშუალოდ 240 კგ/სთ). შერჩეული ტიპის ინსინერატორის ძირითადი უპირატესობებია: მაღალი წარმადობა, გამძლე კონსტრუქცია, გამონაბოლქვი აირების გაწმენდის კარგი შესაძლებლობა.

რაც შეეხება არსებულ სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტს - მასზე 2021 წლის 11 იანვარს გაცემულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება N 2-32 (№85 (16.09.2009) ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა). მისი არსებული მდგომარეობა და ექსპლუატაციის პირობები შესაბამისია ამ ობიექტისთვის მომზადებულ გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილ მონაცემებთან. ინსინერატორის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ მისი ექსპლუატაციის ცვლილება გულისხმობს მხოლოდ შემდეგს:

- სხვა სახიფათო ნარჩენებთან ერთად ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის დროებითი განთავსება, შესაბამისი პირობების დაცვით მოხდება ამ ობიექტზე.

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ოპერირების სხვა პარამეტრები უცვლელი დარჩება.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაადვილდება საზღვაო ტერმინალის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქმნილი სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების მართვის პირობები და შემცირდება მათი გარემოში უსისტემო გავრცელების რისკები. შესაბამისად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დაგეგმილი საქმიანობა ერთგვარი გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა.

გზშ-ს ანგარიში მომზადდა შპს „ჯეონეიჩარ კორპორაცია“-ს  მიერ, შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს დაკვეთით.   საკონტაქტო ინფორმაცია იხ. ცხრილში.

ცხრილი 1.1.1. კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია

| საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია | შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“ |
| --- | --- |
| კომპანიის იურიდიული მისამართი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ხობის რაიონი, ყულევი |
| საქმიანობის განხორციელების ადგილი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ხობის რაიონი, ყულევი |
| საქმიანობის სახე | ნავთობპროდუქტების სატერმინალო ოპერირება, ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს, ინსინერატორის მონტაჟი-ექსპლუატაცია, სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება. |
| შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს საკონტაქტო მონაცემები: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 204892170 |
| საკონტაქტო პირი | აბასალ გულიევი |
| საკონტაქტო ტელეფონი: | 577 958 799 |
| ელ-ფოსტა: | guliyevab@bst.socar.az |
| საკონსულტაციო კომპანია: | შპს „ჯეონეიჩარ კორპორაცია“ |
| შპს „ჯეონეიჩარ კორპორაცია“-ს დირექტორი | დავით მირიანაშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | 597728871; 598242414 |

## გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი და მიზნები

საქართველოში სხვადასხვა სახის საქმიანობების განხორციელებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, შესაბამისი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების, საზოგადოების მონაწილეობისა და ექსპერტიზის ჩატარების პროცედურები რეგულირდება 2017 წლის 1 ივნისს მიღებული საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს შესაბამისად. სხვადასხვა შინაარსის საქმიანობები გაწერილია კოდექსის I და II დანართებში. I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები ექვემდებარება გზშ-ის პროცედურას, ხოლო II დანართის შემთხვევაში – საქმიანობამ უნდა გაიაროს სკრინინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ს პროცედურის საჭიროებას.

წინამდებარე პროექტით დაგეგმილი საქმიანობა I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობების ნუსხას მიეკუთვნება:

- პუნქტი 16. „სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება“

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-6 მუხლის შესაბამისად, გზშ-ს ძირითადი ეტაპებია ამ კოდექსის მე-8 და მე-9 მუხლებით განსაზღვრული სკოპინგის პროცედურა და შემდგომ, სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე, კოდექსის მე-10 მუხლის შესაბამისად გზშ-ს ანგარიშის მომზადება. კერძოდ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − გარემოს ეროვნული სააგენტო კოდექსის მე-9 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად იხილავს სკოპინგის განცხადებას და სკოპინგის ანგარიშს და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით დადგენილი წესით გასცემს სკოპინგის დასკვნას. სკოპინგის დასკვნა სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებლისთვის გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისას.

აღნიშნული მოთხოვნებიდან გამომდინარე გზშ-ს პროცედურის საწყის ეტაპზე მომზადდა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარედგინა პროექტის სკოპინგის ანგარიში.

კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად სამინისტრომ უზრუნველყო სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების ჩატარება. საჯარო განხილვა გაიმართა 2022 წლის პირველი მარტს, 15:00 საათზე, ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ყულევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქმიანობის განმახორციელებლის, სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელი კომპანიის, ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელები და პროექტით დაინტერესებული დამსწრე საზოგადოება.

ამის შემდგომ სკოპინგის ანგარიშის საფუძველზე გაიცა სკოპინგის დასკვნა N13 (25.03.2022), სადაც მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. რეაგირება სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 9.

ზემოაღნიშნული პროცედურების გავლის შემდეგ მომზადდა გზშ-ს ანგარიში. კოდექსის განმარტებით გზშ არის შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის პროცედურა იმ დაგეგმილი საქმიანობისთვის, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს გარემოზე. გზშ-ის მიზანია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული შემდეგ ფაქტორებზე პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენა, შესწავლა და აღწერა:

- ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;

- ბიომრავალფეროვნება (მ.შ, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები);

- წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი და ლანდშაფტი;

- კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური ფასეულობები;

- ზემოთ მოცემული ფაქტორების ურთიერთქმედება.

გზშ-ს ანგარიში მომზადებული იქნა საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის და სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნების შესაბამისად. გზშ-ს ანგარიშის საფუძველზე გაიცემა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, რაც განსახილველი საქმიანობის განხორციელების სავალდებულო წინაპირობაა.

# დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა

## ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ

ადმინსტრაციული თვალსაზრისით საქმიანობის განხორციელება იგეგმება ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, სოფ. ყულევთან. ინსინერატორი მოეწყობა შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, რომლის საკადასტრო კოდია - 45.15.21.065, ფართობი - 650527კვ.მ.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის აკუმულაციური ვაკე-დაბლობის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში. ყულევის საზღვაო ტერმინალის ტერიტორია მოქცეულია შავ ზღვას (დასავლეთით), მდ. ხობისწყალსა (ჩრდილოეთით) და მდ. ცივას (აღმოსავლეთით) შორის. სამხრეთით ტერმინალში შემავალი სარკინიგზო ხაზი და თავისუფალი ტერიტორიებია (სატყეო სააგენტოს დაქვემდებარებული). აღსანიშნავია, რომ ტერმინალის დასავლეთით, ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით კოლხეთის დაცული ტერიტორიებია წარმოდგენილი (კოლხეთის ეროვნული პარკი და ზურმუხტის ქსელის უბანი - „კოლხეთი GE0000006“). ტერმინალის აღმოსავლეთის სოფ. ყულევის საცხოვრებელი ზონაა წარმოდგენილი. ინსინერატორის განლაგებისთვის შერჩეული ადგილის კოორდინატებია (UTM 37): X – 717778; Y - 4682136. (1-2 მ.ზ.დ.).

ინსინერატორის გარშემო ტერმინალის საწარმოო ზონაა, სადაც განლაგებულია სხვადასხვა საწარმოო ობიექტები. ინსინერატორის სამხრეთით დაგეგმილია დიზელის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა. ტერიტორიის ზედაპირი წარმოადგენს ტექნოგენურ ფენას. სკოპინგის დასკვნის მიხედვით და გზშ-ს პროცედურის დროს დაზუსტებული მონაცემებით ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან უახლოესი სახლი მდებარეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 370-380 მ მანძილის დაშორებით (ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 45.15.22.009, მესაკუთრე - ამირან ნაჭყებია). აღსანიშნავია, რომ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების მოდელირების პროცესში აღნიშნული შენობა-ნაგებობის განთავსების ადგილი აღებულია ერთ-ერთ საკონტროლო წერტილად. ასევე საკონტროლო წერტილად აღებულია ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 720 მ მანძილის დაშორებით არსებული საცხოვრებელი სახლი (სოფ. ყულევი).

მდ. ცივამდე დაშორების მანძილი (აღმოსავლეთით) ≈180 მ და მეტია, ხოლო დაცული ტერიტორიის საზღვრამდე დაცილების მანძილი (დასავლეთით) - ასევე ≈180 მ.

სახიფათო ნარჩენების და ნაცრის დროებით სათავსოდ გამოყენებული იქნება საზღვაო ტერმინალის არსებული შენობა-ნაგებობა (სახიფათო ნარჩენების დროებითი სათავსი), რომელიც მდებარეობს №5 სარეზერვუარო პარკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ადგილიდან საცხოვრებელ სახლამდე დაშორების მანძილი - ≈130 მ-ს. სათავსსა და მდ. ცივას შორის დაშორების მანძილი დაახლოებით 30 მ-ს, ხოლო დაცული ტერიტორიის საზღვრამდე დაშორების მანძილი (აღმოსავლეთით) 450 მ-ს შეადგენს.

ნარჩენების და ნაცრის დროებითი შენახვისთვის გამოყენებული იქნება სერთიფიცირებული კასრები  - UN drum.

საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიტუაციური სქემა მოცემულია ნახაზზე 2.1.1.

ყულევის საზღვაო ტერმინალის გენ-გეგმის ფრაგმენტი, ინსინერატორის, დიზელის სამარაგო რეზერვუარის და სახიფათო ნარჩენების დროებითი სათავსის ადგილების დატანით, მოცემულია ნახაზზე 2.1.2.

ნახაზი 2.1.1. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიტუაციური სქემა

ნახაზი 2.1.2. საზღვაო ტერმინალის გენ-გეგმის ფრაგმენტი ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის დატანით

## ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების შესახებ

ყულევის საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციისთვის შერჩეულია კომპანია „აგრო ალიანსი“-ს მიერ წარმოებული დიზელის ინსინერატორი - „ECO-1000“. შერჩეული ინსინერატორი ხასიათდება მაღალი წარმადობით. კონსტრუქციის სიმტკიცით და ნამწვი აირების კარგი გაწმენდით. ინსინერატორს გააჩნია ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერთიფიკატი. სერთიფიკატი და ლაბორატორიული გამოცდის შედეგების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები იხ. დანართში 1.

ინსინერატორის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები მოცმეულია ცხრილში 2.2.1. ინსინერატორი ვიზუალურად ნაჩვენებია სურათზე 2.2.1.

ცხრილი 2.2.1. ინსინერატორის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

| ტექნიკური მახასიათებლის დასახელება | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ტიპი | „ECO-1000“ |
| ჩასატვირთი ნარჩენების რაოდენობა | 1100 კგ-მდე |
| კამერის მოცულობა | 3,21 მ3 |
| წარმადობა | 220-260 კგ/სთ (საშუალოდ 240 კგ/სთ) |
| ნაცრის პროცენტული რაოდენობა | არაუმეტეს 5% (1-კგ-ზე 50 გრ.) |
| გაბარიტული ზომები (სიგრძ x -სიგანე x სიმაღლე (სტანდარტული მილის შემთხვევაში)) | 3280 x -2120 x 3100 მმ |
| მთავარი წვის კამერის გაბარიტული ზომები | 2090 x -1260 x 1220 მმ |
| ჯალამბარის ტიპი | ელექტროენერგიაზე |
| წონა | 7300 კგ |
| შიდა მოსახვის (ცეცხლგამძლე) სისქე | 114 მმ |
| სანთურები Lamborghini | დიზელზე |
| მთავარი წვის კამერების სანთურების რაოდენობა | 2 ერთ. |
| დამატებითი წვის კამერების სანთურების რაოდენობა | 1 ერთ. |
| შემბერი ვენტილატორების რაოდენობა | 2 ერთ. |
| დიზელის ხარჯი | 15-20 ლ/სთ |
| წვის ტემპერატურა | 800-12000C |
| გარანტია | 24 თვე |

ინსინერატორის მუშაობის ტექნოლოგიური სქემა ასეთია:

ყულევის საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები წინასწარ საწყობდება №5 სარეზერვუარო პარკის ჩრდილო-აღმოსავლეთი არსებულ, 108 მ2 ფართობის დროებით სათავსში და შემდგომ ეტაპობრივად გადმოდის ინსინერატორის ტერიტორიაზე.

ინსინერატორის ფუნქციონირება მიმდინარეობს სამ ძირითად ეტაპად:

- I ეტაპი - ნარჩენების ჩატვირთვა.

- II ეტაპი - ინსინერატორის გაშვება.  მთავარი წვის კამერაში ნარჩენები მხოლოდ ნაწილობრივ „პასიურად“ იფერფლება ან იწვება (პიროლიზი). ინსინერაციის პროცესი მიმდინარეობს 10000C-მდე ტემპერატურის პირობებში. დამატებითი წვის კამერაში ხვდება მხოლოდ ძალიან მცირე ზომის ნაწილაკები და კვამლი.  აქ ხორციელდება კვამლის ხელმეორედ გახურება და დამატებითი ჰაერის მიწოდება. დამატებითი წვის კამერაში წვის მაქსიმალური ტემპერატურა 12000C-ია.

III ეტაპი - მუშაობის დასრულება. წვის პროცესის დასრულების შემდგომ აუცილებელია მოწყობილობა გაცივდეს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. ორივე წვის კამერას გააჩნია ლუკი ნაცრის დაცლისთვის.

ნაცარი ჩაიყრება 2 მმ სისქის პოლიეთილენის ტომრებში და განთავსდება სერთიფიცირებულ კასრებში (UN drum). კასრების დროებითი დასაწყობება მოხდება იმავე, 108 მ2 ფართობის სათავსოში, ცალკე გამოყოფილ უბანზე.

ინსინერატორში ნარჩენების გაუვნებლებას შეესაბამება განთავსების ოპერაციის კოდი - D10.

ტექნოლოგიური პროცესის სრული ციკლის შემდგომ მიღებული ნაცარი როგორც წესი წარმოადგენს არასახიფათო ნარჩენს. მისი განთავსება შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე. მოხდება ნაცრის პერიოდული მონიტორინგი ტოქსიკური ელემენტების (მძიმე მეტალები) შემცველობაზე. სახიფათო ნაცარი დროებით დასაწყობდება ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებულ სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ობიექტზე, არაუმეტეს საქართველოს კანონმდებლობით (საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, მუხლი 3) დადგენილი ვადისა.

დაგეგმილი საქმიანობის ძირითადი ტექნოლოგიური სქემა ნაჩვენებია ნახაზზე 2.2.1.

ნახაზი 2.2.1. დაგეგმილი საქმიანობის ტექნოლოგიური სქემა

სურათი 2.2.1. ინსინერატორი - „ECO-1000“

## ინსინერატორის მოწყობის სამუშაოები

ინსინერატორის მოწყობის ეტაპი პრაქტიკულად რაიმე ტიპის სამშენებლო სამუშაოებს არ საჭიროებს. ინსინერატორი შემოტანილი იქნება ყულევის საზღვაო ტერმინალზე, აიწყობა ადგილზე და დაიდგმება მყარი ზედაპირის მქონე უბანზე. დიზელის სამარაგო რეზერვუარიც განთავსდება მის გვერდით, თავისივე საყრდენზე, საძირკვლების მოწყობის გარეშე. ინსინერატორთან მოეწყობა მხოლოდ მცირე ზომის ფარდული. სულ ინსინერატორის მოწყობის ეტაპი გაგრძელდება დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში წყალმომარაგება და წყალარინება განხორციელდება ყულევის საზღვაო ტერმინალის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით.

# საქმიანობის განხორციელების ადგილის გარემოს ფონური მდგომარეობის მიმოხილვა

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის აკუმულაციური ვაკე-დაბლობის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში. გამოყოფილი ტერიტორია ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება ხობის მუნიციპალიტეტს, რომელიც შედის სამეგრელო ზემო-სვანეთის  რეგიონის საზღვრებში.

მონოგრაფია „საქართველოს ლანდშაფტების სივრცე-დროითი ანალიზი“ (დალი ნიკოლაიშვილი; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. - [თბ.], 2009.) მიხედვით საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის მიმდებარე არეალში წარმოდგენილია ლანდშაფტის შემდეგი ტიპი: „ვაკე-დაბლობის აკუმულაციური ლანდშაფტი მურყნარებით, ტორფის ხავსიანი და ლელქაშიანი ჭაობებით (ლანდშაფტი 1)“.

ყულევის ნავთობტერმინალის ტერიტორია განლაგებულია შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაპირზე, სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონაში. ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალი განლაგებულია მდ. ხობისწყლის შესართავთან, სოფ. ყულევში. აღნიშნული ტერიტორიის მიკრორეგიონის კლიმატური პირობები ხასიათდება ზღვის ნოტიო რბილი ჰავით, რბილი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით.

ტერმინალის ტერიტორია განლაგებულია კოლხეთის აკუმულატიური აკუმულაციური დაბლობის ფარგლებში. კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც მოქცეულია მდ.მდ. რიონისა და ენგურის წყალშუეთში, ხასიათდება მშვიდი, სწორი რელიეფით.

აკადემიკოსი ი.ბუაჩიძის საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, აღნიშნული ტერიტორია შედის კოლხეთის არტეზიული აუზის დასავლეთ ნაწილში.

აკადემიკოს პ.გამყრელიძის გეოტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ბელტის დასავლეთი დაძირვის კოლხეთის ქვეზონაში შედის.მსოფ. ყულევი მიეკუთვნება 7 ბალიან სეისმური აქტივობის ზონას .

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

ზედაპირიდან 2,0-2,5 მ სიღრმემდე (0,20-დან -0,20 მ აბსოლუტური დონიდან) უბანი შედგენილია ნაყარი და დანალექი საშუალომარცვლოვანი მუქი ნაცრისფერი ქვიშებით კირქვის ნამსხვრევების შემცველობით 10%-მდე. ეს ნაყარი ქვიშები უმეტეს უბანზე განლაგებულია მტვროვან, მუქი-ნაცრისფერ, გათიხებულ, გაწყლოვანებულ ქვიშებზე რბილპლასტიკური თიხების 40% (სგე-2) ფენების შემცველობით. ზოგიერთ უბანზე ნაყარი ქვიშების ქვეშ, 2,0-5,0 მ-ის სიღრმეზე განლაგებულია მსხვილი, გრავირებული, წყალგაჟღენთილი ქვიშები დამსხვრეული ნიჟარების შემცველობით (სგე-4).

ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან მდ. ხობისწყლამდე დაშორების მანძილი დაახლოებით 1200 მ-ია, ხოლო მდ. ცივამდე დაშორების მანძილი - ≈180 მ. ნაცრისა და ნარჩენების დროებითი სათავსოდან მდ. ხობისწყლამდე დაშორების მანძილი - ≈780 მ-ია, ხოლო მდ. ცივამდე  - ≈35 მ.

ინსინერატორის განთავსების ტერიტორია, როგორც აღვნიშნეთ არსებული ყულევის ნავთობტერმინალის პორტის ტერიტორიაზეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ წარმოდგენილია ტექნოგენური საფარი.  ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს.

საქმიანობის განხორციელების ადგილი მოიცავს და არ სცდება ყულევის საზღვაო ტერმინალის საწარმოო ზონას. აქ წარმოდგენილია მხოლოდ ტექნოგენური ტიპის გარემო. საქმიანობას რაიმე სახის პირდაპირი შემხებლობა არ ექნება ბუნებრივ ჰაბიტატებთან და ტერმინალის მომიჯნავედ განვითარებულ ველური სახეობის ხე-მცენარეულ საფართან. ველური ფაუნის წარმომადგენლების რაიმე მუდმივი ადგილსამყოფელის/საბინადრო ადგილის არსებობა პრაქტიკულად გამორიცხულია.

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული დაცული ტერიტორიებია:

- ეროვნული მნიშვნელობის დაცული ტერიტორია - კოლხეთის ეროვნული პარკი;

- ბერნის კონვენციით დაცული ზურმუხტის ქსელის უბანი - „კოლხეთი - GE0000006“

- რამსარის კონვენციით დაცული საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიები;

- ფრინველთა მნიშვნელოვანი ტერიტორიები - (Important areas of birds and biodiversity (IBAs)

ტერმინალის განთავსების ტერიტორიის სიახლოვეს, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. რაიმე სახის კულტურულ-არქიტექტურული ძეგლების არსებობა პრაქტიკულად გამორიცხულია.

# ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის შესაძლო ალტერნატივების შესახებ

გზშ-ს ანგარიშში განხილულია შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები:

- არაქმედების ალტერნატივა/პროექტის საჭიროების დასაბუთება;

- ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების გადამუშავების ალტერნატივა;

- ინსინერატორის განთავსების ალტერნატივები;

- ინსინერატორის ტიპის ალტერნატივები.

ალტერნატიული ვარიანტების დეტალური განხილვა იხ. გზშ-ს ანგარიშში.

# გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებები

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ეფუძნება დღეის მდგომარეობით არსებულ საბაზისო  მახასიათებლებს, ლიტერატურულ და საფონდო მასალების ანალიზს და საპროექტო დერეფანში შესრულებულ საველე სამუშაოების შედეგებს.

მოპოვებული ინფორმაციის, საქმიანობის სპეციფიკის და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მოთხოვნების საფუძველზე გზშ-ს ანგარიშში განხილულია შემდეგი სახის ზემოქმედებები:

- ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე;

- ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება;

- გეოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- ზემოქმედება წყლის გარემოზე;

- ზემოქმედება ნიადაგზე;

- ბიოლოგიური გარემოზე, მათ შორის დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედება;

- ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება;

- ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება;

- სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება;

- ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები;

- ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე;

- ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება;

- კუმულაციური ზემოქმედება;

- შესაძლო ავარიული სიტუაციები;

- ნარჩენი ზემოქმედება.

## ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში

ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის ეტაპი მნიშვნელოვანი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოებს არ მოითხოვს. მოწყობის ეტაპი პრაქტიკულად ვერანაირ ზემოქმედებას ვერ მოახდეს მიმდებარე არეალის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის არსებულ მდგომარეობაზე. ზემოქმედება უმნიშვნელოა და დეტალურ განხილვას არ ექვემდებარება.

გზშ-ს ანგარიშის მომზადების პარალელურად განახლდა ტერმინალის ზდგ-ს ნორმების პროექტი, სადაც დამატებული იქნა ემისიების წყაროები განსახილველი ინსინერატორის და  დიზელის რეზერვუარის სახით (გ-53 და გ-54). ასევე დაემატა საკონტროლო წერტილი ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან დაახლოებით 370 მ მანძილის დაშორებით (სამხრეთ-აღმოსავლეთით).

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

საწარმოს საქმიანობით გამოწვეული გარემოს მავნე ნივთიერებით დაბინძურების მდგომარეობის შეფასებისათვის ჩატარდა მავნე ნივთიერებების ატმოსფეროში გაბნევის ანგარიში, როცა ერთდროულად ფუნქციონირებს გაფრქვევის ყველა წყარო. გაბნევის გაანგარიშების შეჯამებული ცხრილი მოცემულია ქვემოთ.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან (საკონტროლო წერტილის № და კოორდინატები) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1(320; 0) | № 6 (350; -180) | № 2(400; -620) | № 3 (0; 800) | № 4 (-800; 0) | № 5 (0; -1500) | № 7 (350;-1350) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ვანადიუმის ხუთჟანგი | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0,0072 | 0,0065 | 0,0042 | 0,004 | 0,006 | 0,0017 | 0,005 |
| შედუღების აეროზოლი | 0,0021 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0046 | 0,00036 |
| აზოტის ორჟანგი | 0,64 | 0,63 | 0,57 | 0,43 | 0,50 | 0,49, | 0,47 |
| ჭვარტლი | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,10 |
| გოგირდის ორჟანგი | 0,97 | 0,99 | 0,89 | 0,59 | 0,79 | 0,49 | 0,53 |
| გოგირდწყალბადი | 0,85 | 0,99 | 0,59 | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,35 |
| ნახშირჟანგი | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,0086 | 0,04 |
| ნ-ბუტანი | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,006 | 0,0086 | 0,01 |
| გექსანი | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| იზო-პენტანი | 0,0064 | 0,0069 | 0,00024 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0006 | 0,00081 |
| იზო-ბუტანი | 0,0006 | 0,00078 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,00083 |
| ნაჯ. ნახშირწყ. C1-C5 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 0,008 | 0,13 | 0,2 |
| ნაჯ. ნახშირწყ. C6-C10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
| ეთანი | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,007 | 0,009 | 0,01 |
| პროპანი | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,008 | 0,01 | 0,02 |
| ბუთილენი | 0,0009 | 0,00072 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0002 | 0,00019 |
| პროპილენი | 0,0029 | 0,0024 | 0,0014 | 0,003 | 0,0043 | 0,0006 | 0,00062 |
| უჯ. ნახშირწყ. C2-C5 | 0,90 | 0,78 | 0,56 | 0,82 | 0,90, | 0,39 | 0,5 |
| ბენზოლი | 0,25 | 0,30 | 0,68 | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,45 |
| ქსილოლი | 0,25 | 0,36 | 0,57 | 0,16 | 0,13 | 0,22 | 0,33 |
| ტოლუოლი | 0,21 | 0,26 | 0,51 | 0,19 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| ეთილბენზოლი | 0,18 | 0,22 | 0,41 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,33 |
| მეთანოლი | 0,70 | 0,48 | 0,89 | 0,60 | 0,35 | 0,36 | 0,39 |
| ნაჯ. ნახშირწყ. C12-C19, | 0,64 | 0,50 | 0,25 | 0,29 | 0,16 | 0,19 | 0,18 |
| ცემენტის მტვერი | 0,0021 | 0,0026 | 0,006 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0062 | 0,0082 |
| ნავთის ფრაქცია | 0,49 | 0,64 | 0,99 | 0,17 | 0,41 | 0,59 | 0,58 |
| არაორგანული მტვერი | 0,11 | 0,15 | 0,34 | 0,04 | 0,07 | 0,34 | 0,46 |
| აბრაზული მტვერი | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,007 | 0,01 | 0,003 | 0,0033 |
| მეტალური მტვერი | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0046 | 0,005 |
| სპილენძის ოქსიდი | 0,0073676.(გაანგარიშება არ არის მიზანშეწონილი) |  |  |  |  |  |  |
| ნიკელის ოქსიდი | 0,0073676. (გაანგარიშება არ არის მიზანშეწონილი) |  |  |  |  |  |  |
| ვერცხლისწყალი | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,26 |
| ტყვია | 0,09 | 0,11 | 0,23 | 0,04 | 0,07 | 0,5 | 0,51 |
| ქრომი | 0,0006549. (გაანგარიშება არ არის მიზანშეწონილი) |  |  |  |  |  |  |
| კადმიუმის ოქსიდი | 0,0025 | 0,0031 | 0,0064 | 0,0011 | 0,0018 | 0,01 | 0,01 |
| დარიშხანი | 0,0008186. (გაანგარიშება არ არის მიზანშეწონილი) |  |  |  |  |  |  |

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ ტერმინალის ექსპლუატაციის პროცესში მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი როგორც 500 მ-ნი ნორმირებული ზონის მიმართ, აგრეთვე უახლოესი დასახლებული ზონის მიმართ არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს, ამდენად ობიექტის ფუნქციონირება საშტატო რეჟიმში არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას და მიღებული გაფრქვევები შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს როგორც ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევები.

აქვე აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე დოკუმენტში განსახილველი ობიექტებისთვის (ინსინერატორი, დიზელის რეზერვუარი) ყველაზე მნიშვნელოვანია საკონტროლო წერტილი №7. როგორც ცხრილიდან ჩანს ამ საკონტროლო წერტილში მავნე ნივთიერებების კუმულაციუროი კონცენტრაციები ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ მნიშვნელობებს შეადგენს.

## ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება

როგორც აღინიშნა საქმიანობის საწყისი, ანუ მოწყობის ეტაპი სამშენებლო სამუშაოებს პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს. გამოყენებული იქნება მინიმალური რაოდენობის ტექნიკა (მაგ. სატვირთო და ამწე-მექანიზმი) ინსინერატორის და დიზელის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟისთვის. ეს სამუშაოები ძალზედ შეზღუდულ ვადებში შესრულდება. იმ პირობებში, როდესაც სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდება მაღალი აქტივობის მქონე საწარმოო ზონაში, დამატებითი ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელებას მნიშვნელობა მინიმალური  ექნება. ამდენად მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ არსებობს.

ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე საგულისხმო ხმაურის და ვიბრაციის გამომწვევი სტაციონალური ობიექტები არ იარსებებს. ჰაერის შემბერი ვენტილატორი ჩამონტაჟებული იქნება ინსინერატორის კორპუსში და მის მიერ წარმოქმნილი ხმაურის დონე უმნიშვნელოა. ანალოგიური ობიექტების პრაქტიკიდან გამომდინარე მაქსიმალური დატვირთვით ფუნქციონირების დროს ინსინერატორიდან 5 მ-ის მანძილზე ხმაურის დონე დაახლოებით შეადგენს 30-40 დბა-ს. ადვილად სავარაუდოა, რომ ესეთი დონის ხმაური ტერმინალის საზღვრებს არ გასცდება და პრაქტიკულად გამორიცხულია ადგილი ჰქონდეს რაიმე ზემოქმედებას გარეშე რეცეპტორებზე (უახლოეს საცხოვრებელ სახლებზე, დაცული ტერიტორიის ბიოლოგიურ კომპონენტებზე).

დაგეგმილი ტექნოლოგიური პროცესი რაიმე სახით მნიშვნელოვანი ვიბრაციის წარმოქმნას და გავრცელებას არ უკავშირდება. ამ შემთხვევაშიც გასათვალისწინებელია უახლოეს რეცეპტორებამდე დაცილების საკმაოდ დიდი მანძილები.

საერთო ჯამში ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც უმნიშვნელო.

## გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება

საქმიანობის განხორციელება იგეგმება ყულევის საზღვაო ტერმინალის საწარმოო ზონაში. მოწყობის და მითუმეტეს ექსპლუატაციის ეტაპი არ ითვალისწინებს რაიმე ზეგავლენას ამ არეალში წარმოდგენილ საინჟინრო-გეოლოგიურ ერთეულებზე. გათვალისწინებული არ არის ობიექტების დაფუძნება ღრმა საძირკვლებზე. ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და არ არსებობს რაიმე სახის შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების საჭიროება.

## ზემოქმედება წყლის გარემოზე

საქმიანობა განხორციელდება საწარმოო ზონაში, სადაც ტერმინალის მშენებლობის შედეგად შექმნილია საკმაოდ დიდი სიმძლავრის ტექნოგენური ფენა. ინსინერატორი და დიზელის სამარაგო რეზერვუარი განლაგდება მყარი ზედაპირის მქონე ტერიტორიებზე. ასევე მყარი ზედაპირი და დაღვრის შემაკავებელი ბეტონის აბაზანა გააჩნია ნარჩენების და ნაცრის დროებითი შენახვის სათავსოს. გარდა ამისა, დიზელის სამარაგო რეზერვუარის ირგვლივ გათვალისწინებულია ბეტონის შემოზღუდვის (ე.წ. დაღვრის და გავრცელების საწინააღმდეგო ბეტონის აბაზანის) მოწყობა, რომლის შიდა მოცულობა დიზელის სამარაგო რეზერვუარის მოცულობის დაახლოებით 110%-ს შეადგენს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობა რაიმე სახის ზემოქმედებას ვერ მოახდენს გრუნტის წყლების დებიტზე და ხარისხზე.

სამეურნეო-ფეკალური და სანიაღვრე წყლების არინება და გაწმენდა ასევე მოხდება ტერმინალის ტერიტორიაზე დღეისათვის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით.  ნარჩენების და ნაცრის დროებითი დასაწყობების ადგილები იქნება დახურული, გარდა ამისა გამოყენებული იქნება ჰერმეტული კონტეინერები. ეს პრაქტიკულად გამორიცხავს სანიაღვრე წყლების დაბინძურების ალბათობას ნარჩენებით/ნაცრით.

საერთო ჯამში, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად წყლის გარემოზე ზემოქმედების ალბათობა იქნება უმნიშვნელო. მიუხედავად ამისა, გატარდება დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები.

## ზემოქმედება ნიადაგზე

საქმიანობა განხორციელდება საწარმოო ტერიტორიის საზღვრებში, სადაც მხოლოდ ტექნოგენური საფარია წარმოდგენილია. პროექტი არ გულისხმობს სამშენებლო სამუშაოების ინტენსიურ წარმოებას. დაგეგმილი საქმიანობის არცერთ ეტაპზე ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე პირდაპირ ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. რისკების კიდევ უფრო შემცირებისთვის მნიშვნელოვანია წინა პარაგრაფში, წყლის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით განსაზღვრული შერბილების ღონისძიებების გატარება. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ნარცენების და ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის სათანადო მართვას.

## ბიოლოგიურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება

საპროექტო ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი არ არსებობს და შესაბამისად, დანადგარის არც სამონტაჟო და არც საოპერაციო ფაზებზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. პრაქტიკულად გამორიცხულია ტერმინალის მიმდებარე არეალში არსებულ მაღალი ღირებულების ჰაბიტატებზე და ცხოველთა სახეობებზე პირდაპირი ხასიათის ზემოქმედება.

დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში გასათვალისწინებელია მხოლოდ ორი სახის ირიბი ზემოქმედების ალბათობა:

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები -  გაანგარიშებების მიხედვით კონკრეტულად ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის შედეგად დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონტრაციები დაცული ტერიტორიების საზღვარზე იქნება უმნიშვნელო.

2. განათებულობის ფონის ცვლილება - დაგეგმილი ახალი ინფრასტრუქტურის (ინსინერატორი, დიზელის სამარაგო რეზერვუარი) შესაძლებელია საჭირო გახდეს ახალი ნათურების მოწყობა. ამის შედეგად გამოწვეული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები ფრინველთა ის სახეობები იქნება, რომლებიც დღეღამის სხვადასხვა პერიოდში გადაადგილდებიან ზღვის სანაპიროდან კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მიმართულებით და პირიქით. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ფრინველთა დეზორიენტაციას. თუმცა დაგეგმილი საქმიანობის მცირე მასშტაბების გათვალისწინებით დამატებით მნიშვნელოვანი სინათლის წყარეობის მოწყობა არ მოხდება. ხაზგასასმელია, რომ ტერმინალის ტერიტორიაზე დღეისათვის უკვე არსებობს ზემოქმედების გაცილებით მნიშვნელოვანი წყაროები და მიმდებარე არეალში წარმდგენილი ბიოლოგიური კომპონენტები გარკვეულწილად უკვე შეგუებულია დამდგარ ზემოქმედებას.

მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი საქმიანობა ამ მხრივ მნიშვნელოვან დამატებით წყაროებს არ წარმოქმნის, რეკომენდირებულია დამატებითი სიფრთხილის ზომების მიღება (მითუმეტეს იმ პირობებში, რომ საქმიანობა განხორციელდება რამსარის კონვენციით დაცული საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების სიახლოვეს). დამატებითი განათება (უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) უნდა მოეწყოს საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. გამოყენებული უნდა იყოს ე.წ. „ფრინველებთან მეგობრული“ განათების სისტემები“ („Bird friendly“ light system) (იხ. შერბილების ღონისძიებები).

## ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ

საქმიანობის განხორციელება იგეგმება ყულევის საზღვაო ტერმინალის საწარმოო ზონის საზღვრებში. ტერმინალის ტერიტორიის მომიჯნავედ მდებარეობს ეროვნული მნიშვნელობის და საერთაშორისო კონვენციებით დაცული ტერიტორიები. ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურას რაიმე პირდაპირი ზემოქმედება არ ექნება დაცულ ტერიტორიებზე. გამორიცხულია ჰაბიტატების დაკარგვასთან დაკავშირებული რაიმე სახის ზემოქმედება.

არაპირდაპირი ზემოქმედების სახეებიდან განხილულია:

- დაცული ტერიტორიების (კოლხეთის ეროვნული პარკი, რამსარის ტერიტორია, ზურმუხტის ქსელის უბნის ტერიტორია) საზღვრებში მოქცეულ უბნებზე და სახეობებზე საქმიანობასთან დაკავშირებული შემაწუხებელი ფაქტორი და დაბინძურების რისკები.

- ზურმუხტის ქსელის უბნის საზღვრებს გარეთ, ამ უბნისთვის დამახასიათებელ სახეობებზე ზემოქმედება.

დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში დაცული ტერიტორიის საზღვრებში მოქცეულ უბნებზე დამატებითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის ან  იმდენად უმნიშვნელოა, რომ არსებულ ფაქტიური მდგომარეობის შესამჩნევ ცვლილებას ვერ გამოიწვევს. მიზანმიმართული შერბილების ღონისძიებების გატარება საჭირო არ არის. მუდმივად შესრულდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების შერბილების ღონისძიებები და ასევე გატარდება სინათლის სხივის გაფანტვის პრევენციული ღონისძიებები.

## ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება

იმის გათვალისწინებით, რომ დანადგარის სამონტაჟო სამუშაოები ჩატარდება ტექნოგენური დატვირთვის მქონე მნიშვნელოვანი ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებების მოსალოდნელი არ არის. ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული რეცეპტორი, ყულევის ტერმინალზევე დასაქმებული პერსონალია. აღნიშნულ ზემოქმედებას ექნება დროებითი ხასიათი.

რაც შეეხება ექსპლუატაციის ეტაპს, ინსინერატორი დასახლებულ პუნქტთან მიმართებაში მთლიანად ხილული ვერ იქნება, რადგან ვიზუალური თვალთახედვის არეალს ზღუდავს ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებული სხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობები. როგორც ზემოთ აღინიშნა ინსინერატორის ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობით დამატებითი სანათების გამოყენება გათვალისწინებული არ არის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც უმნიშვნელო და შესაბამისად ის მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებას არ საჭიროებს.

## ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება

საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ განსაზღვრულ პრინციპებზე დაყრდნობით, კერძოდ „სიახლოვის პრინციპი“, „უსაფრთხოების წინასწარ მიღების პრინციპი“, „დამაბინძურებელი იხდის პრინციპი“ და ა.შ, შპს „შავი ზღვის ტერმინალმა“ გადაწყვიტა საკუთარი ნარჩენების განადგურება-ინსინერაციის მიზნით მოეწყო მაღალი ეკოლგიური მახასიათებლების მქონე ინსინერატორი. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ დაგეგმილი საქმიანობა ერთგვარი გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ყულევის საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების მართვის პირობებს.

დანადგარის მოწყობა არ არის დაკავშირებული ნიადაგის ან/და გრუნტის მოხსნის საჭიროებასთან, ის მონტაჟდება პირდაპირ ბეტონის საფარიან მოედანზე. შედეგად მისი სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება. მოწყობის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდება ტერმინალისთვის შემუშავებული ნარჩენების მართვის საერთო გეგმის შესაბამისად.

რაც შეეხება ოპერირების ეტაპს, ინსინერატორის ოპერირების დროს ადგილი ექნება ნამწვის (ნაცრის)წარმოქმნას, თუმცა აქვე ხაზგასასმელია, რომ ტერმინალის სხვა სახის სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები, მათ შორის ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული მასალები, გრუნტი და ა.შ. აღარ გავა ტერიტორიის გარეთ და მისი ინსინერაცია მოხდება პირდაპირ ყულევის ტერმინალის ტერიტორიაზე დამონტაჟებულ ინსინერატორში. ისევე როგორც, არასახიფათო ნარჩენების დიდ ნაწილს აღარ მოუწევს პერმანენტული განთავსება პოლიგონზე, არამედ ისიც ყველა მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით დაიწვება ინსინერატორში.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნარჩენების წარმოქმნასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ხასიათი იქნება ცალსახად დადებითი. მიუხედავად ამისა, საჭიროა ინსინერაციის პროცესში დაგროვილი ნაცრის სათანადო მართვა განხორციელდეს. როგორც ზემოთ აღინიშნა წლიურად მოსალოდნელია 10,4 ტ/წელ. რაოდენობის ნაცრის წარმოქმნა. ამ ტიპის ნარჩენების მართვა მოხდება ორი ვარიანტით:

- მოხდება ნაცრის პერიოდული (6 თვეში ერთხელ) მონიტორინგი ტოქსიკური ელემენტების (მძიმე მეტალები) შემცველობაზე. ლაბორატორიული ანალიზის შედეგების მიხედვით, თუ ნაცარში ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა ნორმის ფარგლებშია - ამ შემთხვევაში შეფუთული ნაცარი გატანილი და განთავსებული იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე;

- ხოლო, თუ ნაცრის გამოკვლევის შედეგად დაფიქსირდა ტოქსიკური ელემენტების მაღალი შემცველობა, დროებით დასაწყობდება ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებულ სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ობიექტზე, მაქსიმალურად იზოლირებულად და ჰერმეტულ კასრებში, არაუმეტეს საქართველოს კანონმდებლობით (საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, მუხლი 3) დადგენილი ვადისა. აღნიშნული ვადის განმავლობაში კომპანია მიმართავს მაქსიმალურ ძალისხმევას მოიძიოს სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური საშუალებები ეროვნულ დონეზე და ამ მიზნით შესაძლებლობის შემთხვევაში იგი გადასცეს შესაბამის კონტრაქტორს. იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე არ იარსებებს ამ ტიპის სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, განხორციელდება მათი ექსპორტი (საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის და 28-ე მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული მოთხოვნებით დადგენილი წესების დაცვით).

ნაცრის არასათანადო მართვამ შეიძლება გამოიწვიოს რიგი უარყოფითი ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, ასე მაგალითად: წყალში გადაყრას, ტერიტორიაზე მიმოფანტვას შესაძლოა მოყვეს წყლის დაბინძურება, ასევე ტერიტორიის სანიტარული მდგომარეობის გაუარესება და უარყოფითი ვიზუალური ცვლილებები; არსებობს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების მომატებული რისკები.

მსგავსი ზემოქმედებების გამოსარიცხად, აუცილებელია ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე პერსონალს დაევალოს ნაცრის მართვის პროცესებზე სისტემატიური ზედამხედველობა. ნარჩენების შეფუთვის, დროებითი დასაწყობების, სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთვის, ტერიტორიიდან გატანის ოპერაციები შესრულდება სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით. იწარმოებს ნაცრის რაოდენობრივი აღრიცხვა და სხვ.

## სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება

ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს განთავსების ტერიტორია, წარმოადგენს შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს საკუთრებას, შესაბამისად არ იგეგმება დამატებითი ნაკვეთების შესყიდვა ან/და ქირაობა. აღნიშნული სიახლე არ გულისხმობს სამუშაო ადგილების გაჩენას, თუმცა კომპანიაში დღესდღეობით დასაქმებული პერსონალის 95% ადგილობრივია და ეს უკანასკნელი საკმაოდ სტაბილურ სამსახურს წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებითაც, რომ შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს მიერ გადახდილი თანხები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს, ამ კუთხით უარყოფითი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.

## ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები

ინსინერატორის მოწყობის პროცესში ადამიანის (მომსახურე პერსონალი) ჯანმრთელობაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება გამოიწვიოს დაწესებული რეგლამენტის დარღვევამ, მაგალითად სატრანსპორტო საშუალების ან/და დანადგარების არასწორი მართვა, სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებისას უსაფრთხოების მოთხოვნების იგნორირება და ა.შ. თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა სამუშაოებისთვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო და ტექნიკური საშუალებები. აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკების მინიმუმამდე შემცირება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე და ამ მიმართულებით დაწესებულ მონიტორინგზე.

ინსინერატორის ექსპლუატაციის პროცესში განხილვას ექვემდებარება მომსახურე პერსონალის მოწამვლის ან/და ინფექციურ დაავადებათა აღმოცენება-გავრცელების რისკები. მნიშვნელოვანია, რომ ინსინერატორის განლაგებისთვის შერჩეულია ყულევის საზღვაო ტერმინალის საწარმოო ზონა, სადაც უსაფრთხოების დაცვის მაღალი სტანდარტები მოქმედებს. საწარმოო ზონა მაქსიმალურად დაცულია გარეშე პირების მოხვედრისგან და მუდმივად კონტროლდება გადაადგილებულ პირთა ვინაობა.

ინსინერატორის ექსპლუატაციაზე დასაქმებული პერსონალის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ნარჩენები ინსინერატორში ჩაიტვირთება წინასწარი მანიპულაციების გარეშე, რაც ამცირებს პერსონალის ნარჩენებთან კონტაქტის რისკებს. გარდა ამისა, მომუშავე პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, კერძოდ: სპეცტანსაცმლით და ხელთათმანებით. მოხდება ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირება და განსწავლა, რათა მათ თავიანთი მოვალეობები შეასრულონ მართებულად და უსაფრთხოდ.

ტექნოლოგიური პროცესი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისთვის საშიში მიკროორგანიზმების განადგურებას. აღნიშნულის შესაბამისად, როგორც დანადგარების, ასევე ინსინერატორის ფუნქციონირება ეპიდემიოლოგიურად უსაფრთხოა. რაც შეეხება წვის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრით პერსონალის მოწამვლის რისკებს - მის გამოსარიცხად აუცილებელია ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებების ზედმიწევნით შესრულება. მკაცრი კონტროლი უნდა დამყარდეს მომსახურე პერსონალის ჰიგიენური ნორმების შესრულებაზე (განსაკუთრებით სამუშაო ცვლის დასრულებისას).

დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოხდება საქართველოს მთავრობის №325 დადგენილებით დამტკიცებული „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულება (ამავე ტექნიკური რეგლამენტით მოთხოვნილი ვადების გათვალისწინებით).

## ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე

ინსინერატორის მონტაჟი მოიცავს 1 თვიან პერიოდს, სადაც ტრანსპორტირების დღეების სავარაუდო რაოდენობა 2-3 დღეა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ყულევის ტერმინალში ინსინერატორის მონტაჟს არსებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე დამატებითი ზეგავლენა არ ექნება.

რაც შეეხება ექსპლუატაციის ეტაპს: უნდა აღინიშნოს მხოლოდ დადებითი ეფექტი, კერძოდ: ყულევის საზღვაო ტერმინალს არ მოუწევს დამატებითი ძალისხმევა მისსავე ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების დიდი ნაწილის შორ მანძილზე ტრანსპორტირებისა და კონტრაქტორებისთვის გადაცემისთვის. საქმიანობის ეს ეტაპი უმნიშვნელო, თუმცა დადებითი შედეგების მომტანია სატრანსპორტო ნაკადების შემცირების თვალსაზრისით.

## ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიახლოვეს ხილული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ არის. ყულევის ტერმინალის მშენებლობის პერიოდში ტერიტორიაზე ჩატარებულია შესაბამისი არქეოლოგიური კვლევები. გამომდინარე ტერიტორიის დატვირთულობისა და ტექნოგენური სახეცვლილებისა, ხსენებულზე რაიმე სახის არტეფაქტის აღმოჩენის რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. საერთო ჯამში ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

## კუმულაციური ზემოქმედება

დაგეგმილი საქმიანობის და მისი განხორციელების ადგილის სპეციფიკის, ასევე ზემოთ მიმოხილული სხვადასხვა ხასიათის პოტენციური ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი სახის კუმულაციური ზემოქმედება შეიძლება იყოს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიები. კონკრეტულად ინსინერატორის მოწყობა-ფუნქციონირებისას სხვა სახის ზემოქმედებების მნიშვნელობა იმდენად მცირეა, რომ არ ექვემდებარება კუმულაციური განხილვას.

ყულევის საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე დღეისათვის უკვე არსებობს მავნე ნივთიერებების ემისიების რამდენიმე სტაციონალური წყარო. როგორც ზემოთ აღინიშნა ისინი მეტწილად კონცენტრირებული არიან საწარმოო ზონის ჩრდილოეთ ნაწილში. ინსინერატორი კი მოეწყობა ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების გაანგარიშებებით დამაბინძურებელი ნივთიერებების შესაძლო კონცენტრაციები საკონტროლო წერტილებში (მათ შორის ახალ საკონტროლო წერტილში) დასაშვებზე მნიშვნელოვნად დაბალია, ხოლო დაგეგმილი ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მიერ გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების წილი საერთო კუმულაციურ ზემოქმედებაში - უმნიშვნელო.

დაგეგმილი საქმიანობის სიახლოვეს სხვა იურიდიული და ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული საწარმოო ობიექტები წარმოდგენილი არ არის. სხვა მხრივ კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

## ნარჩენი ზემოქმედება

ყველა მიმართულებით გარემოზე ნარჩენი ზემოქმედება დაბალი ან უმნიშვნელოა. ზოგიერთი თვალსაზრისით ნარჩენი ზემოქმედება იქნება ნულის ტოლი. პრაქტიკულად გამორიცხულია დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში რაიმე სახის შეუქცევადი ზემოქმედებები.

## გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემაჯამებელი ცხრილი

| ზემოქმედების კატეგორია | ზემოქმედების მიმართულება | ზემოქმედების გეოგრაფიული გავრცელება | ზემოქმედების საწყისი სიდიდი | ზემოქმედების ხანგრძლივობა | ზემოქმედების რევერსულობა (შექცევადობა) | შერბილების ეფექტი | ზემოქმედების საბოლოო რეიტინგი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედების რისკები; | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | უმნიშვნელო |
| შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება; | მოსალოდნელი არ არის | - | - | - | - | - | - |
| ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; | ნეგატიური | ლოკალური | საშუალო | გრძელვადიანი | შექცევადი | საშუალო | დაბალი |
| ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | უმნიშვნელო |
| გეოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; | მოსალოდნელი არ არის | - | - | - | - | - | - |
| ზემოქმედება წყლის გარემოზე; | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | უმნიშვნელო |
| ზემოქმედება ნიადაგზე; | მოსალოდნელი არ არის | - | - | - | - | - | - |
| ბიოლოგიური გარემოზე ზემოქმედება; | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | უმნიშვნელო |
| ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | უმნიშვნელო |
| ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | დადებითი | ლოკალური | - | - | - | - | - |
|  | ნეგატიური | ლოკალური | დაბალი | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | დაბალი ან უმნიშვნელო |
| სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება; | მოსალოდნელი არ არის | - | - | - | - | - | - |
| ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები; | ნეგატიური | ლოკალური | საშუალო | გრძელვადიანი | შექცევადი | დაბალი | დაბალი |
| ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე; | დადებითი | ლოკალური | - | - | - | - | - |
| ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება; | მოსალოდნელი არ არის | - | - | - | - | - | - |

# შესაძლო ავარიული სიტუაციები, ავარიის პრევენცია და ავარიებზე რეაგირების ძირითადი პრინციპები

ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალს გააჩნია ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომლის მოქმედების არეალი ვრცელდება საზღვაო ტერმინალის მთლიან ტერიტორიაზე, ნებისმიერი საწარმოო ზონაში ავარიის წარმოქმნის შემთხვევაში. გეგმაში წარმოდგენილი რეაგირების ღონისძიებები მათ შორის გავრცელდება წინამდებარე დოკუმენტში განსახილველი ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის (დიზელის სამარაგო რეზერვუარი, სახიფათო ნარჩენების დროებითი სათავსო) განთავსების უბანზეც. ავარიებზე რეაგირების გეგმის ელექტრონული ვერსია თან ერთვის გზშ-ს ანგარიშს.

წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილია კონკრეტულად ინსინერატორის და მისი დამხამრე ინფრასტრუქტურის უბანზე მოსალოდნელი ავარიულის სიტუაციების შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები და მათზე რეაგირების პრინციპები.

შესაძლო ავარიული სიტუაციები:

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ძირითადი სახის ავარიული სიტუაციები შეიძლება იყოს:

- ხანძარი/აფეთქება;

- ნავთობპროდუქტების და სხვა სახის დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრა-გავრცელება;

- უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შემთხვევები.

ეს სიტუაციები შეიძლება გამოწვეული იყოს შემდეგი მიზეზებით: დანადგარ-მექანიმზების კოროზია, დანადგარების გაუმართაობა, აღჭურვილობის არასაკმარისობა, ადამიანური ფაქტორი (შეცდომა ან მიზანმიმართული ქმედება), ბუნებრივი პირობები (ქარიშხალი, მიწისძვრა და სხვ.). ავარიებზე რეაგირების მთავარი ამოცანები უნდა იყოს:

- ადამიანების გადარჩენა;

- დაშავებულების მკურნალობა, დროული დახმარების აღმოჩენა;

- ადამიანების დაცვა დაშავებისგან;

- ქონების დაზიანების და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაცია;

- ინციდენტის კონტროლი, საშიშროების აღმოფხვრა, ავარიის ესკალაციის პრევენცია;

- ინციდენტის აღმოფხვრაში ჩართული ადამიანების ჯანმრთელობის კონტროლი და მათი უსაფრთხოების მხარდაჭერა;

- მსხვერპლის იდენტიფიცირება;

- დამხმარე ძალის ინფორმირება და ინციდენტში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა;

- საინფორმაციო საშუალებების ინფორმირება;

- ჩანაწერების შენარჩუნება.

ავარიებზე რეაგირების ძირითადი პრინციპები

ავარიებზე რეაგირება მოიცავს 5 ძირითად საფეხურს, ესენია:

- ინციდენტის დაფიქსირება;

- ინციდენტის მასშტაბის შეფასება;

- ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა, დახმარების მოთხოვნა და საჭირო შიდა რესურსების მობილიზება;

- ინციდენტის აღმოფხვრის/ნეგატიური შედეგების მასშტაბების შემცირების ღონისძიებები;

- ინციდენტის დასრულების შემდგომი ღონისძიებები.

# შერბილების ღონისძიებები ინსინერატორის მოწყობის ეტაპზე

| № | გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიება |
| --- | --- | --- |
|  | ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; | - საქმიანობის განმახორციელებელი გააკონტროლებს გამოყენებული სამშენებლო დანადგარ-მექანიზმების ტექნიკურ გამართულობას და ტრანსპორტირების პროცესში გადაადგილების სიჩქარეებს. - ინსინერატორი დამონტაჟდება და აიწყობა საპასპორტო მონაცემების შესაბამისად; |
|  | ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; | - გამოყენებული იქნება მინიმალური რაოდენობის ტექნიკა (მაგ. სატვირთო და ამწე-მექანიზმი) ინსინერატორის და დიზელის სამარაგო რეზერვუარის მონტაჟისთვის; - სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება უპირატესად მოხდება დღის საათებში; - მონტაჟის სამუშაოები განხორციელდება შეზღუდულ ვადებში; - საქმიანობის განმახორციელებელი გააკონტროლებს გამოყენებული სამშენებლო დანადგარ-მექანიზმების ტექნიკურ გამართულობას და ტრანსპორტირების პროცესში გადაადგილების სიჩქარეებს; - ინსინერატორი დამონტაჟდება და აიწყობა საპასპორტო მონაცემების შესაბამისად. |
|  | გეოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; | შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს. |
|  | ზემოქმედება წყლის გარემოზე; | - უზრუნველყოფილი იქნება გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და დანადგარების ტექნიკური გამართულობა; - ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა; |
|  | ზემოქმედება გრუნტის და ნიადაგის ხარისხზე | გატარდება წყლის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით განსაზღვრული შერბილების ღონისძიებები; |
|  | ბიოლოგიური გარემოზე ზემოქმედება; | - ატმოსფერულ ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შერბილების ღონსიძიებების გატარება; - განათების დამატებითი წყაროების მოწყობის მინიმიზაცია (უსაფრთხოების საკითხების გათვალისწინებით). განათების დამატებითი წყაროები მოეწყობა ისე, რომ მინიმუმამდე დავიდეს სინათლის სხივის გაფანტვა დაცული ტერიტორიების მიმართულებით. |
|  | დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედების რისკები; | პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. ირიბი ზემოქმედების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია:“ - ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - წყლის, ნიადაგის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ნარჩენების სათანადო (უსაფრთხო) მართვის ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ავარიული სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი. |
|  | ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; | - ნარჩენების სათანადო მართვა და ტერიტორიის დანაგვიანების მინიმუმამდე დაყვანა; - განათების დამატებითი წყაროების მოწყობის მინიმიზაცია (უსაფრთხოების საკითხების გათვალისწინებით). განათების დამატებითი წყაროები მოეწყობა ისე, რომ მინიმუმამდე დავიდეს სინათლის სხივის გაფანტვა ტერმინალის ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ. |
|  | ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | - ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა; |
|  | ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები; | - პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ხელთათმანები, სპეც-ტანსაცმელი, პირბადე, სათვალეები და სხვ.); - სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას მაქსიმალურად დაცული იქნება უსაფრთხოების ნორმები. |
|  | ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე; | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს |
|  | ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება; | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს |
|  | ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს |

# შერბილების ღონისძიებები ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე

| № | გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიება |
| --- | --- | --- |
|  | ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; | - ინსინერატორი დამონტაჟდება და აიწყობა საპასპორტო მონაცემების შესაბამისად; - ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე უზრუნველყოფილი იქნება მისი მუშაობის რეჟიმის დაცვა საპასპორტო მონაცემების შესაბამისად, მათ შორის განხორციელდება წვის კამერების მუშაობის რეჟიმის (ტემპერატურა, ჰაერის მოცულობა და სხვ.) სისტემატური კონტროლი; - განსაკუთრებული ყურადრება დაეთმობა დამატებითი წვის კამერის მუშაობის რეჟიმის კონტროლს. ინსინერატორის გამოყენება არ მოხდება დამატებითი წვის კამერის ნებისმიერი ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში; - ყოველი ტექნოლოგიური ციკლის (ნარჩენების დაწვის პროცესის) დასრულების შემდგომ მოხდება წვის კამერების დასუფთავება ნაცრისგან; - უზრუნველყოფილი იქნება დიზელის სამარაგო რეზერვუარის ჰერმეტულობის კონტროლი; - ინსინერატორის ექსპლუატაციის პროცესში დაცული იქნება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 8 ივნისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები“ მოთხოვნები (ტექნიკურ რეგლამენტში მითითებული ვადების გათვალისწინებით), მათ შორის: - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის მოთხოვნები საწარმოს ექსპლუატაციის რეჟიმთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ტექნიკური მოთხოვნები; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის პერიოდულ სწავლებასთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს ოპერატორის ვალდებულებებთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-14 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტით მოთხოვნილი მონიტორინგის ვალდებულება ატმოსფერულ ჰაერში ემისიებთან დაკავშირებით; - ინსინერატორის გაფრქვევის მილის სიმაღლე გაიზრდება 8,0 მ-მდე (მიწის ზედაპირიდან), ხოლო დიამეტრი შეადგენს 0,3 მ-ს. |
|  | ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; | - სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება უპირატესად მოხდება დღის საათებში; - გაკონტროლდება ინსინერატორის ტექნიკური მდგომარეობა. გაუმართაობის შემთხვევაში მიღებული იქნება ოპერატიული ზომები პრობლემის აღმოსაფხვრელად; - გაკონტროლდება ნარჩენების და ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობა და გადაადგილების სიჩქარეები; - მომსახურე პერსონალს წინასწარ ჩაუტარდება ტრეინინგები ინსინერატორის უსაფრთხო ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით. |
|  | გეოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება; | შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს. |
|  | ზემოქმედება წყლის გარემოზე; | - უზრუნველყოფილი იქნება გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და დანადგარების (მათ შორის დიზელის სამარაგო რეზერვუარის)ტექნიკური გამართულობა; - ინსინერატორის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა; - დიზელის სამარაგო რეზერვუარს ექნება შემოზღუდვა ავარიული დაღვრის შემთხევისთვის, რომლის შიდა ტევადობა იქნება დიზელის სამარაგო რეზერვუარის ტევადობის 110%-; - ინსინერატორის ექსპლუატაციის პროცესში დაცული იქნება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 8 ივნისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები“ მოთხოვნები (ტექნიკურ რეგლამენტში მითითებული ვადების გათვალისწინებით), მათ შორის: - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის მოთხოვნები საწარმოს ექსპლუატაციის რეჟიმთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ტექნიკური მოთხოვნები; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის პერიოდულ სწავლებასთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს ოპერატორის ვალდებულებებთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-15 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტით მოთხოვნილი მონიტორინგის ვალდებულება ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
|  | ზემოქმედება ნიადაგზე; | გატარდება წყლის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით განსაზღვრული შერბილების ღონისძიებები; |
|  | ბიოლოგიური გარემოზე ზემოქმედება; | - ატმოსფერულ ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შერბილების ღონსიძიებების ზედმიწევნით გატარება; - განათების დამატებითი წყაროების მოწყობის მინიმიზაცია (უსაფრთხოები საკითხების გათვალისწინებით). განათების დამატებითი წყაროები მოეწყობა ისე, რომ მინიმუმამდე დავიდეს სინათლის სხივის გაფანტვა დაცული ტერიტორიების მიმართულებით; - გამოყენებული უნდა იყოს ე.წ. „ფრინველებთან მეგობრული“ განათების სისტემები“ („Bird friendly“ light system), რაც გულისხმობს: - სანათების სათანადო განლაგებით განათებული ფართობის მინიმუმამდე შემცირება - ბოძების სიმაღლე და განლაგება ისე უნდა შეირჩეს, რომ სინათლის სხივი მიმართული უნდა იყოს საჭირო უბნისკენ (განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სინათლე მიმართული უნდა იყოს ზემოდან ქვედა მიმართულებით და გარედან შიდა პერიმეტრისკენ) და არ უნდა სცდებოდეს გასანათებელ პერიმეტრს. სინათლის სხივის გავრცელება შეიზღუდოს დაცული ტერიტორიების მიმართულებით; - სანათების ტიპების სათანადო შერჩევით განათებული ფართობის მინიმუმამდე შემცირება - მნიშვნელოვანია სანათების ტიპების სათანადო შერჩევა (მაგალითები იხ. ნახაზზე 7.7.2.1.); - უპირატესობა მიენიჭოს ნაკლები სიკაშკაშის მქონე ნათურების გამოყენებას. მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიება იქნება სინათლის ფერის გონივრული შერჩევა და გარემოსთან შეხამება. მომწვანო ან მოცისფრო სინათლის მქონე ნათურები ნაკლებად საფრთხის შემცველია; - ეფექტურია სენსორული სანათების დამონტაჟება, რომელიც საჭიროების არარსებობის შემთხვევაში გათიშავს სანათებს. თუმცა ესეთი სისტემების გამოყენება არ უნდა მოხდეს უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევით. |
|  | დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედების რისკები; | პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. ირიბი ზემოქმედების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია:“ - ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - წყლის, ნიადაგის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ნარჩენების და ნაცრის სათანადო (უსაფრთხო) მართვის ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; - ავარიული სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი. |
|  | ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; | - ნარჩენების და ნაცრის სათანადო მართვა და ტერიტორიის დანაგვიანების მინიმუმამდე დაყვანა; - განათების დამატებითი წყაროების მოწყობის მინიმიზაცია (უსაფრთხოებისა კითხების გათვალისწინებით). განათების დამატებითი წყაროები მოეწყობა ისე, რომ მინიმუმამდე დავიდეს სინათლის სხივის გაფანტვა ტერმინალის ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ. |
|  | ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | - ნარჩენების ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცარი შეგროვდება მყარ ჰერმეტულ კონტეინერებში; - ნაცარს პერიოდულად ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა ტოქსიკური ელემენტების შემცველობაზე. ტოქსიკური ელემენტების არსებობის შემთხვევაში დაუშვებელია ასეთი ნარჩენების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე განთავსება; - ზოგადად ნაცრის მართვის პროცესში დაცული იქნება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 8 ივნისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები“ მოთხოვნები (ტექნიკურ რეგლამენტში მითითებული ვადების გათვალისწინებით), მათ შორის: - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის მოთხოვნები საწარმოს ექსპლუატაციის რეჟიმთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ტექნიკური მოთხოვნები; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის პერიოდულ სწავლებასთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს ოპერატორის ვალდებულებებთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოო ნაშთის მართვასთან დაკავშირებით. |
|  | ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები; | - დაწესდება მკაცრი კონტროლი მომსახურე პერსონალის მიერ ჰიგიენური მოთხოვნების შესრულებაზე (განსაკუთრებით სამუშაოს დასრულების შემდგომ). ჰიგიენური მოთხოვნების შესრულებაში იგულისხმება: - ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადგარების სიახლოვეს კატეგორიულად აკრძალულია თამბაქოს მოწევა და საკვების მიღება; - პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ხელთათმანები, სპეცთანსაცმელი, პირბადე და სხვ.); - სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; - ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა; - დაუშვებელია რაიმე ტიპის ზემოქმედება ტარაზე, სადაც განთავსებულია ნარჩენები ან ნაცარი. ტარის ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ახალ ტარაში, პირდაპირი კონტაქტის გარეშე; - ავადმყოფობის ნებისმიერი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პერსონალმა უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და მიმართოს სამედიცინო პუნქტს; - სესრულდება გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 8 მოცემული ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის პრევენციული ღონისძიებები; - პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დაცული იქნება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 8 ივნისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები“ მოთხოვნები (ტექნიკურ რეგლამენტში მითითებული ვადების გათვალისწინებით), მათ შორის: - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის მოთხოვნები საწარმოს ექსპლუატაციის რეჟიმთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ტექნიკური მოთხოვნები; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის პერიოდულ სწავლებასთან დაკავშირებით; - დაცული იქნება ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საწარმოს ოპერატორის ვალდებულებებთან დაკავშირებით და სხვა. |
|  | ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე; | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს |
|  | ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება; | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს |
|  | ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება | მიზანმიმართული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას არ საჭიროებს. |
|  | სახიფათო ნარჩენების დროებითი სათავსოს ოპერირების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებები | ნარჩენების დროებითი სათავსოს ექსპლუატაციის დროს გასატარებელი შემარბილებელი ღონისძიებები: - სახიფათო ნარჩენების დასაწყობების ნაგებობაში დასაქმებული ყველა პირი უზრუნველყოფაილია ძირითადი გარამოსდაცვითი ინსტრუქციებით; - ნაგებობაში დასაქმებული ყველა პირისათვის წინასწარ ტარდება ნარჩენების მართვის ტრეინინგები; - უზრუნველყოფილია ნარჩენების ნარცენების რაოდენობრივი და სახეობრივი მონიტორინგი. კომპეტენტური კონტრაქტორის მიერ ტერიტორიიდან ნარჩენები რეგულარულად ტრანსპორტიდება (ინსინერატორის ოპერირებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მირების შემდგომ სახიფათო ნარჩენების დიდი ნაწილის გაუვნებელყოფა მოხდება ტერმინალის ტერიტორიაზე); - ტერიტორია აღჭურვილია დაღვრის საწინააღმდეგო ბეტონის აბაზანით, პროექტის და 2009 წლის გზშ-ს ანგარიშის მოთხოვნების შესაბამისად; - შემთხვევითი დაღვრის შემდგომ დაბინძურებული ნიადაგი უნდა მოიჭრას და იქნას ტრანსპორტირებული კომპეტენტური კონტრაქტორის მიერ (თუმცა დღეის მდგომარეობით ასეთი რისკები მინიმალურია, ვინაიდან სათავსო აღჭურვილია დაღვრის საწინააღმდეგო აბაზანით); - სახიფათო ნარჩენები ინახება (შეინახება) გაეროს მიერ სერტიფიცირებულ სპეციალურ კასრებში, რომლებიც დამზადებული არიან უჟანგავი მასალისგან, შესაბამისი დალუქვით, რათა არ მოხდეს კოროზიით გამოწვეული დაღვრა ან გაჟონვა; - პერსონალი რომელიც მონაწილეობს ღებულობს სახიფათო ნარჩენების მიღებაში, დასაწყობებაში და ტრანსპორტირებაში, არიან (იქნებიან) უზრუნველყოფილი სახიფათო ნარჩენების მართვისა და კონტროლის ტრეინინგებით კომპეტენტურობის ასამაღლებლად; - ხდება სახიფათო ნარჩენების შენახვის ადგილების ხშირი მონიტორინგი; - ყველა ტიპის სახიფათო ნარჩენები საწყობდება განცალკევებით თავიანთი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების მიხედვით; - სახიფათო ნარჩენების ყველა კონტეინერს უკეთდება (გაუკეთდება) შესაბამისი იარლიყი; - პერსონალი რომელიც მონაწილეობს ღებულობს სახიფათო ნარჩენების მიღებაში, დასაწყობებაში და ტრანსპორტირებაში არიან (იქნებიან) უზრუნველყოფილი სახიფათო ნარჩენების მართვისა და კონტროლის, ხანძრის თავიდან აცილებისა და ხანძართან ბრძოლის ტრეინინგებით, კომპეტენტურობის ასამაღლებლად; - ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე რისკის შეფასების, სამუშაოზე დაშვების ნებართვისა და უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების გარეშე კატეგორიულად დაუშვებელია ისეთი საქმიანობა რომელიც გამოიწვევს ღია ცეცხლის ალსა და ნაპერწკალს; - საშიში ნარჩენების განთავსება და ტრანსპორტირება ხორციელდება (განხორციელდება) მხოლოდ აღიარებული კონტრაქტორების მიერ რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ნებართვა და აკმაყოფილებენ შესაბამის სტანდარტებს; - სახიფათო სუბსტანციებს ტრანსპორტირებისას უნდა ახლდეს შესაბამისი ნივთიერებათა უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელი და სხვა საჭირო დოკუმენტაცია; - ნაგებობა აღჭურვილია: - მეხამრიდით, - დაღვრის საწინააღმდეგო აღჭურვილობით; - ცეცხლმაქრებით, - ხელსაბანით მომსახურე პერსონალისათვის, - პირველადი სამედიცინო დახმარების კომპლექტით, - ნაპერწკალის გამომწვევი ყველა ელექტრული შეერთებები და ხაზები სათანადოდ დაცულია; - გამოყენებულია მხოლოდ უსაფრთხო ნათურები, - ნაგებობის სიახლოვეს არსებობს განგაშის ყუთი, - ნაგებობასთან ახლოს ხელმისაწვდომია წყლისა და ქაფის ხანძარსაწინააღმდეგო წერტილები ხანძარის ჩასაქრობად. |

# ძირითადი დასკვნები

- გზშ-ს ანგარიშში განხილული საქმიანობა ითვალისწინებს შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის ტერიტორიაზე ნარჩენების საწვავი ღუმელის და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობას და ექსპლუატაციას;

- ECO-1000 ტიპის ინსინერატორი, საპროექტო წარმადობით საშუალოდ 240 კგ/სთ (მაქსიმუმ 260 კგ/სთ). შერჩეული ტიპის ინსინერატორის ძირითადი უპირატესობებია: მაღალი წარმადობა, გამძლე კონსტრუქცია, გამონაბოლქვი აირების გაწმენდის კარგი შესაძლებლობა. ნარჩენების დაწვის პროცესი ავტომატიზირებულია. ინსინერატორს გააჩნია ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერთიფიკატი;

- საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაადვილდება ტერმინალის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქმნილი სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების მართვის პირობები და შემცირდება მათი გარემოში უსისტემო გავრცელების რისკები. საქმიანობა განხორციელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ განსაზღვრულ პრინციპებთან შესაბამისობით, კერძოდ „სიახლოვის პრინციპი“, „უსაფრთხოების წინასწარ მიღების პრინციპი“, „დამაბინძურებელი იხდის პრინციპი“ და ა.შ,;

- განხილულია საქმიანობის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი. შერჩეულია ადგილმდებარეობის და ტექნოლოგიური გადაწყვეტის ოპტიმალური ალტერნატივა;

- საქმიანობის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების მგრძნობიარე რეცეპტორებს წარმოადგენს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი. ასევე გასათვალისწინებელია ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული რისკები და ნარჩენების/ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის მართვის საკითხები;

- შერბილების სათანადო ღონისძიებების გატარების პირობებში, გარემოს რომელიმე რეცეპტორზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. ზემოქმედებების მნიშვნელობა არ გასცდება „დაბალ“-ს;

- საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებებია:

- პროექტის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე საქმიანობის განმახორციელებელი უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობით, ნორმატიურლი დოკუმენტებით და ასევე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებებით მოთხოვნილი ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის საქმიანობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობები“ მოთხოვნები;

- უზრუნველყოფილი იქნება ინსინერაციას დაქვემდებარებული ნარჩენების და ნაცრის სათანადო მართვა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სახიფათო ნარჩენების დროებითი სათავსოს ოპერირებას და მასზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების შესრულებას. მოხდება ნარჩენების სათანადო სეგრეგაცია და ნაცრის განცალკევებით დასაწყობება;

- ნაცარს 6 თვეში ერთხელ ჩაუტარდება ლაბორატორიული კონტროლი ტოქსიკური ელემენტების შემცველობაზე. ნაცარში ტოქსიკური ელემენტების დაფიქსირების შემთხვევაში ესეთი ტიპის ნარჩენები დროებით დასაწყობდება ტერმინალის ტერიტორიაზე არსებულ სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ობიექტზე, არაუმეტეს საქართველოს კანონმდებლობით (საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, მუხლი 3) დადგენილი ვადისა. აღნიშნული ვადის განმავლობაში კომპანია მიმართავს მაქსიმალურ ძალისხმევას მოიძიოს სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური საშუალებები ეროვნულ დონეზე და ამ მიზნით შესაძლებლობის შემთხვევაში იგი გადასცეს შესაბამის კონტრაქტორს. იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე არ იარსებებს ამ ტიპის სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ტექნიკური ან/და ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, განხორციელდება მათი ექსპორტი (საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის და 28-ე მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული მოთხოვნებით დადგენილი წესების დაცვით);

- დღეის მდგომარეობით ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილი სითბოს გამოყენება ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით არ არის მიზანშეწონილი, ინსინერატორის ადგილმდებარეობის და ასევე ნარჩენების სახეობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობიდან გამომდინარე. თუმცა კომპანიამ სამომავლოდ განიხილავს  აღნიშნულ საკითხს და შესაძლებლობისამებრ მოახდენს სითბოს გამოყენების ტექნოლოგიის დანერგვას.

დადებითი/ნეგატიური

ლოკალური/რეგიონალური/ქვეყნის მასშტაბით

დაბალი/საშუალო/მაღალი

მოკლევადიანი (მშენებლობის პერიოდი)/გრძელვადიანი

შექცევადი/შეუქცევადი

დაბალი/საშუალო/მაღალი

დაბალი/საშუალო/მაღალი