# კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეტეხთან მეფრინველეობის ფერმა (296 000 სადგომით ქათმებისთვის)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი

| დამტკიცებულია შპს „ჯი პი პი“ -ს დირექტორი "_____" _______ 2022 წ. |  | შეთანხმებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი "_____" ________ 2022 წ. |
| --- | --- | --- |

შპს „ჯი პი პი“

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეტეხთან მეფრინველეობის ფერმა

(296 000 სადგომით ქათმებისთვის)

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა

ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის

ნორმების პროექტი

შემსრულებელი: GNCorporation

თბილისი, 2022 წელი

ა ნ ო ტ ა ც ი ა

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [1, 2, 3, 4, 5] და მასში სისტემატიზებულია კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის მიმდებარედ შპს „ჯი პი პი“ -ს მეფრინველეობის საწარმოს ექსპლოატაციის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის სტაციონარული დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები. გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 25 სტაციონარული წყარო. ინვენტარიზაციის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა 482,2ტ/წელ დამაბინძურებელი ნივთიერებები, მათ შორის:   აზოტის დიოქსიდი 49,977ტ/წელ, ამიაკი 54,0ტ/წელ, ჭვარტლი 6,759ტ/წელ, გოგირდის დიოქსიდი 28,503ტ/წელ, ნახშირბადის ოქსიდი 63,8928 ტ/წელ, ააონС6-С10 194,4ტ/წელ, შეწონილი ნწაილაკები 84,64ტ/წელ და ნახშირორჟანგი 179,316ტ/წელ, რომელიც კანონმდებლობის შესაბამისად არ ნორმირდება.

პროექტში განხილულია ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გაანგარიშებათა ჩატარებისათვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების  თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებები	4

1	ძირითადი  მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ.	5

2	საწარმოს   განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	6

3	საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება.	7

4	ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	8

5	ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	Error! Bookmark not defined.

5.1	ემისიის გაანგარიშება საფრინველეს საქვაბე ღმელიდან (გ-1  - გ-9)	8

5.2	ემისიის გაანგარიშება საფრინველეს სავენტილაციო სისტემიდან (გ-10  -  გ-17)	9

5.3	ემისიის გაანგარიშება სილოსიდან (გ-18  -   გ-25)	10

6	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	11

7	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში	18

8	მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი	19

9	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გრაფიკული ამონაბეჭდი	19

10	დასკვნა	23

11	ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	24

12	ლიტერატურა	27

13	დანართი 1. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა	28

14	დანართი 2. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით	29

15	დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  პროგრამული ამონაბეჭდი	30

16	ამონაწერი  საჯარო რესტრიდან	53

17	საკადასტრო გეგმა	55

# ძირითად ტერმინთა განმარტებები

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" - ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" - ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) "ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება" - ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

დ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა" - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

ე) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ვ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია” - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

ზ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს,

# ძირითადი  მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ.

ფრინველის ახალი სადგომისათვის შერჩეულია მიწის ნაკვეთი, რომელიც მდებარეობს სოფ. მეტეხის დასახლებული ზონის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კასპი – კავთისხევის საავტომობილო გზასა (შ-61) და მდ. მტკვარს შორის. ნაკვეთი შპს „ჯი პი პი“-ს საკუთრებაა. მეფრინველეობის ფერმა მოწყობილია ნაკვეთის დასავლეთ ნაწილში, შემდეგ მიახლოებით კოორდინატებში:

- X – 446929; Y – 4643395;

- X – 447061; Y – 4643394;

- X – 447021; Y – 4642939;

- X – 446921; Y – 4642943.

ნაკვეთის საკადასტრო მონაცემებია:

- საკადასტრო კოდი - 67.12.43.000.021;

- ფართობი - 240597 კვ.მ;

- ნაკვეთის ტიპი - სასოფლო-სამეურნეო;

- მისამართი - რაიონი კასპი, სოფელი მეტეხი;

- მესაკუთრე - შპს "ჯი პი პი"

სადგომის განთავსების ადგილიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე დაშორების უმოკლესი მანძილი ≈250 მ-ს შეადგენს.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1.

| ობიექტის დასახელება | შპს „ჯი პი პი“ |
| --- | --- |
| ობიექტის მისამართი: |  |
| იურიდიული | საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ. №47/57 |
| ფაქტიური | კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის მიმდებარედ. |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 405269766 |
| GPS კოორდინატები | X-446955; Y-4643176; |
| გვარი, სახელი | ბარბარე მეხრიშვილი |
| ტელეფონი | 555 90 09 06 |
| ელ-ფოსტა | b.mekhrishvili@igdevelopment.ge |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | 250 მ |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | მეფრინველეობა |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | ქათამი |
| საპროექტო წარმადობა | 1 800 000 ფრთა /წელ (ფრინველთა მაქსიმალური სადგომით - 296 000 ) |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | - |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | - |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | 365 |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 |

# საწარმოს   განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება

საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება მიღებულია [6] -ს შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილების სახით.

ცხრილი 2.1. პუნქტის კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა

| № | პუნქტის დასახელება | გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | კასპი | 42055' | 44026' | 560 | 950 |

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით კასპი განეკუთვნება II ბ. ქვერაიონს.

ცხრილი 2.2.  ჰაერის ტემპერატურა (თვის და წლის საშუალო)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,5 | 0,6 | 5,4 | 10,7 | 15,8 | 19,7 | 23,1 | 23,2 | 18,9 | 13,0 | 6,4 | 0,7 | 11,4 |

ცხრილი 2.3. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 71 | 69 | 65 | 65 | 61 | 60 | 59 | 62 | 70 | 75 | 75 | 67 |

ცხრილი 2.4. ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| კასპი | 517 | 80 |

თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში 17

ცხრილი 2.5. ქარის მიმართულების განმეორადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ, | ჩრდ,აღმ, | აღმ, | სამხ,აღმ, | სამხ, | სამხ,დას, | დას, | ჩრდ,დას, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/7 | 5/2 | 14/14 | 11/13 | 10/10 | 5/5 | 21/23 | 24/26 |

ცხრილი 2.6. ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 3,9/0,9 | 3,9/1,0 |

მეტეოროლოგიური  მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს

| № | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1, | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| 2, | ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| 3, | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 27,8 |
| 4, | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 2 |
| 5, | ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი-26 |
|  | _ ჩრდილოეთი | 6 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 3 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 17 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 16 |
|  | _ სამხრეთი | 9 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 5 |
|  | _ დასავლეთი | 21 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 23 |
| 6, | ქარის სიჩქარე(მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორადობა შეადგენს 5%-ს, | 7,6 |

# საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება.

შპს „ჯი პი პი“-ს საქმიანობა გულისხმობს საინკუბაციო კვერცხის წარმოებას  არსებული ინკუბატორებში. არსებული ინკუბატორებიდან გამოჩეკილი (1 დღის) წიწილის შემოყვანა მოხდება ფრინველის სადგომში. სადგომში გამოზრდილი ქათმის გადაყვანა მოხდება სასაკლაოზე, რომლის შემდგომაც დამუშავებულ პროდუქციას უკეთდება რეალიზაცია.

ამრიგად, საქმიანობის მოკლე ტექნოლოგიური სქემა შეიძლება განვიხილოთ შემდეგი თანმიმდევრობით:

| ინკუბატორი |  | ქათმის ფერმა |  | სასაკლაო |  | რეალიზაცია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ქათმის არსებული ფერმა გათვლილია 1 800 000 (მილიონ რვაასი ათასი) ცალი ქათმის წარმადობაზე წელიწადში. ფრინველის სადგომი გათვლილია მაქსიმუმ 296 000 ფრთაზე.

მეფრინველეობის ფერმის ახალ სადგომზე გათვალისწინებულია შემდეგი ობიექტები:

- 8 ერთეული საფრინველე, თითოეული ზომით: 18 x 100 მ. საფრინველეების პლატფორმები მოწყობილია 60 სმ სისქის ბეტონის ფენაზე;

- სასაწყობე მეურნეობა;

- სატრანსფორმატორო და საგენერატორო;

- ავტოსადგომები;

- ადმინისტრაციული შენობა (ოფისი);

- მომსახურე პერსონალის ოთახები.

- დაცვის ჯიხური;

- საქვაბე;

- სხვა დამხმარე ნაგებობები.

საფრინველეს გათბობა დაგეგმილია ნახშირის გამათბობელი სისტემის მეშვეობით, 8 ღუმელი საფრინველესთვის და ერთი ოფისისთვის. ტერიტორიაზე ჯამში გამოიყენება 915 ტ/წელ ნახშირი.

ტერიტორიაზე ფრინველთა საკვების შემოტანა ხდება მზა სახით დახურული ავტოტრანსპორტის საშუალებით, შესანახად ფერმის ტერიტორიაზე მოწყობილი იქნება 8 სილოსი, სულ 8400 ტ/წელ.

# ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა დახასიათება

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერული  ჰაერის  მავნე ნივთიერებათა   დაბინძურების ძირითად წყაროებს წარმოადგენენ ნახშირის ღუმელები, სილოსები და საფრინველეები.

მავნე ნივთიერებათ  ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [5]-ის შესაბამისად წარმოდგენილია  ცხრილში  4.1.

ცხრილი 4.1.

| მავნე ნივთიერებათა |  | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ3 |  | მავნეობის საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | კოდი | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო სადღეღამისო |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| ამიაკი | 303 | 0,2 | 0,4 | 4 |
| ჭვარტლი | 328 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| ნახშირბადის მონოქსიდი | 337 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| ააონ | 416 | 50 | 5 | 3 |
| შეწონილი ნწაილაკები | 2902 | 0,5 | 0,15 | 3 |

# ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435, კანონმდებლობის თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

- უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით;

- საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით,

წინამდებარე დოკუმენტში გაანგარიშება შესრულებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.

## ემისიის გაანგარიშება საფრინველეს საქვაბე ღმელიდან (გ-1  - გ-9)

საქართველოს მთავრობის №435, 2013 წლის 31 დეკემბერის დადგენილების მიხედვით (დანართი 107), ემისიის საანგარიშო კოეფიციენტებია ქვანახშირის წვის შემთხვევაში: მტვერი (ჭვარტლი)-0,092, გოგირდის დიოქსიდი-0,0414, აზოტის დიოქსიდი-0,0015, ნახშირბადის ოქსიდი-0,0696  და ნახშირორჟანგი-1,758)

ფრინველების  სადგომში მოწყობილია  „Thermoblock Heating unit 500 kha“-ის გამათბობელი სისტემა - 9.

საქვაბე ღუმელის მახასიათებლები:

სიმაღლე                               H  = 5მ.

მილის დიამეტრი               D   = 1,0მ.

მოცულობითი ხარჯი        V  = 6,0 მ3 /წმ.

ჰაერის ნაკადის სიჩქარე    Wo = 6,0 ÷ (1,02  × 0,785) = 7,65 მ/წმ.

გამათბობელი სისტემების ოპერირებისთვის საჭირო ნახშირის რაოდენობა არის 915 ტონა წელიწადში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფერმის ექსპლუატაციის პროცესში გამათბობლების გამოყენების მაქსიმალური დრო შეიძლება იყოს 10 თვე, შესაბამისად სამუშაო რეჟიმის მიხედვით თითოეული ღუმელის სამუშაო საათები რაოდენობა იქნება 10თვ  ×  30დღ × 24სთ = 7200სთ/წელ.

გამათბობლები ასევე აღჭურვილია სველი გაწმენდის სისტემით, კერძოდ: საკვამლე მილში წყლის მიწოდება მოხდება ინდივიდუალურად, მილსადენის საშუალებით, მუდმივად, როდესაც გამათბობელი სისტემები მუშაობს, წყლის რაოდენობის და საჭიროების მართვა ხდება ელექტრო სამართავი პულტის საშუალებით.  გაწმენდის ეფექტურობა მყარი დამაბინძურებლების შემთხვევაში 92%, ხოლო, ნამწვი აირის გოგირდის დიოქსიდის შემთხვევაში 25 %

ვინაიდან საწარმოს მონაცემებით წლიური გამოყენებული ქვანახშირის რაოდენობა შეადგენს 915 ტონას, შესაბამისად თითოეული საქვაბე ღუმელის მიერ გამოყენებული ქვანახშირის რაოდენობა იქნება 915ტ÷9ღუმ. =102 ტ/წელ

ცხრილი 5.1.1. გაანგარიშებული ემისია ქვანახშირის წვისას.

| მავნე ნივთიერებათა |  | კოეფიცინტი | გ/წმ = ტ/წელ ÷ სთ/წელ ÷ 3600 × 106 | ტ/წელ = ტ/წელ × კოეფ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0,0015 | 0,005903 | 0,153 |
| 328 | ჭვარტლი | 0,092 | 0,362037 | 9,384 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0,0414 | 0,162917 | 4,2228 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0696 | 0,273889 | 7,0992 |
| 000 | ნახშირორჟანგი | 1,758 | - | 179,316 |

ცხრილი 5.1.2. სველი გაწმენდის სისტემის ეფექტურობის გათვალისწინებით.

| მავნე ნივთიერებათა |  | გაწმენდის ეფექტურობა% | მაქსიმალური ემისია გ/წმ |  | წლიური ემისია ტ/წელ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | - | 0,005903 | 0,005903 | 0,153 | 0,153 |
| 328 | ჭვარტლი | 92 | 0,362037 | 0,0289 | 9,384 | 0,751 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 25 | 0,162917 | 0,1221 | 4,2228 | 3,167 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | - | 0,273889 | 0,273889 | 7,0992 | 7,0992 |
| 000 | ნახშირორჟანგი | - | - | - | 179,316 | 179,316 |

## ემისიის გაანგარიშება საფრინველეს სავენტილაციო სისტემიდან (გ-10  -  გ-17)

საფრინველეში დამონტაჟებულია სავენტილაციო სისტემები როლის მახასიათებლები წარმოადგენს:

სიმაღლე                               H  = 4მ.

მილის დიამეტრი               D   = 0,8მ.

მოცულობითი ხარჯი        V  = 4,5 მ3 /წმ.

ჰაერის ნაკადის სიჩქარე   Wo = 4,5მ3 /წმ ÷ (0,82  × 0,785) = 8,95 მ/წმ.

გაანგარიშება შესრულებულია თანახმად ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს სახელმძღვანელო მეთოდიკის შესაბამისად [EMEP/EEA  3.B Manure management 2019 - Feb. 2020].  მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა შემდეგი დასახელების მავნე ნივთიერება: აზოტის დიოქსიდი, ამიაკი, არამეთანური აქროლადი ორგანული ნაერთები(ააონ), შეწონილი ნაწილაკები.

საანგარიშო ფორმულა:

Epollutant_animal = AAPanimal × EFpolutant_animal

სადაც;

AAPanimal  -   ბროილერის(ფრთა ქათამი) რაოდენობა;

EFpolutant_animal   - საანგარიშო კოეფიციენტი. კგ/ერთ

საწარმოს მონაცემების მიხედვით ფერმა გათვლილია 1800000 ფრთა ქათამზე, შესაბამისად თითთოეული საფრინველეში წლის განმავლობაში შესაძლებელია 225000 ფრთა ქათამის განთავსება.

გამომდინარე აქედან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ემისიის რაოდენობა იქნება:

ცხრილი 5.2.1. გაანგარიშებული ემისია საფრინველედან.

| მავნე ნივთიერებათა |  | რაოდენობა, ერთეული | გამოყოფა, კგ/ერთეული | გ/წმ = ტ/წელ ÷ სთ/წელ ÷ 3600 × 106 | ტ/წელ = ტ/წელ × კოეფ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |  |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 225000 | 0,027 | 0,192637 | 6,075 |
| 303 | ამიაკი | 225000 | 0,03 | 0,2141 | 6,75 |
| 416 | ააონ С6-С10 | 225000 | 0,108 | 0,770548 | 24,3 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 225000 | 0,04 | 0,285388 | 9,0 |

## ემისიის გაანგარიშება სილოსიდან (გ-18  -   გ-25)

მეფრინველეობის საწარმოს ტერიტორიაზე თითოეული საფრინველეთვის დამონტაჟებულია საკვები სილოსები, 8 ერთეული. თვეში საჭიროა 700 ტონა საკვები, შესაბამისად 700 × 12 = 8400ტ/წელ.  ხოლო თითოეული სილოსისთვის 8400 ÷ 8 = 1050 ტ/წელ.

მავნე ნივთიერებათა გაანგარიშება შესრულებულია მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №435 დადგენილების დანართი 97-ის მიხედვით.

შეწონილი ნაწილაკები:

G 2902 =  1050  ×  1,5 ÷ 1000  = 1,58 ტ/წელ

M 2902 = 1,58   ×  106  ÷ 3600 ÷ 8760  =  0,0501 გრ/წმ.

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.1.-6.4.

ცხრილი 6.1.  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გამოყოფილ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | ნომერი* | დასახელება | რაოდენობა | მუშაობის დრო დღ/ღმ | მუშაობის დრო წელიწადში | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-1 | მილი | 1 | 001 | საქვაბე ღმელი N1 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-2 | მილი | 1 | 002 | საქვაბე ღმელი N2 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-3 | მილი | 1 | 003 | საქვაბე ღმელი N3 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-4 | მილი | 1 | 004 | საქვაბე ღმელი N4 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-5 | მილი | 1 | 005 | საქვაბე ღმელი N5 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-6 | მილი | 1 | 006 | საქვაბე ღმელი N6 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-7 | მილი | 1 | 007 | საქვაბე ღმელი N7 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-8 | მილი | 1 | 008 | საქვაბე ღმელი N8 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-9 | მილი | 1 | 009 | საქვაბე ღმელი N9 | 1 | 24 | 7200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 9,384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 4,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 7,0992 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-10 | მილი | 1 | 010 | საფრინველეს სავენტილაციო N1 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-11 | მილი | 1 | 020 | საფრინველეს სავენტილაციო N2 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-12 | მილი | 1 | 021 | საფრინველეს სავენტილაციო N3 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-13 | მილი | 1 | 022 | საფრინველეს სავენტილაციო N4 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-14 | მილი | 1 | 023 | საფრინველეს სავენტილაციო N5 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-15 | მილი | 1 | 024 | საფრინველეს სავენტილაციო N6 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-16 | მილი | 1 | 025 | საფრინველეს სავენტილაციო N7 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-17 | მილი | 1 | 026 | საფრინველეს სავენტილაციო N8 | 1 | 24 | 8760 | აზოტის დიოქსიდი (IV) | 301 | 6,075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ამიაკი | 303 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ააონ С6-С10 | 416 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 9,0 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-18 | არაორგანიზებული | 1 | 501 | სილოსი N1 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-19 | არაორგანიზებული | 1 | 502 | სილოსი N2 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-20 | არაორგანიზებული | 1 | 503 | სილოსი N3 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-21 | არაორგანიზებული | 1 | 504 | სილოსი N4 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-22 | არაორგანიზებული | 1 | 505 | სილოსი N5 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-23 | არაორგანიზებული | 1 | 506 | სილოსი N6 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-24 | არაორგანიზებული | 1 | 507 | სილოსი N7 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |
| საწარმოს ტერიტორია | გ-25 | არაორგანიზებული | 1 | 508 | სილოსი N8 | 1 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1,58 |

ცხრილი 6.2.  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევ ის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში. მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა | სიჩქარე. მ/წმ. | მოცულობა. მ3/წმ. | ტემპერატურა. t0C |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| გ-1 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | -13.50 | 156.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | -3.50 | 155.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-3 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 5.50 | 155.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-4 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 15.00 | 155.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-5 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 23.00 | 155.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-6 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | -4.00 | 148.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-7 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 4.50 | 148.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-8 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 14.00 | 148.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-9 | 5 | 1,0 | 7,65 | 6,0 | 150 | 301 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 | 21.00 | 148.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 330 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |  |  |  |  |  |  |
| გ-10 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -99.50 | 126.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-11 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -103.00 | 78.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-12 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -105.50 | 37.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-13 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -107.00 | -2.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-14 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -110.50 | -41.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-15 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -115.50 | -78.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-16 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -117.50 | -128.50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-17 | 4 | 0,8 | 8,95 | 4,5 | 30 | 301 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 | -116.00 | -187.00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 303 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 416 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| გ-18 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -4.00 | 132.00 | -4.50 | 132.50 |
| გ-19 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -14.50 | 95.00 | -15.00 | 95.50 |
| გ-20 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -15.00 | 47.50 | -15.50 | 48.00 |
| გ-21 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -15.50 | 7.00 | -16.00 | 7.50 |
| გ-22 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -15.50 | -34.50 | -16.00 | -34.00 |
| გ-23 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -23.50 | -76.50 | -24.00 | -76.00 |
| გ-24 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -22.50 | -131.50 | -23.00 | -131.00 |
| გ-25 | 15 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0,0501 | 1,58 | - | - | -22.00 | -192.00 | -22.50 | -191.50 |

ცხრილი 6.3.  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერება |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | გ-1 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 002 | გ-2 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 003 | გ-3 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 004 | გ-4 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 005 | გ-5 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 006 | გ-6 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 007 | გ-7 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 008 | გ-8 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |
| 009 | გ-9 | 328 | სველი გაწმენდის სისტემა | 1 | 0,06034 | 0,00482 | 92,0 | 92,0 |
|  |  | 330 |  |  | 0,02715 | 0,02035 | 25,0 | 25,0 |

ცხრილი 6.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება

| მავნე ნივთიერება |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,4+სვ,6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ,3-სვ,7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ,7/სვ,3)X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის უტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამოყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 49,977 | 49,977 | 49,977 | - | - | - | 49,977 | 0,00 |
| 303 | ამიაკი | 54,0 | 54,0 | 54,0 | - | - | - | 54,0 | 0,00 |
| 328 | მტვერი (ჭვარტლი) | 84,456 | - | - | 84,456 | 77,697 | 77,697 | 6,759 | 92,0 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 38,0052 | - | - | 38,0052 | 9,5022 | 9,5022 | 28,503 | 25,0 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 63,8928 | 63,8928 | 63,8928 | - | - | - | 63,8928 | 0,00 |
| 416 | ააონ С6-С10 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | - | - | - | 194,4 | 0,00 |
| 2902 | შეწონილი ნწაილაკები | 84,64 | 12,64 | 72,0 | - | - | - | 84,64 | 0,00 |

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასებისათვის გამოიყენება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესაბამისად.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტები აღმოსავლეთის მიმართულებით არის დაცილებული ობიექტს შესაბამისად 0,25 კმ-ით (წერტილი №1) გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად ჰაერის ხარისხის მოდელირება [9] შესრულდა როგორც ობიექტის წყაროებიდან 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ, ასევე უახლოესი დასახლებების მიმართაც.

ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [9]-ს მიხედვით. საანგარიშო სწორკუთხედი 3200 * 1897 მ-ზე, ბიჯი 100მ.

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) |  | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 2 | სრული აღწერა | -1478,0 | -70,75 | 1617.0 | -70,75 | 1897,0 | 50,0 | 50,0 | 2 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) |  | სიმაღლ, (მ) | წერტილ, ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2 | უახლოესი დასახლებუნი პუნქტი | აღმოსავ. მიმართულება |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | დასავლ. მიმართულება |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | ჩრდილ. მიმართულება |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | აღმოსავ. მიმართულება |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2 | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე | სამხრე. მიმართულება |
| 6 | 299.50 | 105.00 | 2 | უახლოესი დასახლებუნი პუნქტი | აღმოსავ. მიმართულება |

გაბნევის ანგარიშში მონაწილება მიიღო 7-მა ინდივიდუალურმა ნივთიერებამ და 1-მა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფმა,  ზდკ-ს კრიტერიუმები მიღებულია [4]-ს მიხედვით.

# მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში

| მავნე ნივთიერების დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან |  |
| --- | --- | --- |
|  | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე 250მ | 500 მ რადიუსის საზღვარზე |
| 1 | 2 | 3 |
| აზოტის დიოქსიდი | 0,72 | 0,59 |
| ამიაკი | 0,78 | 0,65 |
| ჭვარტლი | 0,47 | 0,25 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0,85 | 0,46 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 0,13 | 0,07 |
| ააონ С6-С10 | 0,011 | 0,009 |
| შეწონილი ნწაილაკები | 0,475 | 0,37 |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6204 (301+330) | 0,613 | 0,545 |

# მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გრაფიკული ამონაბეჭდი

აზოტის დიოქსიდის (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

ამიაკის (კოდი 303) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

ჭვარტლის (კოდი 328) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

გოგირდის დიოქსიდის (კოდი 330) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

ნახშირბადის მონოქსიდის (კოდი 337) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

არამეთანური აქროლადი ორგანული ნაერთები (ააონ С6-С10) (კოდი 416) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

შეწონილი ნაწილაკები (კოდი 2902) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის 6204 (კოდი 301+330) მაქსიმალური კონცენტრაცია 500მ-ანი ზონის საზღვარზე(წერტილები № 2,3,4,5) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე(წერტილი №1)

# დასკვნა

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა მცირეა. დაცილების მანძილის გათვალისწინებით საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე 250მ, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს. ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება ასევე 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის მიმართ. ამდენად საწარმოს ფუნქციონირება  არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას.

გაანგარიშებების სრული ცხრილური ნაწილი იხ, დანართი 3.

# ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 11.1.-ში

ცხრილი 11.1.

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2022- 2027 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301 აზოტის დიოქსიდი |  |  |  |  |
| საქვაბე ღმელი N1 | გ-1 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N2 | გ-2 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N3 | გ-3 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N4 | გ-4 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N5 | გ-5 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N6 | გ-6 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N7 | გ-7 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N8 | გ-8 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საქვაბე ღმელი N9 | გ-9 | 0,00098 | 0,005903 | 0,153 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N1 | გ-10 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N2 | გ-11 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N3 | გ-12 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N4 | გ-13 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N5 | გ-14 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N6 | გ-15 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N7 | გ-16 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N8 | გ-17 | 0,0428 | 0,192637 | 6,075 |
|  | ∑ | 0,35122 | 1,594223 | 49,977 |
| 303 ამიაკი |  |  |  |  |
| საფრინველეს სავენტილაციო N1 | გ-10 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N2 | გ-11 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N3 | გ-12 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N4 | გ-13 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N5 | გ-14 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N6 | გ-15 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N7 | გ-16 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N8 | გ-17 | 0,0475 | 0,2141 | 6,75 |
|  | ∑ | 0,38 | 1,7128 | 54,0 |
| 328 მტვერი(ჭვარტლი) |  |  |  |  |
| საქვაბე ღმელი N1 | გ-1 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N2 | გ-2 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N3 | გ-3 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N4 | გ-4 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N5 | გ-5 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N6 | გ-6 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N7 | გ-7 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N8 | გ-8 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
| საქვაბე ღმელი N9 | გ-9 | 0,0048 | 0,0289 | 0,751 |
|  | ∑ | 0,0432 | 0,2601 | 6,759 |
| 330 გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |
| საქვაბე ღმელი N1 | გ-1 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N2 | გ-2 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N3 | გ-3 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N4 | გ-4 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N5 | გ-5 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N6 | გ-6 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N7 | გ-7 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N8 | გ-8 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
| საქვაბე ღმელი N9 | გ-9 | 0,0203 | 0,1221 | 3,167 |
|  | ∑ | 0,182 | 1,0989 | 28,503 |
| 337 ნახშირბადის მონოქსიდი |  |  |  |  |
| საქვაბე ღმელი N1 | გ-1 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N2 | გ-2 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N3 | გ-3 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N4 | გ-4 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N5 | გ-5 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N6 | გ-6 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N7 | გ-7 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N8 | გ-8 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
| საქვაბე ღმელი N9 | გ-9 | 0,0456 | 0,273889 | 7,0992 |
|  | ∑ | 0,4104 | 2,465001 | 63,8928 |
| 416 არამეთანური აქროლადი ორგანული ნაერთები(ააონ С6-С10 ) |  |  |  |  |
| საფრინველეს სავენტილაციო N1 | გ-10 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N2 | გ-11 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N3 | გ-12 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N4 | გ-13 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N5 | გ-14 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N6 | გ-15 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N7 | გ-16 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N8 | გ-17 | 0,1712 | 0,770548 | 24,3 |
|  | ∑ | 1,37 | 6,164384 | 194,4 |
| 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |
| საფრინველეს სავენტილაციო N1 | გ-10 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N2 | გ-11 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N3 | გ-12 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N4 | გ-13 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N5 | გ-14 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N6 | გ-15 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N7 | გ-16 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| საფრინველეს სავენტილაციო N8 | გ-17 | 0,063 | 0,285388 | 9,0 |
| სილოსი N1 | გ-18 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N2 | გ-19 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N3 | გ-20 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N4 | გ-21 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N5 | გ-22 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N6 | გ-23 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N7 | გ-24 | - | 0,0501 | 1,58 |
| სილოსი N8 | გ-25 | - | 0,0501 | 1,58 |
|  | ∑ | 0,504 | 2,683904 | 84,64 |

ზდგ-ის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 11.2.-ში.

ცხრილი 11.2.

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება |  | ზდგ-ს ნორმები 2022 - 2027 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | კოდი | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0,35122 | 1,594223 | 49,977 |
| ამიაკი | 303 | 0,38 | 1,7128 | 54,0 |
| ჭვარტლი | 328 | 0,0432 | 0,2601 | 6,759 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0,182 | 1,0989 | 28,503 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 0,4104 | 2,465001 | 63,8928 |
| ააონ С6-С10 | 416 | 1,37 | 6,164384 | 194,4 |
| შეწონილი ნწაილაკები | 2902 | 0,504 | 2,683904 | 84,64 |
|  | ∑ | 2,86082 | 15,979312 | 482,2 |

# ლიტერატურა

- საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“,

- საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“,

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“,

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ»,

- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“,

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

- ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს სახელმძღვანელო მეთოდიკა. [EMEP/EEA  3.B Manure management 2019 - Feb. 2020].

- УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4,00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 1990-2017,

# დანართი 1. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა

სოფ. მეტეხი

დასახლება 250მ

შპს „ჯი პი პი“

# დანართი 2. საწარმოს  გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით

გ-1  -   გ-9

გ-25

გ-19

გ-20

გ-21

გ-22

გ-23

გ-24

გ-18

გ-17

გ-16

გ-15

გ-14

გ-13

გ-12

გ-11

გ-10

# დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  პროგრამული ამონაბეჭდი

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| სარეგისტრაციო ნომერი: 01-01-2568 |  |
| საწარმო: შპს ჯი პი ბი |  |
| ქალაქი: კასპი |  |
| რაიონი: ქართლი |  |
| საწარმოს მისამართი: |  |
| დარგი: |  |
| ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ |  |
| საწყისი მონაცემების შეყვანა: მ.გ.ტ მანგანუმის ფაბრიკა |  |
| გაანგარიშების ვარიანტი: ექსპლუატაცია |  |
| საანგარიშო კონსტანტები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. |  |
| ანგარიში: გაანგარიშება შესრულებულია ОНД-86» (лето) |  |
| მეტეოროლოგიური პარამეტრები |  |
| ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა | 2 |
| ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურა | 27.8 |
| კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: | 200 |
| U* – ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: | 7.6 |

| გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გათვალისწინებული საკითხები: "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წყაროთა ტიპები: 1 - წერტილოვანი; 2 - წრფივი; 3 - არაორგანიზებული; 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ; 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით; 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით; 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | წყაროს # | წყაროს დასახელება | ვარიანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღ. (მ) | დიამეტრი (მ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ.(მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე(მ/წმ) |  | აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიმკვრივე (კგ/მ3) |  |  | აირ-ჰაეროვანი ნაერევის ტემპერ. (°С) | წყაროს სიგანე (მ) |  | გაფრქვევის გადახრა (გრადუსი) |  |  | კოეფ. რელიეფი | კოორდინატები |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (მ) X1 | (მ) Y1 |  | (მ) X2 |  | (მ) Y2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კუთხე | მიმართულება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საწარმო ფერმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | საქვაბე ღმელი N1 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -13.50 | 156.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 2 | საქვაბე ღმელი N2 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -3.50 | 155.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 3 | საქვაბე ღმელი N3 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 5.50 | 155.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 4 | საქვაბე ღმელი N4 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 15.00 | 155.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 5 | საქვაბე ღმელი N5 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 23.00 | 155.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 6 | საქვაბე ღმელი N6 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -4.00 | 148.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 7 | საქვაბე ღმელი N7 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 4.50 | 148.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 8 | საქვაბე ღმელი N8 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 14.00 | 148.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |

| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 9 | საქვაბე ღმელი N9 | 1 | 1 | 5.000 | 1.000 |  | 6.000 | 7.639 |  | 1.290 |  | 150.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | 21.00 | 148.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.0059030 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.013 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.013 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0328 |  | ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  | 0.0289000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.085 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.084 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0330 |  | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  | 0.1221000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.154 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.151 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| 0337 |  | ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  | 0.2738890 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.024 |  | 113.301 |  |  | 5.225 |  | 0.024 |  | 113.879 |  | 5.395 |  |
| + | 10 | სავენტილაციო N1 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -99.50 | 126.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 11 | სავენტილაციო N2 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -103.00 | 78.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 12 | სავენტილაციო N3 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -105.50 | 37.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 13 | სავენტილაციო N4 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -107.00 | -2.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |

| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 14 | სავენტილაციო N5 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -110.50 | -41.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 15 | სავენტილაციო N6 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -115.50 | -78.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 16 | სავენტილაციო N7 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -117.50 | -128.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| + | 17 | სავენტილაციო N8 | 1 | 1 | 4.000 | 0.800 |  | 4.500 | 8.952 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.000 |  | - | - |  | 1 | -116.00 | -187.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  | 0.1926370 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.367 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.269 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0303 |  | ამიაკი |  |  |  |  | 0.2141000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.408 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.299 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| 0416 |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 ააონ |  |  |  |  | 0.7705480 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.006 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.004 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |

| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.2853880 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.217 |  | 106.140 |  |  | 1.164 |  | 0.160 |  | 124.052 |  | 1.629 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 18 | სილოსი N1 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -4.00 | 132.00 |  | -4.50 |  | 132.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 19 | სილოსი N2 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -14.50 | 95.00 |  | -15.00 |  | 95.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 20 | სილოსი N3 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -15.00 | 47.50 |  | -15.50 |  | 48.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 21 | სილოსი N4 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -15.50 | 7.00 |  | -16.00 |  | 7.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 22 | სილოსი N5 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -15.50 | -34.50 |  | -16.00 |  | -34.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 23 | სილოსი N6 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -23.50 | -76.50 |  | -24.00 |  | -76.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 24 | სილოსი N7 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -22.50 | -131.50 |  | -23.00 |  | -131.00 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |
| + | 25 | სილოსი N8 | 1 | 3 | 15.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 1.290 |  | 30.000 | 0.500 |  | - | - |  | 1 | -22.00 | -192.00 |  | -22.50 |  | -191.50 |
| ნივთ. კოდი |  | ნივთიერების სახელი |  |  |  |  | გაფრქვევა (გ/წმ) |  |  | გაფრქვევა (ტ/წლ) |  | F | ზაფხული |  |  |  |  |  |  | ზამთარი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ზდკ |  | Xm |  | Um |  |
| 2902 |  | შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  | 0.0510000 |  |  | 0.000000 |  | 1 | 0.033 |  | 85.500 |  |  | 0.500 |  | 0.033 |  | 85.500 |  | 0.500 |  |

| ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 წერტილოვანი; 2 წრფივი; 3 არაორგანიზებული; 4 წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ; 5 არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით; - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით; - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; - ავტომაგისტრალი; - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 16 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 17 | 1 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| სულ: |  |  |  | 1.5942230 |  | 3.053 |  |  | 2.271 |  |  |
| ნივთიერება: 0303 ამიაკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 16 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 17 | 1 | 0.2141000 | 1 | 0.408 | 106.140 | 1.164 | 0.299 | 124.052 | 1.629 |
| სულ: |  |  |  | 1.7128000 |  | 3.263 |  |  | 2.396 |  |  |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.0289000 | 1 | 0.085 | 113.301 | 5.225 | 0.084 | 113.879 | 5.395 |
| სულ: |  |  |  | 0.2601000 |  | 0.763 |  |  | 0.752 |  |  |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| სულ: |  |  |  | 1.0989000 |  | 1.382 |  |  | 1.361 |  |  |
| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0.2738890 | 1 | 0.024 | 113.301 | 5.225 | 0.024 | 113.879 | 5.395 |
| სულ: |  |  |  | 2.4650010 |  | 0.217 |  |  | 0.214 |  |  |
| ნივთიერება: (ააონ) ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |

| 0 | 0 | 16 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 17 | 1 | 0.7705480 | 1 | 0.006 | 106.140 | 1.164 | 0.004 | 124.052 | 1.629 |
| სულ: |  |  |  | 6.1643840 |  | 0.047 |  |  | 0.034 |  |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 16 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 17 | 1 | 0.2853880 | 1 | 0.217 | 106.140 | 1.164 | 0.160 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 18 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 19 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 20 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 21 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 22 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 23 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 24 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| 0 | 0 | 25 | 3 | 0.0510000 | 1 | 0.033 | 85.500 | 0.500 | 0.033 | 85.500 | 0.500 |
| სულ: |  |  |  | 2.6911040 |  | 2.004 |  |  | 1.542 |  |  |

| წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წყაროთა ტიპები: 1 წერტილოვანი; 2 წრფივი; 3 არაორგანიზებული; 4 წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ; 5 არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით; - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით; - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; - ავტომაგისტრალი; - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 ჩირაღდანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოედ. N | საამქ. N | წყაროს N | ტიპი | ნივთ. კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0301 | 0.0059030 | 1 | 0.013 | 113.301 | 5.225 | 0.013 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 16 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 17 | 1 | 0301 | 0.1926370 | 1 | 0.367 | 106.140 | 1.164 | 0.269 | 124.052 | 1.629 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | 0330 | 0.1221000 | 1 | 0.154 | 113.301 | 5.225 | 0.151 | 113.879 | 5.395 |
| სულ: |  |  |  |  | 2.6931230 |  | 2.772 |  |  | 2.270 |  |  |
| ჯამური მნიშვნელობა ჯგუფისთვის გაიანგარიება არასრული ჯამური კოეფიციენტის გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | ნივთიერების სახელი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  |  |  | შესწორება ზდკ/სუზდ-ს მაკორექ.კოეფ.* | ფონური კონცენტრაცია |  |  |
|  |  | მაქსიმალური კონცენტრაციების ანგარიში |  |  | საშუალო კონცენტრაციების ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშისას გამოყენებული |  | გათვალისწინება | ინტერპოლ. |  |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.2 | 0.2 | ზდკ საშ.დღ. | 0.04 | 0.04 | 1 | არა | არა |  |
| 0303 | ამიაკი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.2 | 0.2 | ზდკ საშ.დღ. | 0.04 | 0.04 | 1 | არა | არა |  |
| 0328 | ნახშირბადი (ჭვარტლი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.15 | 0.15 | ზდკ საშ.დღ. | 0.05 | 0.05 | 1 | არა | არა |  |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.35 | 0.35 | ზდკ საშ.დღ. | 0.125 | 0.125 | 1 | არა | არა |  |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 5.0 | 5.0 | ზდკ საშ.დღ. | 3.0 | 3.0 | 1 | არა | არა |  |
| 0416 | ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 50.0 | 50.0 | ზდკ საშ.დღ. | 5.0 | 5.0 | 1 | არა | არა |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | ზდკ მაქს. ერთჯ. | 0.5 | 0.5 | ზდკ საშ.დღ. | 0.15 | 0.15 | 1 | არა | არა |  |
| 6204 | არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი "1.6" კოეფიციენტით: აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი | - | - | 1 | არა | არა |  |
| *გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ავტომატური გადარჩევა |  |  |  |  |  |
|  | ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად |  |  |  |  |
|  | ქარის მიმართულება |  |  |  |  |
|  | სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის სიჩქარის გადარჩევის ბიჯი |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |

| საანგარიშო არეალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საანგარიშო მოედნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი |  |  | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  |  |  | ზეგავლენის ზონა (მ) |  | ბიჯი (მ) |  | სიმაღლე (მ) |
|  |  |  | 1-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | 2-ლი მხარის შუა წერტილის კოორდინატები (მ) |  |  | სიგანე (მ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |
| 1 |  |  | -1478.00 |  | -70.75 | 1617.00 |  | -70.75 | 1897.500 | 0.000 |  | 50.000 | 50.000 | 2.000 |
| საანგარიშო წერტილები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | კოორდინატები (მ) |  |  | სიმაღლე (მ) |  |  | წერტილის ტიპი |  |  |  | კომენტარი |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 |  | 2.000 |  |  | უახლოესი დასახლებუნი პუნქტი |  |  |  | აღმოსავ. მიმართულება |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | დასავლ. მიმართულება |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | ჩრდილ. მიმართულება |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | აღმოსავ. მიმართულება |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 |  | 2.000 |  |  | ნორმ. 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე |  |  |  | სამხრე. მიმართულება |  |  |  |

| გაანგარიშების შედეგები და ნივთიერებათა წილები(საანგარიშო წერტილები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| წერტილთა ტიპები: 0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე 3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე 4 - საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე 5 - განაშენიანების საზღვარზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.702 | 0.140 |  | 255 | 1.32 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.143 |  |  | 0.029 |  |  | 20.326 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.131 |  |  | 0.026 |  |  | 18.624 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.125 |  |  | 0.025 |  |  | 17.856 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.096 |  |  | 0.019 |  |  | 13.603 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.092 |  |  | 0.018 |  |  | 13.045 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.053 |  |  | 0.011 |  |  | 7.612 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.040 |  |  | 0.008 |  |  | 5.715 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.021 |  |  | 0.004 |  |  | 2.923 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 2.934E-04 |  |  | 5.868E-05 |  |  | 0.042 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 2.771E-04 |  |  | 5.543E-05 |  |  | 0.039 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.594 | 0.119 |  | 15 | 2.37 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.097 |  |  | 0.019 |  |  | 16.298 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.090 |  |  | 0.018 |  |  | 15.128 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.081 |  |  | 0.016 |  |  | 13.664 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.075 |  |  | 0.015 |  |  | 12.598 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.068 |  |  | 0.014 |  |  | 11.537 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.063 |  |  | 0.013 |  |  | 10.543 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.057 |  |  | 0.011 |  |  | 9.599 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.051 |  |  | 0.010 |  |  | 8.623 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.001 |  |  | 2.831E-04 |  |  | 0.238 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.001 |  |  | 2.771E-04 |  |  | 0.233 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.577 | 0.115 |  | 111 | 1.32 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.100 |  |  | 0.020 |  |  | 17.242 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.097 |  |  | 0.019 |  |  | 16.783 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.090 |  |  | 0.018 |  |  | 15.669 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.081 |  |  | 0.016 |  |  | 13.949 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.075 |  |  | 0.015 |  |  | 12.931 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.052 |  |  | 0.010 |  |  | 8.948 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.050 |  |  | 0.010 |  |  | 8.625 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.027 |  |  | 0.005 |  |  | 4.690 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 8.030E-04 |  |  | 1.606E-04 |  |  | 0.139 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 7.899E-04 |  |  | 1.580E-04 |  |  | 0.137 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.566 | 0.113 |  | 205 | 2.37 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |

| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.084 |  |  | 0.017 |  |  | 14.879 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.083 |  |  | 0.017 |  |  | 14.633 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.079 |  |  | 0.016 |  |  | 13.882 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.073 |  |  | 0.015 |  |  | 12.878 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.066 |  |  | 0.013 |  |  | 11.733 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.061 |  |  | 0.012 |  |  | 10.698 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.052 |  |  | 0.010 |  |  | 9.266 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.043 |  |  | 0.009 |  |  | 7.648 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.003 |  |  | 6.185E-04 |  |  | 0.547 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.003 |  |  | 5.959E-04 |  |  | 0.527 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.459 | 0.092 |  | 291 | 1.77 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.078 |  |  | 0.016 |  |  | 16.894 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.074 |  |  | 0.015 |  |  | 16.140 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.072 |  |  | 0.014 |  |  | 15.769 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.064 |  |  | 0.013 |  |  | 13.845 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.056 |  |  | 0.011 |  |  | 12.117 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.049 |  |  | 0.010 |  |  | 10.704 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.033 |  |  | 0.007 |  |  | 7.085 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.031 |  |  | 0.006 |  |  | 6.712 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 4.462E-04 |  |  | 8.923E-05 |  |  | 0.097 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 4.392E-04 |  |  | 8.784E-05 |  |  | 0.096 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0303 ამიაკი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.776 | 0.155 |  | 255 | 1.16 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.152 |  |  | 0.030 |  |  | 19.547 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.141 |  |  | 0.028 |  |  | 18.193 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.134 |  |  | 0.027 |  |  | 17.329 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.105 |  |  | 0.021 |  |  | 13.547 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.104 |  |  | 0.021 |  |  | 13.370 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.063 |  |  | 0.013 |  |  | 8.065 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.050 |  |  | 0.010 |  |  | 6.504 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.027 |  |  | 0.005 |  |  | 3.446 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.648 | 0.130 |  | 15 | 2.18 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.109 |  |  | 0.022 |  |  | 16.810 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.100 |  |  | 0.020 |  |  | 15.478 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.090 |  |  | 0.018 |  |  | 13.933 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.083 |  |  | 0.017 |  |  | 12.825 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.076 |  |  | 0.015 |  |  | 11.731 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.069 |  |  | 0.014 |  |  | 10.713 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.063 |  |  | 0.013 |  |  | 9.751 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.057 |  |  | 0.011 |  |  | 8.759 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.633 | 0.127 |  | 112 | 1.59 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.116 |  |  | 0.023 |  |  | 18.301 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.108 |  |  | 0.022 |  |  | 17.038 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.107 |  |  | 0.021 |  |  | 16.912 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.089 |  |  | 0.018 |  |  | 14.063 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.081 |  |  | 0.016 |  |  | 12.850 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.058 |  |  | 0.012 |  |  | 9.125 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.045 |  |  | 0.009 |  |  | 7.038 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.030 |  |  | 0.006 |  |  | 4.673 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.604 | 0.121 |  | 205 | 2.18 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.095 |  |  | 0.019 |  |  | 15.738 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.093 |  |  | 0.019 |  |  | 15.332 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.087 |  |  | 0.017 |  |  | 14.480 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.081 |  |  | 0.016 |  |  | 13.406 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.074 |  |  | 0.015 |  |  | 12.210 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.067 |  |  | 0.013 |  |  | 11.136 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.058 |  |  | 0.012 |  |  | 9.670 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.048 |  |  | 0.010 |  |  | 8.028 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.510 | 0.102 |  | 291 | 1.59 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.085 |  |  | 0.017 |  |  | 16.598 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.081 |  |  | 0.016 |  |  | 15.882 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.080 |  |  | 0.016 |  |  | 15.636 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.070 |  |  | 0.014 |  |  | 13.785 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.063 |  |  | 0.013 |  |  | 12.390 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.056 |  |  | 0.011 |  |  | 10.898 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.038 |  |  | 0.008 |  |  | 7.487 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.037 |  |  | 0.007 |  |  | 7.324 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.469 | 0.070 |  | 279 | 6.31 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.055 |  |  | 0.008 |  |  | 11.688 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.054 |  |  | 0.008 |  |  | 11.428 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.053 |  |  | 0.008 |  |  | 11.403 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.053 |  |  | 0.008 |  |  | 11.258 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.052 |  |  | 0.008 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.052 |  |  | 0.008 |  |  | 11.047 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.051 |  |  | 0.008 |  |  | 10.816 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.050 |  |  | 0.008 |  |  | 10.753 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.049 |  |  | 0.007 |  |  | 10.524 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.252 | 0.038 |  | 200 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.029 |  |  | 0.004 |  |  | 11.518 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.029 |  |  | 0.004 |  |  | 11.410 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.029 |  |  | 0.004 |  |  | 11.334 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.028 |  |  | 0.004 |  |  | 11.265 |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.028 |  |  | 0.004 |  |  | 11.232 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.028 |  |  | 0.004 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.028 |  |  | 0.004 |  |  | 11.001 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.027 |  |  | 0.004 |  |  | 10.913 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.026 |  |  | 0.004 |  |  | 10.245 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.198 | 0.030 |  | 94 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.023 |  |  | 0.003 |  |  | 11.668 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.023 |  |  | 0.003 |  |  | 11.415 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.022 |  |  | 0.003 |  |  | 11.384 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.022 |  |  | 0.003 |  |  | 11.186 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.022 |  |  | 0.003 |  |  | 11.131 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.022 |  |  | 0.003 |  |  | 10.934 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.021 |  |  | 0.003 |  |  | 10.871 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.021 |  |  | 0.003 |  |  | 10.754 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.021 |  |  | 0.003 |  |  | 10.658 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.180 | 0.027 |  | 310 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.021 |  |  | 0.003 |  |  | 11.556 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.020 |  |  | 0.003 |  |  | 11.404 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.020 |  |  | 0.003 |  |  | 11.368 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.020 |  |  | 0.003 |  |  | 11.290 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.020 |  |  | 0.003 |  |  | 11.119 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.020 |  |  | 0.003 |  |  | 11.107 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.019 |  |  | 0.003 |  |  | 10.855 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.019 |  |  | 0.003 |  |  | 10.802 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.019 |  |  | 0.003 |  |  | 10.500 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.112 | 0.017 |  | 19 | 1.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  |  | 11.209 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  |  | 11.196 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  |  | 11.157 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.106 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.103 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.098 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.073 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.058 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  |  | 11.000 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.849 | 0.297 |  | 279 | 6.31 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.099 |  |  | 0.035 |  |  | 11.688 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.097 |  |  | 0.034 |  |  | 11.428 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.097 |  |  | 0.034 |  |  | 11.403 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.096 |  |  | 0.033 |  |  | 11.258 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.094 |  |  | 0.033 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.094 |  |  | 0.033 |  |  | 11.047 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.092 |  |  | 0.032 |  |  | 10.816 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.091 |  |  | 0.032 |  |  | 10.753 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.089 |  |  | 0.031 |  |  | 10.524 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.456 | 0.160 |  | 200 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.053 |  |  | 0.018 |  |  | 11.518 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.052 |  |  | 0.018 |  |  | 11.410 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.052 |  |  | 0.018 |  |  | 11.334 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.051 |  |  | 0.018 |  |  | 11.265 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.051 |  |  | 0.018 |  |  | 11.232 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.051 |  |  | 0.018 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.050 |  |  | 0.018 |  |  | 11.001 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.050 |  |  | 0.017 |  |  | 10.913 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.047 |  |  | 0.016 |  |  | 10.245 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.358 | 0.125 |  | 94 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.042 |  |  | 0.015 |  |  | 11.668 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.041 |  |  | 0.014 |  |  | 11.415 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.041 |  |  | 0.014 |  |  | 11.384 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.040 |  |  | 0.014 |  |  | 11.186 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.040 |  |  | 0.014 |  |  | 11.131 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.039 |  |  | 0.014 |  |  | 10.934 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.039 |  |  | 0.014 |  |  | 10.871 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.038 |  |  | 0.013 |  |  | 10.754 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.038 |  |  | 0.013 |  |  | 10.658 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.325 | 0.114 |  | 310 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.038 |  |  | 0.013 |  |  | 11.556 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.037 |  |  | 0.013 |  |  | 11.404 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.037 |  |  | 0.013 |  |  | 11.368 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.037 |  |  | 0.013 |  |  | 11.290 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.036 |  |  | 0.013 |  |  | 11.119 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.036 |  |  | 0.013 |  |  | 11.107 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.035 |  |  | 0.012 |  |  | 10.855 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.035 |  |  | 0.012 |  |  | 10.802 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.034 |  |  | 0.012 |  |  | 10.500 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.203 | 0.071 |  | 19 | 1.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.209 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.196 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.157 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.106 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.103 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.023 |  |  | 0.008 |  |  | 11.098 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.022 |  |  | 0.008 |  |  | 11.073 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.022 |  |  | 0.008 |  |  | 11.058 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.022 |  |  | 0.008 |  |  | 11.000 |  |  |  |  |

| ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.133 | 0.666 |  | 279 | 6.31 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.016 |  |  | 0.078 |  |  | 11.688 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.015 |  |  | 0.076 |  |  | 11.428 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.015 |  |  | 0.076 |  |  | 11.403 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.015 |  |  | 0.075 |  |  | 11.258 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.015 |  |  | 0.074 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.015 |  |  | 0.074 |  |  | 11.047 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.014 |  |  | 0.072 |  |  | 10.816 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.014 |  |  | 0.072 |  |  | 10.753 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.014 |  |  | 0.070 |  |  | 10.524 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.072 | 0.358 |  | 200 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.008 |  |  | 0.041 |  |  | 11.518 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.008 |  |  | 0.041 |  |  | 11.410 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.008 |  |  | 0.041 |  |  | 11.334 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.008 |  |  | 0.040 |  |  | 11.265 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.008 |  |  | 0.040 |  |  | 11.232 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.008 |  |  | 0.040 |  |  | 11.082 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.008 |  |  | 0.039 |  |  | 11.001 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.008 |  |  | 0.039 |  |  | 10.913 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.007 |  |  | 0.037 |  |  | 10.245 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.056 | 0.281 |  | 94 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.007 |  |  | 0.033 |  |  | 11.668 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 0.032 |  |  | 11.415 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.006 |  |  | 0.032 |  |  | 11.384 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.006 |  |  | 0.031 |  |  | 11.186 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.006 |  |  | 0.031 |  |  | 11.131 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.006 |  |  | 0.031 |  |  | 10.934 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.006 |  |  | 0.031 |  |  | 10.871 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.006 |  |  | 0.030 |  |  | 10.754 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.006 |  |  | 0.030 |  |  | 10.658 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.051 | 0.255 |  | 310 | 7.60 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.006 |  |  | 0.029 |  |  | 11.556 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.006 |  |  | 0.029 |  |  | 11.404 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.006 |  |  | 0.029 |  |  | 11.368 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.006 |  |  | 0.029 |  |  | 11.290 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.006 |  |  | 0.028 |  |  | 11.119 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.006 |  |  | 0.028 |  |  | 11.107 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.006 |  |  | 0.028 |  |  | 10.855 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 0.028 |  |  | 10.802 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.005 |  |  | 0.027 |  |  | 10.500 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.032 | 0.159 |  | 19 | 1.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |

| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.209 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.196 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.157 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.106 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.103 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.098 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.073 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.058 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.004 |  |  | 0.018 |  |  | 11.000 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.011 | 0.558 |  | 255 | 1.16 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.002 |  |  | 0.109 |  |  | 19.547 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.002 |  |  | 0.102 |  |  | 18.193 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.002 |  |  | 0.097 |  |  | 17.329 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.002 |  |  | 0.076 |  |  | 13.547 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.001 |  |  | 0.075 |  |  | 13.370 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 9.006E-04 |  |  | 0.045 |  |  | 8.065 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 7.263E-04 |  |  | 0.036 |  |  | 6.504 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 3.849E-04 |  |  | 0.019 |  |  | 3.446 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.009 | 0.466 |  | 15 | 2.18 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.002 |  |  | 0.078 |  |  | 16.810 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.001 |  |  | 0.072 |  |  | 15.478 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.001 |  |  | 0.065 |  |  | 13.933 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.001 |  |  | 0.060 |  |  | 12.825 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.001 |  |  | 0.055 |  |  | 11.731 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 9.995E-04 |  |  | 0.050 |  |  | 10.713 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 9.097E-04 |  |  | 0.045 |  |  | 9.751 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 8.172E-04 |  |  | 0.041 |  |  | 8.759 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.009 | 0.455 |  | 112 | 1.59 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.002 |  |  | 0.083 |  |  | 18.301 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.002 |  |  | 0.078 |  |  | 17.038 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.002 |  |  | 0.077 |  |  | 16.912 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.001 |  |  | 0.064 |  |  | 14.063 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.001 |  |  | 0.059 |  |  | 12.850 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 8.312E-04 |  |  | 0.042 |  |  | 9.125 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 6,412E-04 |  |  | 0.032 |  |  | 7.038 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 4.257E-04 |  |  | 0.021 |  |  | 4.673 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.009 | 0.435 |  | 205 | 2.18 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.001 |  |  | 0.068 |  |  | 15.738 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.001 |  |  | 0.067 |  |  | 15.332 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.001 |  |  | 0.063 |  |  | 14.480 |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.001 |  |  | 0.058 |  |  | 13.406 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.001 |  |  | 0.053 |  |  | 12.210 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 9.681E-04 |  |  | 0.048 |  |  | 11.136 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 8.406E-04 |  |  | 0.042 |  |  | 9.670 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 6.979E-04 |  |  | 0.035 |  |  | 8.028 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.007 | 0.367 |  | 291 | 1.59 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.001 |  |  | 0.061 |  |  | 16.598 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.001 |  |  | 0.058 |  |  | 15.882 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.001 |  |  | 0.057 |  |  | 15.636 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.001 |  |  | 0.051 |  |  | 13.785 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 9.092E-04 |  |  | 0.045 |  |  | 12.390 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 7.997E-04 |  |  | 0.040 |  |  | 10.898 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 5.494E-04 |  |  | 0.027 |  |  | 7.487 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 5.375E-04 |  |  | 0.027 |  |  | 7.324 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.475 | 0.238 |  | 254 | 0.50 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.063 |  |  | 0.032 |  |  | 13.328 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.061 |  |  | 0.031 |  |  | 12.862 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.060 |  |  | 0.030 |  |  | 12.676 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.054 |  |  | 0.027 |  |  | 11.393 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.053 |  |  | 0.027 |  |  | 11.194 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.044 |  |  | 0.022 |  |  | 9.150 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.039 |  |  | 0.019 |  |  | 8.109 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.030 |  |  | 0.015 |  |  | 6.411 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 21 |  |  | 0.013 |  |  | 0.006 |  |  | 2.672 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 20 |  |  | 0.013 |  |  | 0.006 |  |  | 2.670 |  |  |  |  |
| 5 | -286.78 | -709.03 | 2.00 |  | 0.370 | 0.185 |  | 16 | 2.06 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.060 |  |  | 0.030 |  |  | 16.290 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.054 |  |  | 0.027 |  |  | 14.594 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.048 |  |  | 0.024 |  |  | 12.942 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.044 |  |  | 0.022 |  |  | 11.845 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.040 |  |  | 0.020 |  |  | 10.758 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.036 |  |  | 0.018 |  |  | 9.748 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.033 |  |  | 0.016 |  |  | 8.816 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.029 |  |  | 0.015 |  |  | 7.871 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 23 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.973 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 21 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.947 |  |  |  |  |
| 2 | -613.20 | 193.22 | 2.00 |  | 0.370 | 0.185 |  | 111 | 1.49 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.061 |  |  | 0.031 |  |  | 16.522 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.059 |  |  | 0.029 |  |  | 15.938 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.055 |  |  | 0.028 |  |  | 14.897 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.048 |  |  | 0.024 |  |  | 12.863 |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.045 |  |  | 0.022 |  |  | 12.033 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.029 |  |  | 0.014 |  |  | 7.742 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.028 |  |  | 0.014 |  |  | 7.666 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.014 |  |  | 0.007 |  |  | 3.886 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 22 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  | 1.445 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 21 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  | 1.405 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.351 | 0.175 |  | 204 | 2.06 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.048 |  |  | 0.024 |  |  | 13.744 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.048 |  |  | 0.024 |  |  | 13.623 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.046 |  |  | 0.023 |  |  | 13.058 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.043 |  |  | 0.022 |  |  | 12.267 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.040 |  |  | 0.020 |  |  | 11.311 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.036 |  |  | 0.018 |  |  | 10.411 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.032 |  |  | 0.016 |  |  | 9.191 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.027 |  |  | 0.014 |  |  | 7.798 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 18 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  |  | 1.685 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 19 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  | 1.535 |  |  |  |  |
| 4 | 514.54 | -268.31 | 2.00 |  | 0.304 | 0.152 |  | 291 | 0.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 14 |  |  | 0.037 |  |  | 0.019 |  |  | 12.197 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 15 |  |  | 0.037 |  |  | 0.018 |  |  | 12.105 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 13 |  |  | 0.036 |  |  | 0.018 |  |  | 11.858 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 0.035 |  |  | 0.017 |  |  | 11.497 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 12 |  |  | 0.034 |  |  | 0.017 |  |  | 11.154 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.031 |  |  | 0.015 |  |  | 10.195 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 17 |  |  | 0.031 |  |  | 0.015 |  |  | 10.041 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.027 |  |  | 0.014 |  |  | 8.900 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 23 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  | 1.802 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 24 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  | 1.795 |  |  |  |  |
| ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | კოორდ. x (მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლე მ. |  | კონცენტრაცია ზდკ-ს წილი | კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. |  | ფონი |  |  | ფონი გამორიცხვამდე |  |  | წერტილის ტიპი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ზდკ-ს წილი | მგ/მ3 |  | ზდკ-ს წილი |  | მგ/მ3 |  |
| 1 | 299.50 | 105.00 | 2.00 |  | 0.613 | - |  | 279 | 6.31 |  | - | - |  | - |  | - | 0 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0.067 |  |  | 0.000 |  |  | 10.961 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 8 |  |  | 0.066 |  |  | 0.000 |  |  | 10.717 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 5 |  |  | 0.066 |  |  | 0.000 |  |  | 10.694 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 4 |  |  | 0.065 |  |  | 0.000 |  |  | 10.558 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 7 |  |  | 0.064 |  |  | 0.000 |  |  | 10.392 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0.064 |  |  | 0.000 |  |  | 10.360 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0.062 |  |  | 0.000 |  |  | 10.143 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6 |  |  | 0.062 |  |  | 0.000 |  |  | 10.084 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.061 |  |  | 0.000 |  |  | 9.869 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.033 |  |  | 0.000 |  |  | 5.450 |  |  |  |  |
| 3 | 185.50 | 636.17 | 2.00 |  | 0.545 | - |  | 203 | 2.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  | წყარო |  |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 11 |  |  | 0.047 |  |  | 0.000 |  |  | 8.535 |  |  |  |  |

| 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0.046 |  |  |  | 0.000 |  |  | 8.479 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0.045 |  |  |  | 0.000 |  |  | 8.186 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0.044 |  |  |  | 0.000 |  |  | 8.152 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0.042 |  |  |  | 0.000 |  |  | 7.691 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0.039 |  |  |  | 0.000 |  |  | 7.166 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0.035 |  |  |  | 0.000 |  |  | 6.427 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0.030 |  |  |  | 0.000 |  |  | 5.525 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.026 |  |  |  | 0.000 |  |  | 4.681 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0.025 |  |  |  | 0.000 |  |  | 4.644 |  |  |  |
| 5 | -286.78 |  | -709.03 | 2.00 |  | 0.456 |  | - | 16 | 2.50 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  |  | წყარო |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0.062 |  |  |  | 0.000 |  |  | 13.636 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0.056 |  |  |  | 0.000 |  |  | 12.381 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0.050 |  |  |  | 0.000 |  |  | 11.034 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0.046 |  |  |  | 0.000 |  |  | 10.125 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0.042 |  |  |  | 0.000 |  |  | 9.209 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0.038 |  |  |  | 0.000 |  |  | 8.343 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0.034 |  |  |  | 0.000 |  |  | 7.540 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0.031 |  |  |  | 0.000 |  |  | 6.725 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.011 |  |  |  | 0.000 |  |  | 2.454 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0.011 |  |  |  | 0.000 |  |  | 2.424 |  |  |  |
| 2 | -613.20 |  | 193.22 | 2.00 |  | 0.433 |  | - | 104 | 1.27 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  |  | წყარო |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0.064 |  |  |  | 0.000 |  |  | 14.860 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0.061 |  |  |  | 0.000 |  |  | 14.127 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0.056 |  |  |  | 0.000 |  |  | 12.958 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0.051 |  |  |  | 0.000 |  |  | 11.762 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0.038 |  |  |  | 0.000 |  |  | 8.684 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0.025 |  |  |  | 0.000 |  |  | 5.887 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0.014 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.194 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0.014 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.154 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0.014 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.121 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0.013 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.089 |  |  |  |
| 4 | 514.54 |  | -268.31 | 2.00 |  | 0.347 |  | - | 299 | 1.27 |  | - | - |  | - |  | - | 3 |
| მოედანი |  | საამქრო |  |  | წყარო |  | წვლილი ზდკ-ში |  |  |  | წვლილი მგ/მ3 |  |  | წვლილი % |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0.040 |  |  |  | 0.000 |  |  | 11.631 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0.040 |  |  |  | 0.000 |  |  | 11.472 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0.038 |  |  |  | 0.000 |  |  | 10.972 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0.036 |  |  |  | 0.000 |  |  | 10.379 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0.033 |  |  |  | 0.000 |  |  | 9.433 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0.026 |  |  |  | 0.000 |  |  | 7.445 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0.016 |  |  |  | 0.000 |  |  | 4.671 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0.013 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.780 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.013 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.738 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0.013 |  |  |  | 0.000 |  |  | 3.668 |  |  |  |

# ამონაწერი  საჯარო რესტრიდან

# საკადასტრო გეგმა