დანართი N1

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი შედარება საწარმოს არსებული წარმადობის და გაზრდილი წარმადობის პირობებში.

| მავნე ნივთიერებათა |  | გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების რაოდენობები |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 175 000 ტ/წელი ლითონის წარმოებისას |  | 300 000 ტ/წელი ლითონის წარმოებისას |  |
| კოდი | დასახელება | გ/წმ | ტ/წელი | გ/წმ | ტ/წელი |
| 123 | რკინის ოქსიდი | 0.7758489 | 11.591086 | 0.78264290 | 13.02333850 |
| 133 | კადმიუმის ოქსიდი (კადმიუმზე გადაანგარიშებით) | 0.00100000 | 0.02100000 | 0.00120000 | 0.03600000 |
| 143 | მანგანუმი და მისი ნაერთები | 0.00466220 | 0.07100760 | 0.00465940 | 0.04654730 |
| 146 | სპილენძის ოქსიდი (სპილენძზე გადაანგარიშებით) | 0.00020000 | 0.00350000 | 0.00020000 | 0.00600000 |
| 164 | ნიკელის ოქსიდი (ნიკელზე გადაანგარიშებით) | 0.00340000 | 0.07180000 | 0.00400000 | 0.12300000 |
| 183 | ვერცხლისწყალი (ლითონური ვერცხლისწყალი) | 0.00060000 | 0.01330000 | 0.00070000 | 0.02280000 |
| 184 | ტყვია და მისი არაორგანული ნაერთები | 0.01250000 | 0.26250000 | 0.01460000 | 0.45000000 |
| 203 | ქრომი | 0.00090000 | 0.01840000 | 0.00100000 | 0.03150000 |
| 207 | თუთიის ოქსიდი (თუთიაზე გადაანგარიშებით) | 0.01920000 | 0.40250000 | 0.02240000 | 0.69000000 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 16.91292000 | 346.04520000 | 17.37721900 | 510.36871600 |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) | 0.01861780 | 0.29343160 | 0.01861380 | 0.19511210 |
| 325 | დარიშხანი, არაორგანული ნაერთები | 0.00010000 | 0.00140000 | 0.00010000 | 0.00240000 |
| 328 | ნახშირბადი (ჭვარტლი) | 0.00300000 | 0.05400000 | 0.00300000 | 0.02700000 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) | 0.19100 | 3.21600 | 0.1618000 | 3.5227000 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 274.71140000 | 5753.85400000 | 275.69736920 | 8454.49522330 |
| 342 | აირადი ფტორიდები | 0.00036000 | 0.00350000 | 0.00035710 | 0.00175580 |
| 344 | სუსტად ხსნადი ფტორიდები | 0.00199000 | 0.01977000 | 0.00198920 | 0.01207930 |
| 410 | მეთანი | 3.00000000 | 63.00000000 | 3.50000000 | 108.00000000 |
| 2735 | მინერალური ზეთი | 0.00000870 | 0.00000002 | 0.00000870 | 0.00000002 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0.00004000 | 0.00100000 | 0.00200000 | 0.00010000 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 16.44403000 | 342.16312000 | 16.54583000 | 508.02352000 |
| 2908 | არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 | 0.00066000 | 0.00655000 | 0.00066060 | 0.00328940 |
|  | ∑ | 312.102438 | 6521.113065 | 314.14034990 | 9599.08108172 |