# მესიტაჭალა-1 ჰესის სათავის წყალსაშვის და ჩამქრობის ანგარიში.

# Mestiachala-1 HPP Weir Structure Spillway Stilling Basin Calculations

ეს ანგარიში ასახავს თუ როგორ ითვლება ჩამქრობი აუზისა და კბილების ბლოკების ზომების გამოთვლა.

The purpose of this report is to show how the sizing of the stilling basin chute blocks and baffle blocks were performed.

ოუგის ტიპის გადამღვრელის გადაღვრის კოეფიციენტი და საანგარიშო გადაღვრის მოცულობა დაკავშირებულია P/H0 თანაფარდობასთან; საიდანაც P არის წყალსაშვის სიმაღლე სიმაღლე და H0 წყლის ენერგია წყალსაშვზე. თანაფარდობის შემცირებასთან ერთად, მცირდება წყალსაშვზე ხარჯის გატარების საშუალება.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გატარებული წყლის მოცულობის შესანარჩუნებლად საჭირო იქნება წყლის ენერგიის დონის მაღალა აწევა.

Discharge coefficient and eventually discharge capacity of an ogee-type spillway overflow structure is related to P/H0 ratio; of which P is the height of spillway nappe from the approach channel and H0 is the energy head above spillway nappe. As this ratio decreases, spillway discharge capacity decreases; in other words, same discharge can be spilled by a higher head water energy level.

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| წყლის გადაღვრის დონე | Spillway nappe elevation: | მზდ | 1887.5 |
| წყალგამშვების სიგანე | Spillway nappe width: | მ | 19 |
| კაშხლის წყალგამშვებამდე გასასვლელი დერეფნის სიგანე | Weir approach channel width: | მ | 14 |
| გასასვლელი დერეფნის დონე | Approach channel elevation: | მზდ | 1884 |
| კაშხლის სიმაღლე | Weir height(P): | მ | 3.5 |
| შუა ბურჯების რაოდენობა | Number of mid-piers(n): |  | 0 |
| გვერდითა კედლების კუმშვის კოეფიციენტი* | Contraction coefficient-side walls(Ka)*: |  | 0.1 |
| შუა ბურჯის კუმშვის კოეფიციენტი | Contraction coefficient-mid-piers(Kp): |  | 0.01 |
| ჩამქრობი აუზის ქვედა ბიეფის დონე | Stilling basin downstream elevation: | მზდ | 1880.5 |

*გვერდითი ბურჯებიდან წარმოქმნილი შეკუმშვის კოეფიციენტი მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციის მიზნით. ანგარიშში შუა ბურჯი არ არის გათვალისწინებული.

* The contraction coefficient originated from the side piers are given with informative purpose only. In the design a mid-pier was not considered.

[1]

[1]

[1]

ცხრილი 1: ჰიდრავლიკური პარამეტრები წყალსაშვზე გადმოღვრილ 100 წლიან გამეორებადობის ხარჯზე

Table 1: Hydraulic parameters for spillway discharge during 100-year return period flood *

| ტერმინი | ტერმინი | სიმბოლო | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| განმეორებადობა | Return Period |  | წელი Year | 100 |
| ხარჯი | Flood Discharge |  | მ3/წმ | 124.77 |
| რეზერვუარის დონე | Reservoir Elevation |  | მზდ | 1890.05 |
| ზედა ბიეფის დინების სიჩქარე | Upstream Flow Velocity | V | მ/წმ | 1.0855 |
| ზედა ბიეფის დინების ენერგია | Upstream Velocity Head | (V²/2g) | მ | 0.0601 |
| ზედა ბიეფის დინების ენერგიის მრუდის დონე | Upstream Energy Grade Line Elevation |  | მზდ | 1890.11 |
| წყლის ენერგია გადამღველის ზემოდან | Energy Head Above Nappe |  | მ | 2.6097 |
| ქვედა ბიეფიც წყლის ზედაპირის დონე | D/S Water Surface Elevation |  | მზდ | 1885.39 |
| ქვედა ბიეფის დინების სიღრმე | D/S Flow Depth |  | ---- | 4.89 |
| P/H0 C0 კოეფიციენტის დასადგენად | P/H0 for Coefficient - C0 | P/H0 | ---- | 1.34 |
| He/H0 C2 კოეფიციენტის დასადგენად | He/H0 for Coefficient - C2 | He/H0 | ---- | 1 |
| ზედა და ქვედა ბიეფის ენერგიის სხვაობა (hd) | U/S-D/S Energy Difference (hd) | (hd) | ---- | 4.72 |
| (hd+d)/He C3 ის დასადგენად | (hd+d)/He for Coefficient - C3 | (hd+d)/He | ---- | 3.682 |
| hd/He C4 ის დასადგენად | hd/He for Coefficient - C4 | hd/He | ---- | 1.81 |
| ხარჯის კოეფიციენტი C0 | Discharge Coefficient - C0 | C0 | ---- | 2.16 |
| ხარჯის კორექტირების კოეფიციენტი -1 ზედა ბიეფის დახლობის გათვალისწინებით | Discharge Correction Coefficient-1 w.r.t. Upstream Slope C1 | C1 | ---- | 1 |
| ხარჯის კოეფიციენტი t-ის კორექტირების ფაქტორი ზედა წყლის დონის ცვლილებების გათვალისწინებით | Discharge Coefficient Correction Factor w.r.t. varying Headwater Levels C2 | C2 | ---- | 1 |
| ხარჯის კოეფიციენტი t-ის კორექტირების ფაქტორი კაშხლის დონის ის გათვალისწინებით | Discharge Coefficient Correction Factor w.r.t. Apron Level C3 | C3 | ---- | 1 |
| ხარჯის კოეფიციენტი t-ის კორექტირების ფაქტორი ქვედა ბიეფის წყლის დონის გათვალისწინებით | Discharge Coefficient Correction Factor w.r.t. D/S Water Level C4 | C4 | ---- | 1 |
| დაკორექტრიებული სამბოლოო გადამღვრელის კოეფიციენტი | Corrected Spillway Discharge Coefficient Cfinal | Cფინალური | ---- | 2.1582 |
| ზედა ბიეფის ნაკადის ერთეული ხარჯი | Unit Discharge Above Nappe | q=C.He1.5 | მ3/წმ/მ | 9.1 |
| გადამღვრელის სიგანე | Effective Spillway Width Leff | Leff | მ | 13.7129 |

*საბოლოო  ხარჯის კოეფიციენტზე ზემოქმედი ფაქტორები არის ფიგურა 1-5 მდე აღწერილი. ამ კოეფიციენტებში შემავალი ფაქტორები კი ასახულია ფიგურა 6 ში ქვემოთ.

* The factors affecting the final discharge coefficient are given between Figure 1 to Figure 5 whereas the input parameters of these factors are depicted in Figure 6, below .

ფიგურა 1:-საპროექტო ხარჯის კოეფიციენტი C0 ზედა ბიეფში ვერტიკალური კაშხლისთვის

Figure 1: Design discharge coefficient (C0) for vertical faced crest (Source:[1])

ფიგურა 2:-ხარჯის კოეფიციენტი C1 ზედა ბიეფში დახრილი კაშხლისთვის

Figure 2: Discharge coefficients (C1) with sloping upstream face (Source:[1])

ფიგურა 3: ხარჯის კოეფიციენტი C2 სხვადასხვა წყლის ენერგიის მიხედვით

Figure 3: Discharge coefficients (C2) for varying heads (Source:[1])

ფიგურა 4: ხარჯის კოეფიციენტი C3 გადამღვრელის ქვედა ბიეფის ფორმის ეფექტი

Figure 4: Discharge coefficient (C3) due to apron effect (Source:[1])

ფიგურა 5: ხარჯის კოეფიციენტი C4 ჩაძირვის ეფექტის გათვალისწინებით

Figure 5: Discharge coefficient (C4) due to submergence effect (Source:[1])

ჩაძირვის ეფექტის კოეფიციენტი

ქვედა ბიეფის ფორმის კოეფიციენტ

ფარის ქვეშ გატარების კოეფიციენტი

ენერგიის/დაწნევის კოეფიციენტი

დახრილი კაშხლის კოეფიციენტ

ვერტიკალური კაშხლის კოეფიციენტ

ფიგურა 6: განმარტებები კოეფიციენტების მნიშვნელობის

Figure 6: Definition sketches for spillway discharge coefficients (Source:[3])

ჩამქრობი ჭა

Stilling Basin

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| ჩამქრობი ჭის დონე | Stilling basin elevation: | მ | 1880.5 |
| ჩამქრობი ჭის სიგანე | Stilling basin width(B): | მ | 14 |
| საპროექტო ხარჯი | Design discharge(Q): | მ/წმ | 124.77 |
| ზედა რეზერვუარის დონე | Upstream reservoir energy elevation(E0): | მ | 1890.11 |
| ჩამქრობი ჭის ფარდის დონე | Stilling basin apron elevation(Z1): | მ | 1880.5 |
| გადამღვრელის ენერგიის დანაკარგის კოეფიციენტი | Energy loss coefficient of spillway(K1): |  | 0 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი სიღრმე | Initial depth of hydraulic jump(h1): | მ | 0.67 |
| ჩამქრობი ჭის სიგანე | Stilling basin width(B): | მ | 14 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყის სიჩქარე | Initial velocity of hydraulic jump(V1): | მ/წმ | 13.22 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი სიჩქარის ჰედი/ენერგია | Initial velocity head of hydraulic jump(hv1): | მ | 8.94 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი ფრუდის რიცხვი | Initial Froude number of hydraulic jump(Fr1): |  | 5.15 |
| საპროექტო ხარჯი | Design discharge(Q): | m³/s | 124.77 |
| ზედე ბიეფის რეზერვუარის დონე E0 | Upstream reservoir energy elevation(E0): | მ | 1890.11 |
| ჩამქრობი ფარდის დონე Z1 | Stilling basin apron elevation(Z1): | მ | 1880.5 |
| ენერგიის დანაკარგის კოეფიციენტი გადამღვრელზე K1 | Energy loss coefficient of spillway(K1): | მ | 0 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი სიმაღლე h1 | Initial depth of hydraulic jump(h1): | მ | 0.67 |
| ჩამქრობის სიგანე B | Stilling basin width(B): | მ | 14 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი სიჩქარე V1 | Initial velocity of hydraulic jump(V1): | მ/წმ | 13.22 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი დინების ენერგია hv1 | Initial velocity head of hydraulic jump(hv1): | მ | 8.94 |
| ჰიდრავლიკური ნახტომის საწყისი ფრუდის რიცხვი | Initial Froude number of hydraulic jump(Fr1): |  | 5.15 |

ნახტომი ჩამქრობის ქვედა ბიეფში იქნება ჰიდრავლიკური

There will be a hydraulic jump inside the apron of stilling basin:

d2d1=121-8.Fr12-1

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| ნახტომის შემდეგი სიღრმე | Sequent depth of hydraulic jump(h2): | m | 4.58 |
| ნახტომის შემდეგი სიჩქარე | Sequent velocity of hydraulic jump(V2): | მ/წმ | 1.94 |
| ნახტომის შემდეგი სიჩქარის ენერგია/ჰედი | Sequent velocity head of hydraulic jump(hv2): | მ | 0.19 |
| ნახტომის შემდეგი სპეციფიური ენერგია | Sequent specific energy of hydraulic jump(E2): | მ | 4.78 |
| ნახტომის შემდეგინ ენერგიის ხაზის დონე | Sequent energy g.l. elev. of hydraulic jump(E2): | მ | 1885.08 |
| ქვედა ბიეფის წყლის დონე | Tailwater elevation: | მ | 1885.39 |
| ქვედა ბიეების წყლის ენერგიის დონე | Tailwater Energy G.L. Elev.: | მ | 1885.47 |

სარეზერვო სიმაღლე ჩამქრობი ჭისთვის არის შემდეგნაირად დათვლილი

Freeboard of the stilling basin is calculated as follows:

რეზერვი =0.1 x (V1+D2)[1]

| ანგარიშით დადგენილი რეზერვი | Calculated freeboard: | მ | 1.78 |
| --- | --- | --- | --- |
| არჩეული რეზერვი | Selected freeboard: | მ | 1.82 |
| კედლების ზედა დონე | Upper Point Elev. Of Side Wall: | მზდ | 1887.1 |

According to the velocity of flow and Froude number at the inlet of the stilling basin USBR type-III stilling basin is selected.

[2]

|  | Fr1: |  | 5.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h2: | მ | 4.58 |
|  | k: | ფიგურიდან | 2.34 |
| ჩამქრობი ჭის სიგრძე | Stilling Basin length(LD): | მ | 10.742 |
| არჩერული სიგრრძე | Selected Stilling Basin length(LD): | მ | 10.800* |

* აქ იგულისხმება სიგანე პირველი კბილიდან, ფარდის ბოლომდე

* Length of the stilling basin refers to the distance between end of the chute blocks to the end of the end sills.

ფიგურა 7: USBR III ტიპის ჩამქრობი

Figure 7: USBR Type-III Stilling Basin (Source: [2])

ფიგურა 9: ჰიდრავლიკური ნახტომის სიგრძე

Figure 8: Length of Hydraulic Jump (Source: [2])

ჩამქრობი ჭა და კბილები

Chute, Baffle Blocks and End Sill

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| ჩამქრობის პირველი კბილები | Chute Blocks |  |  |
| დათვლილი |  |  |  |
| კბილის სიმაღლე | Block height: | მ | 0.67 |
| სიგანე | Block width: | მ | 0.67 |
| ურთიერთ დაშორება | Distance between blocks: | მ | 0.67 |
| საპროექტო შერჩეული |  |  |  |
| კბილის სიმაღლე | სიმაღლე Block height: | მ | 0.7 |
| სიგანე | სიგანე Block width: | მ | 0.7 |
| ურთიერთ დაშორება | Distance between blocks: | მ | 0.7 |
| შუა კბილები | Baffle Blocks: |  |  |
| დათვლილი |  |  |  |
| კბილის სიმაღლე | Block height(h3): | მ | 1.55 |
| სიგანე | Block width(0.75xh3): | მ | 1.04 |
| ურთიერთ დაშორება | Distance between blocks(0.75xh3): | მ | 0.78 |
| მანძილი ჩამქრობი ჭის ბოლო კბილამდე | Distance to apron start(0.8xd2): | მ | 3.67 |
| კბილის კენწეროს სიგანე | Block crest width(0.2xh3): | მ | 0.78 |
| საპროექტო შერჩეული |  |  |  |
| კბილის სიმაღლე | Block height(h3): | მ | 1.05 |
| სიგანე | Blok width(0.75xh3): | მ | 0.8 |
| ურთიერთ დაშორება | Distance between blocks(0.75xh3): | მ | 0.8 |
| მანძილი ჩამქრობი ჭის ბოლო კბილამდე | Distance to apron start(0.8xd2): | მ | 3.7 |
| კბილის კენწეროს სიგანე | Block crest width(0.2xh3): | მ | 0.25 |
| ჩამქრობი ჭის ბოლო კბილი: | End sill |  |  |
| დონის განსხვავება ქვედა ბიეშ მყოფი მდარის ძირიდან | Elev. Difference above the Selected h4: downstream riverbed(h4): | მ | 0.876 |
| საპროექტო შერჩეული განსხვავება |  | მ | 0.9 |
| მდინარის ქვედა ბიეფის დონე | Elevation of downstream sectioned riverbed: | მზდ | 1881.15 |
| აღმართის დონე | End sill elevation: | მზდ | 1882.05 |
| ჩამქრობი ჭის კბულის სიგანე | End sill crest width | მ | 0.25 |

გადამღვრელის პროფილი

Spillway Profile:

[1]

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| არარეგულირებული გადამღვრელი | Uncontrolled spillway |  |  |
| არჩეული გადამღვრელის დონე | Selected crest elevation: | მ | 1887.5 |
| ენერგიის დონე რეზერვუარში | Energy G.L. Elevation of Weir Reservoir: | მ | 1890.11 |
| ენერგიის დონის და გადამღვრელის თავის განსხვავება | Energy Grade Line-Nappe Elevation difference(H0): | მ | 2.61 |
| ზედა ბიეფის დინების ენერგია | Upstream velocity head(ha): | მ | 0.06 |
| ფარდობა | ha/H0: | მ/მ | 0.023 |

საპროექტო პარამეტრები წყარო [1] ის მიხედვით

According to [1]

| ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
| R1/H0: |  | 0.519 |
| R2/H0: |  | 0.22 |
| yc/H0: |  | 0.116 |
| xc/H0: |  | 0.271 |
| K: |  | 0.505 |
| R1: | მ | 1.355 |
| R2: | მ | 0.574 |
| yc: | მ | 0.304 |
| xc: | მ | 0.708 |
| R1-R2: | მ | 0.781 |
| n: |  | 1.859 |

გადამღვრელის პროფილის კოორდინატები მოცემულია ქვედა ცხრილში.

Spillway profile coordinates from spillway nappe down to riverbed elevation are given in the next table:

| ნომერი | x | y | დონე |
| --- | --- | --- | --- |
|  | მ | მ | მზდ |
| 1 | 0 | 0 | 1887.5 |
| 2 | 0.305 | -0.024 | 1887.48 |
| 3 | 0.61 | -0.088 | 1887.41 |
| 4 | 0.916 | -0.188 | 1887.31 |
| 5 | 1.221 | -0.321 | 1887.18 |
| 6 | 1.526 | -0.485 | 1887.02 |
| 7 | 1.831 | -0.681 | 1886.82 |
| 8 | 2.136 | -0.908 | 1886.59 |
| 9 | 2.441 | -1.163 | 1886.34 |
| 10 | 2.747 | -1.448 | 1886.05 |
| 11 | 3.052 | -1.762 | 1885.74 |
| 12 | 3.357 | -2.103 | 1885.4 |
| 13 | 3.662 | -2.473 | 1885.03 |
| 14 | 3.967 | -2.87 | 1884.63 |
| 15 | 4.273 | -3.294 | 1884.21 |
| 16 | 4.578 | -3.744 | 1883.76 |
| 17 | 4.883 | -4.222 | 1883.28 |
| 18 | 5.188 | -4.726 | 1882.77 |
| 19 | 5.493 | -5.255 | 1882.25 |
| 20 | 5.798 | -5.811 | 1881.69 |
| 21 | 6.104 | -6.393 | 1881.11 |
| 22 | 6.409 | -7 | 1880.5 |

ცხრილი 2: გადამღვრელის პროფილის კოორდინატები ვითომ შეუჩერებლივ ჩადის ჩამქრობში (ნამდვილი კოორიდნატები ქვემოთ არის მოცემული)

Table 2: Spillway profile coordinates as if extends down to stilling basin without interruption (Actual coordinates are given below)

ფიგურე 9: ოუგიი წყალგადამღვრელის გრაფიკი 1/2

Figure 9: Ogee-crested spillways Graph 1/2 (Source:[1] )

| y: | -0.22126 | x^ 1.859 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y': | -0.4114 | x^ 0.859 |  | ჰორიზონტალური | ვერტიკალური |
| ჰორ./ვერ. | dx | dy | y'=dy/dx | x | y |
| 1Y/1.5D | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.50441 | -3.63358 |
| 1Y/2D | 1 | 2 | 2 | 6.295 | -6.771 |
| 1Y/3D | 1 | 3 | 3 | 10.09 | -16.278 |
| 1Y/4D | 1 | 4 | 4 | 14.101 | -30.332 |
| 1Y/5D | 1 | 5 | 5 | 18.281 | -49.155 |

| ტერმინი | ტერმინი | ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- |
| საპროექტო ჰორიზონტალური/ვერტიკალური ფარდობა | Selected Horizontal/Vertical Ratio: |  | 1V/1.5H |
| ჰორიზონტალური მანძილი ტანგესზე | Horizontal distance at tangent point: | m | 4.504413 |
| ვერტიკალური მანძილი ტანგესზე | Vertical distance at tangent point: | m | -3.63358 |

გადამღვრელის პროფილი გაყოფილია 10 ნაწილად, სადაც თავი არის საწყისი და კოორდინატებია მოცემული შემდეგ ცხრილში. კოორდინატები მოცემულია სწორ ხაზამდე რომელსაც 1/1.5 დახრილობა აქვს.

Spillway profile is divided into 10 pieces while regarding nappe as the origin and the coordinates are given in the next table. Coordinates are given up to the straight line having 1H/1.5V slope.

| ნომერი | x | y | დონე |
| --- | --- | --- | --- |
|  | მ | მ | მზდ |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1887.50 |
| 2 | 0.5 | -0.0611 | 1887.44 |
| 3 | 1.001 | -0.2217 | 1887.28 |
| 4 | 1.501 | -0.4711 | 1887.03 |
| 5 | 2.002 | -0.8044 | 1886.70 |
| 6 | 2.502 | -1.218 | 1886.28 |
| 7 | 3.003 | -1.7096 | 1885.79 |
| 8 | 3.503 | -2.2771 | 1885.22 |
| 9 | 4.004 | -2.9189 | 1884.58 |
| 10 | 4.504 | -3.6336 | 1883.87 |

ცხრილი 3: გადამღვრელი პროფილის კოორდინატები

Table 3: Spillway Profile Coordinates

ფიგურა 10: ოუიგის დიზაინის გრაფიკი 2/2

Figure 10: Ogee-crested spillways Graph 2/2 (Source:[1])

წყალსაშვის ძირის რადიუსი არის შერჩეული შემდეგი სამი ფორმულით:

Radius of spillway toe is selected as the highest number computed by following 3 equations:

| 1. |  |  | Rmin: | 3.37 | მ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | წნევა ზემოდან წყალსაშვის ძირზე Pressure applied to the concave toe of the spillway; |  |  |  |  |

| წნევა Pressure(p): |  |  |  | 36156.89 | ნ/მ² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Rmin: |  |  |  | 3.359 |  |  | მ |  |
| 3. |  |  | Rmin: |  |  |  | 3.359 |  |  | მ |  |
|  |  |  | შერჩეული საპროექტო რადიუსი Selected Toe Radius(R): |  |  |  | 3.5 |  |  | მ |  |

ტერმინები

Glossary

| B | Stilling basin width | ჩამქრობის სიგანე |
| --- | --- | --- |
| Cfinal | Discharge coefficient product of all correction factors | ხარჯის კოეფიციენტი ყველა ფაქტორის ნამრავლი |
| C0 | Discharge coefficient w.r.t. P/H0 ratio | ხარჯის კოეფიციენტი P/H0 ის გათვალისწინებით |
| C1 | Discharge coefficients with sloping upstream face | ხარჯის კოეფიციენტი ზედა წყალგადამღვრელის ფორმის გათვალისწინებით |
| C2 | Discharge coefficients for varying heads | ხარჯის კოეფიციენტი დაწნევის გათვალისწინებით |
| C3 | Discharge coefficient due to apron effect | ხარჯის კოეფიციენტი ფარდის ეფექტი |
| C4 | Discharge coefficient due to submergence effect | ხარჯის კოეფიციენტი ჩაძირვის ეფექტი |
| D/S | Downstream | ქვედა ბიეფი |
| D2 | Sequent depth of the flow following a hydraulic jump | ჰიდრავლიკური ნახტომის შემდეგი სიღრმე |
| E0 | Energy level | ენერგიის დონე |
| Fr | Froude number ( a dimensionless flow characteristic defines state of the flow such as subcritical or supercritical) | ფროუდის რიცხვი |
| h | Flow depth at the u/s of the hydraulic jump within the stilling basin for the design flood discharge | სიღრმე ჰიდრავლიკური ნახტომის ზედა ბიეფში ჩამქრობში წყალმოვარდნის დროს |
| ha | Velocity head at the spillway approach channel | სიჩქარის ენერგია შემომსვლელ არხში |
| H0 | Energy head above the spillway crest (particularly for the design discharge) | წყლის ენერგია გადამღვრელის ზემოდან (ხარჯის დასათვლელად) |
| He | Energy head above the spillway crest (particularly for discharges other than the design discharge) | წყლის ენერგია გადამღვრელის ზემოდან ( სხვა პარამეტრების დასათვლელად) |
| hd | Elevation difference between the upstream energy level of the spillway and downstream water level of the spillway | ზედა და ქვედა ბიეფების ენერგიის დონეების განსხვავება წყალსაშვზე |
| K | Coefficient calculated w.r.t. ha/H0 ratio, defining the spillway d/s profile (depicted in Figure 9) | კოეფიციენტი ha/H0 ის გათვალისწინებით რომელიც ქვედა ბიეფის პროფილს განსაზღვრავს (ფიგურა 9) |
| Ka | Contraction coefficient due to the piers separating spillway bays | შეკუმშვის კოეფიციენტი ბოძების |
| Kp | Contraction coefficient due to the side piers of the spillway | შეკუმშვის კოეფიციენტი გვერდითა კედლები |
| L | Gross spillway width | გადამღვრელის გროსს სიგანე |
| Ld | Stilling basin length ( both of calculated or selected length) | ჩამქრობის სიგრძე |
| Leff | Effective spillway width ( after deduction of flow contractions due to side and mid-piers) | გადამღვრელის ეფექტური სიგანე |
| n or N | Number of mid-piers separating the spillway bays | შუა ბოძების რაოდენობა |
| P | Height of the spillway crest from the approach channel | გადამღვრელის სიმაღლე |
| Q | Discharge | ხარჯი |
| q | Unit discharge ( discharge per channel or spillway width) | ერთეული ხარჯი სიგანის მეტრზე |
| Rmin | Calculated minimum radius for the spillway d/s face and the stilling basin apron | დათვილილი მინიმალური რადიუსი გადამღვრელის ქვედა ბიეფის ფორმაზე და ჩამქრობის ფარდაზე |
| R1 | Characteristic radius-1 of the ogee spillway u/s quadrant (depicted in Figure 9 and Figure 10) | რადიუსი 1 ოუიგის ტიპის გადამღვრელზე |
| R2 | Characteristic radius-2 of the ogee spillway u/s quadrant (depicted in Figure 9 and Figure 10) | რადიუსი 2 ოუიგის ტიპის გადამღვრელზე |
| u/s | Upstream | ზედა ბიეფი |
| V1 | Flow velocity at the u/s of hydraulic jump | ჰიდრავლიკური ნახტომამდე სიჩქარე |
| w.r.t. | with respect to | გათვალისწინებით |
| x | Horizontal coordinate of the spillway downstream chute with origin at the crest | ჰორიზონატლური კოორდინატი |
| y | Vertical coordinate of the spillway downstream chute with origin at the crest | ვერტიკალური კოორიდნატი |

წყაროები

Reference List

- Design of Small Dams, 3rd Edition (1987), USBR.

- Peterka, A.J. (May 1984), Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators, Engineering Monograph No.25, USBR, Denver, Colorado.

- Yanmaz, M. (2006), Applied Water Resources Engineering, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.ö ANKARA.